安徽金安矿业有限公司

草楼铁矿工程环境影响后评价报告书

建设单位：安徽金安矿业有限公司

编制单位：安徽长之源环境工程有限公司

2024年8月

项目名称：安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环境影响后评价报告书

项目负责人：

报告编写人：高鹏程 丁会

报告审核人：

建设单位：安徽金安矿业有限公司            编制单位：安徽长之源环境工（盖章）                                  程有限公司（盖章）

邮编： 237400                             邮编：230000

地址：安徽省六安市霍邱县                  地址：安徽省合肥市包河区大连路6686号会上总部广场B办1001

目 录

概 述	1

1 项目来源	1

2 关注的主要环境问题	3

3 工作过程	3

4 环境影响后评价报告书的主要结论	5

1 总则	6

1.1 评价目的与指导思想	6

1.2 评价依据	7

1.3 评价内容及评价因子	10

1.4 评价标准	11

1.5 评价等级及评价范围	18

1.6 环境保护目标	18

2 建设项目过程回顾	26

2.1 环境影响评价回顾	26

2.2 环境保护设施竣工验收回顾	27

2.3 环境监测情况回顾	39

2.4 公众意见收集调查回顾	41

3 建设项目工程评价	43

3.1 项目变动情况判定	43

3.2 建设项目基本情况	50

3.3 生产工艺	67

3.4 污染源分析	84

3.5 环保措施建设及运行情况	95

4 区域环境变化评价	96

4.1 自然环境	96

4.2 环境保护目标变化	100

4.3 污染源变化	108

4.4 区域环境质量现状及变化分析	111

5 环境保护措施有效性评价	132

5.1 生态环境保护措施有效性评价	132

5.2 地下水环境保护措施有效性评价	134

5.3 大气环境污染治理措施有效性评价	135

5.4 地表水环境污染防治措施有效性评价	137

5.5 声环境污染防治措施有效性评价	139

5.6 固体废物污染防治措施有效性评价	140

5.7 环境风险防范措施有效性评估	141

5.8 土壤污染防治措施有效性评估	144

6 环境影响预测验证	145

6.1 生态环境影响预测验证	145

6.2 地下水环境影响预测验证	147

6.3 大气环境影响预测验证	155

6.4 地表水环境影响预测验证	156

6.5 声环境影响预测验证	157

6.6 固体废物环境影响预测验证	158

6.7 环境风险影响预测验证	160

7 环境保护补救方案和改进措施	161

7.1 生态保护措施补救方案和改进措施	161

7.2 大气污染防治设施补救方案和改进措施	161

7.3 水污染防治设施补救方案和改进措施	162

7.4 声环境污染防治设施补救方案和改进措施	162

7.5 固体废物处置措施补救方案和改进措施	162

7.6 环境风险防范补救方案和改进措施	163

8 环境管理与环境监测	164

8.1 环境信息公开	164

8.2 环境管理	165

8.3 环境监测计划	167

9 公众意见调查	170

9.1 调查目的	170

9.2 调查方式及调查内容	170

9.3 调查结果分析	170

9.4 公众意见采纳情况	172

10 后评价结论与建议	173

10.1 结论	173

10.2 建议	176

附件：

概 述

1 项目来源

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿位于安徽省霍邱县的范桥乡境内，矿床中心地 理坐标为东经115°58′45″，北纬32°25′19″。安徽金安矿业有限公司草楼铁矿一期工程由马鞍山矿山研究院工程勘察设计研究院设计，设计规模为采选100万t/a，服务年限30年，矿山设计为地下开采，下盘竖井开拓、中央对角式通风，选矿采用单一磁选。矿山于2004年7月开工建设，2007年9月投入试运行，2008年5月原安徽省环保局以环监验[2008]37 号文对该项目进行了验收，2008年7月正式投入生产。

2009年，安徽金安矿业有限公司草楼铁矿决定将采选规模由100万t/a扩大至 300万t/年，以适应铁精矿市场的变化。根据 《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，2009年4月，安徽金安矿业有限公司委托北京矿冶研究总院承担该工程环境影响评价工作，2010年4月取得了环境保护部批复《关于安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万吨/年扩建工程环境影响报告书的批复》（环审[2010]123号）。项目于2010年5月开工建设，2012年12月项目竣工。根据2010年安徽金安矿业有限公司编制的霍邱县草楼铁矿矿产资源开发利用方案中描述，在采矿权范围内累计查明资源储量(111b+122b+333):矿石量9334.99万吨，TFe平均品位29.62%。累计消耗资源储量(111b):矿石量710.57万吨，TFe平均品位28.19%。项目开采方式为地下开采，矿山服务年限为23年。

2012年12月安徽金安矿业有限公司委托环境保护部环境工程评估中心承担安徽金安矿业有限公司草楼铁矿300万吨/年扩建工程竣工环境保护验收调查报告的编制 工作，2013年6月编制完成。2013年11月27日，环境保护部出具了《关于安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万吨/年扩建工程竣工环境保护验收意见的函》（环验[2013]272号）。

2009年，安徽金安矿业有限公司结合霍邱县铁矿开发实际情况及自身优势，新建一个充填胶结剂项目，并于2009年1月22日取得六安市环境保护局《关于年产100万吨矿山充填胶结剂项目环境影响报告表的批复》（环监[2009]9号）。2010年6月，安徽金安矿业有限公司成立全资子公司安徽绿源新材料科技发展有限公司（以下简称“绿源公司”），绿源公司成立后接手了原安徽金安矿业有限公司矿山充填胶结剂项目，项目于2009年3月开工建设，2012年3月一期工程及其配套环保设施竣工并投入试生产，形成年产35万吨矿山充填胶结剂生产能力。并取得六安市环境保护局《关于年产 100万吨矿山充填胶结剂项目一期工程竣工环境保护验收意见的函》（六环评〔2013]29号）。

鉴于草楼铁矿已生产多年，生产规模为300万t/a，矿山由三个采区组成,其中0～19线间为主采区，0线以南为南采区，19线以北为北采区，三个采区开拓系统相对独立。

矿山设计开采范围为-170～-410m间的矿体，随着井下-170～-230m采场全部回采结束，工作面减少，井下采场布置及生产调节越来越困难。现可采资源仅能维持矿山正常生产7年左右，矿山面临减产的风险。

而-410m水平以下尚有资源未开发，为延长矿山服务年限，建设单位委托安徽省地质矿产勘查局313地质队对-410m水平以下资源进行补充勘探，并提交了《安徽省霍邱县草楼铁矿-410m标高以下深部矿体地质勘查报告》，-410m水平以下探明铁矿石资源量1382.38万t，这部分矿体若回采，可延长矿山服务年限4年左右。

综合考虑，建设单位决定进行-410m以下开拓工程，设计增加开采-410～-470m间（-470m中段）的矿体，届时-410m水平上下可搭配组织生产，维持矿山生产的稳定，并延长矿山服务年限。

2022年6月，安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程取得备案。安徽金安矿业有限公司于2022年3月委托安徽长之源环境工程有限公司承担草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程的环境影响评价工作。并于2022年8月17日取得安徽省生态环境厅《关于安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程环境影响报告书审批意见的函》（皖环函〔2022〕975 号）项目于2022年10月开工建设，工期三年，目前处于建设期。

本项目属于采掘行业，根据环境影响后评价管理的相关要求，可以开展环境影响后评价工作。因此，安徽金安矿业有限公司于2024年7月10日委托安徽长之源环境工程有限公司承担“安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程”环境影响后评价工作，我单位接到评价工作后，成立了项目工作组，在现场踏勘和收集研读有关项目资料和文件的基础上，按照有关法律法规、环境保护标准和后评价相关管理办法及环境影响评价技术导则要求，编制完成《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环境影响后评价报告书》。

2 关注的主要环境问题

本次后评价过程中，关注的主要环境问题如下：

（1）对照项目现有工程的环评、验收及批复的要求，重点分析项目实际生产与环评及验收阶段的变化情况，说明实际生产过程中产污环节、污染物排放量。

（2）分析项目区域环境变化情况。重点分析建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等。

（3）分析项目采取的环境保护措施有效性，验证项目运行产生的环境影响与环评预测结果是否一致。

（4）针对现有工程可能存在的主要环境问题，提出补救方案和改进措施。

3 工作过程

（1）2024年7月10日，安徽长之源环境工程有限公司受安徽金安矿业有限公司委托，承担“安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程”环境影响后评价工作。

（2）2024年7月11日，该项目后评价在安徽金安矿业有限公司官方网站上进行第一次公示，同步公示公众提出意见的方式和途径。

（3）2024年7月~8月，公司成立项目组多次至草楼铁矿踏看现场，研读企业提供的相关资料，并根据环评、验收文件及批复，进一步梳理了项目现场情况。

（4）2024年8月，安徽长之源环境工程有限公司完成了《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环境影响后评价报告书（征求意见稿）》。

（5）2024年8月  日，建设单位在安徽金安矿业有限公司官方网站上对《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环境影响后评价报告书（征求意见稿）》进行了公示，公示时间为10个工作日。公示期间，《安徽日报》上刊登了该项目征求意见稿相关公示材料；同时开展了现场公示材料张贴工作。

（6）2024年8月，通过公司内部三级审核修改后完成了《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环境影响后评价报告书》。

环境影响后评价技术工作程序见图1。

图1 环境影响后评价技术工作程序图

4 环境影响后评价报告书的主要结论

对照安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环评及其批复要求、验收及其批复要求，后评价通过分析区域环境质量变化、环保措施有效性、环境影响预测验证等，得出项目区域环境功能未发生变化；项目生产中落实的环境保护措施是有效的，符合环境保护管理要求；项目实际运行产生的环境影响与环评预测结果基本一致。针对存在的环境问题提出了后评价阶段的补救方案和改进措施，通过补救方案和改进措施的实施，可以进一步降低项目生产对周边环境的影响，为环境管理提供建议和依据。

1 总则

1.1 评价目的与指导思想

1.1.1 评价目的

（1）建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后，对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行调查、监测和评价，真实反应建设项目在运营过程中产生的实际环境影响。

（2）梳理项目污染物排放情况，验证建设项目采取的污染防治措施的有效性，对运行期间发现的环境问题提出补救方案或改进措施。

1.1.2 评价指导思想

（1）以预防为主、防治结合、清洁生产和全过程控制的现代管理思想及循环经济理念为指导，以国家和地方的有关环保法规、技术规范的要求为依据，紧密结合矿产工业行业特点和项目所在地区的环境特征，以科学、求实、严谨的工作作风开展本次评价工作。

（2）在对现有工程情况及已经造成环境污染和生态破坏情况进行深入调查基础上，以控制污染排放与减缓生态破坏为重点，综合采用类比和实际监测的方法，对项目建设开发给各环境要素造成的影响进行全面的分析和评价。

（3）本项目地面工程变化很少，项目废气、废水、固废和噪声污染源较原环评阶段有所变化，但变化不大；因此本次评价对项目已建成污染源不再进行预测和评价，依据污染源和污染现状监测数据进行现状评价和未来影响变化趋势简要分析，而把评价的重点放在采选对大气环境质量、开采沉陷生态环境影响和开采对地下水资源影响评价方面。

（4）贯彻“以人为本”和“可持续发展”的发展观，努力推动清洁生产工艺的实施，探讨矿井水、尾矿及废石等资源化利用途径及可行性，结合当地的实际情况提出矿区生态综合整治的方案，将本矿区建设成环境和经济、社会协调发展的环境友好型矿业。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规、部门规章及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（主席令，第9号，2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令，第24号，2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（主席令，第77号，2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年10月26日修订版）》（主席令，第31号，2016年1月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年4月29日修订）》（2020年9月1日实施）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，（主席令，第4号，2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（主席令，第70号，2017年6月27日）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（主席令，第24号，2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令，第38号令，2012年7月1日）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2013]37号，2013年9月2日）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2015]17号，2015年4月2日）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2016]31号，2016年6月1日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令，第682号，2017年10月1日）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国务院，国发[2018]22号，2018年6月27日）；

- 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号，2020年10月30日）；

- 《国家危险废物名录（2021版）》（生态环境部令 第15号，2021年1月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令，第16号，2021年1月1日起施行）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令，第29号，2019年10月30日）；

- 《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行；

- 《安徽省大气污染防治条例》（安徽省人民政府，2015年3月1日）；

- 《关于发布安徽省生态保护红线的通知》（安徽省人民政府办公厅，皖政秘〔2018〕120号）；

- 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（安徽省人民政府，皖政[2018]83号，2018年9月27日）；

- 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（安徽省人民政府，皖政[2013]89号，2013年12月30日）；

- 《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2021〕3号，2021年3月26日）；

- 《中共安徽省委安徽省人民政府全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版)》（皖发[2021]19号，2021.8.9）；

- 《转发环保部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（安徽省环境保护厅，环评函[2012]852号，2012年8月6日）；

- 《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（安徽省环保厅，皖环发〔2013〕91号，2013年10月18日）；

- 《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（安徽省环保厅，皖环发（2013）91号，2013年10月18日）；

- 《安徽省“十三五”生态保护与建设规划》（省发展改革委、省科技厅、省财政厅、省国土资源厅、省环保厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农委、省统计局、省林业厅、省气象局，皖发改农经[2016]482号，2016年12月26日）；

- 《关于印发六安市大气污染防治行动计划实施细则的通知》（六安市人民政府办公室，六政[2014]23号）；

- 《六安市人民政府关于贯彻落实安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（六政秘〔2018〕231号， 2018年11月13日）；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国家环境保护总局环发[2005]109号）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（国家环境保护部，HJ651-2013）。

1.2.2 技术依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

- 《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）；

- 《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）；

- 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021）

1.2.3 其他技术资料

- 《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万 t/a 扩建工程环境影响报告书》，北京矿冶研究总院，2009 年 12 月；

- 环境保护部《关于安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万吨/年扩建工程环境影响报告书的批复》，环审[2010]123 号，2010 年 4 月；

- 《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万吨/年扩建工程竣工环境保护验收调查报告》，环境保护部环境工程评估中心，2013 年 8 月；

- 环境保护部《关于安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万吨/年扩建工程竣工环境保护验收意见的函》，环验[2013]272 号，2013 年 11 月。

- 《安徽省霍邱铁矿开发及深加工发展规划环境影响报告书》及审查意见，2010年8月；

- 六安市环境保护局《关于年产100万吨矿山充填胶结剂项目环境影响报告表的批复》（环监[2009]9号）

- 六安市环境保护局《关于年产 100万吨矿山充填胶结剂项目一期工程竣工环境保护验收意见的函》（六环评〔2013]29号）

- 《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程》，安徽长之源环境工程有限公司，2022年7月；

- 安徽省生态环境厅《关于安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程环境影响报告书审批意见的函》（皖环函〔2022〕975号）

- 安徽金安矿业有限公司应急预案、排污许可证申报、例行监测等材料。

1.3 评价内容及评价因子

1.3.1 评价内容

（1）回顾项目建设过程，分析项目发生的变动情况。

（2）分析区域环境变化情况，评价区域环境保护目标变化、污染源变化，以及区域环境质量变化情况。

（3）分析项目目前生态保护措施和污染防治的有效性，以进一步验证项目实际产生的环境影响。

（4）针对生产中存在的环境问题，进一步提出救方案或改进措施。

1.3.2 评价因子

本项目后评价评价因子按污染源和环境质量分类给出，见表1.3-1。

表1.3-1  评价因子一览表

| 分类 | 要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源评价因子 | 污废水 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、LAS；排水量及排放去向、处理效率和达标排放情况 |
|  |  | 矿井涌水 | pH、COD、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、铬（六价）、总镉、总铅、总砷、总铁、总汞、总铜共13项 |
|  | 废气 | 破碎、筛分车间 | 粉尘初始浓度及排放浓度、排放量；处理设施处理效率和达标排放情况 |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 昼、夜等效声级LAeq |
|  | 固体废物 |  | 废石、尾矿、生活垃圾、污泥、废机油 |
| 环境质量评价因子 | 水环境 | 地下水 | pH、氨氮、六价铬、总硬度、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、镉、铜、铁、锰、锌、铅、砷、汞、耗氧量等，同时记录井深、水位 |
|  |  | 地表水 | 调查地表水系分布情况，水量及水质状况 |
|  | 环境空气 |  | PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2 |
|  | 土壤 |  | pH值以及45项基础因子 |
|  | 环境噪声 |  | 昼夜等效连续A声级 |
|  | 生态环境 |  | 工程永久性和临时性征用土地类型；永久性征地后土地利用格局变化；临时性占地生态恢复以及对自然生态环境的影响；矿区地表变形情况；沉降区、尾矿库水土流失情况；边坡等防护工程及其效果；绿化工程及其效果。 |

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气

后评价阶段与环评及验收阶段相比，环境空气质量执行标准未发生变化。区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改清单，具体标准值见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准一览表

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值（μg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 日平均 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |

（2）地表水环境

项目周边主要地表水体为沿岗河及陈大庄沟支流，后评价阶段与环评及验收阶 段相比 ，地表水环境质量执行标准未发生变化，详见表1.4-2。

表1.4-2  地表水环境质量标准限值

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5 | mg/L |  |
| 3 | COD≤ | 20 | mg/L |  |
| 4 | BOD5≤ | 4 | mg/L |  |
| 5 | 氨氮≤ | 1.0 | mg/L |  |
| 6 | 总磷≤ | 0.2 | mg/L |  |
| 7 | 硝酸盐≤ | 10 | mg/L |  |
| 8 | 氟化物（F-计）≤ | 1.0 | mg/L |  |
| 9 | 硫酸盐≤ | 250 | mg/L |  |
| 10 | 砷≤ | 0.05 | mg/L |  |
| 11 | 铁≤ | 0.3 | mg/L |  |
| 12 | 锰≤ | 0.1 | mg/L |  |
| 13 | 镉≤ | 0.005 | mg/L |  |
| 14 | 锌≤ | 1.0 | mg/L |  |
| 15 | 铅≤ | 0.05 | mg/L |  |
| 16 | 铜≤ | 1.0 | mg/L |  |
| 17 | 六价铬≤ | 0.05 | mg/L |  |
| 18 | 汞≤ | 0.0001 | mg/L |  |
| 19 | 硫化物≤ | 0.2 | mg/L |  |
| 20 | 挥发酚≤ | 0.005 | mg/L |  |
| 21 | 氰化物≤ | 0.2 | mg/L |  |
| 22 | 粪大肠菌落≤ | 10000 | 个/L |  |

（3）地下水环境

后评价阶段与环评及验收阶段相比，地下水质量标准发生了变化。环评及验收阶段区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，后评价阶段执行区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值详见表1.4-3。

表1.4-3  地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 环评及验收阶段 | 后评价阶段 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T14848-93 Ⅲ类 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |  |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 无量纲 |
| 2 | 色度≤ | 15 | / | 无量纲 |
| 3 | 耗氧量≤ | / | 3.0 | mg/L |
| 4 | 高锰酸盐指数≤ | 3.0 | / | mg/L |
| 5 | 总硬度（以CaCO3计）≤ | 450 | 450 | mg/L |
| 6 | 溶解性总固体≤ | 1000 | 1000 | mg/L |
| 7 | 硫酸盐≤ | 250 | 250 | mg/L |
| 8 | 氯化物≤ | 250 | 250 | mg/L |
| 9 | 铁≤ | 0.3 | 0.3 | mg/L |
| 10 | 锰≤ | 0.1 | 0.1 | mg/L |
| 11 | 挥发性酚类≤ | 0.002 | 0.002 | mg/L |
| 12 | 硝酸盐（以N计）≤ | 20 | 20 | mg/L |
| 13 | 亚硝酸盐（以N计）≤ | 0.02 | 1 | mg/L |
| 14 | 氨氮（以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | mg/L |
| 15 | 氟化物≤ | 1.0 | 1.0 | mg/L |
| 16 | 汞≤ | 0.001 | 0.001 | mg/L |
| 17 | 砷≤ | 0.05 | 0.01 | mg/L |
| 18 | 镉≤ | 0.01 | 0.005 | mg/L |
| 19 | 铬（六价）≤ | 0.05 | 0.05 | mg/L |
| 20 | 铅≤ | 0.05 | 0.01 | mg/L |
| 21 | 总大肠菌群≤ | 3.0 | 3.0 | CFU/100mL |
| 22 | 菌落总数≤ | 100 | 100 | CFU/mL |

（4）声环境

后评价阶段与环评及验收阶段相比，声环境执行标准未发生变化。项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值详见表1.4-4。

表1.4-4  声环境质量标准限值

| 环境类别 | 级别 | 取值时间 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 2类 | 昼间 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
|  |  | 夜间 | 50 |  |  |

（5）土壤环境

环评及验收阶段与后评价阶段相比，土壤环境执行标准发生变化。环评及验收阶段土壤环境质量按GB 15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准，旱地，底泥执行GB 4284-84《农用污泥污染物控制标准》中的控制标准值。

后评价阶段项目场地内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值；项目场地外土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值。

具体标准限值详见表1.4-5、表1.4-6、表1.4-7和表1.4-8。

表1.4-5  GB 15618-1995土壤环境质量标准 （单位：mg/kg，pH无量纲）

| 项目 | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 铬 | 镍 | 汞 | 砷 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | ＜6.5 | 50 | 200 | 250 | 150 | 40 | 0.3 | 40 | 0.30 |
|  | 6.5～7.5 | 100 | 250 | 300 | 200 | 50 | 0.5 | 30 | 0.30 |
|  | ＞7.5 | 100 | 300 | 350 | 250 | 60 | 1.0 | 25 | 0.60 |

表1.4-6  GB 4284-84农用污泥中污染物控制标准值 (mg/kg)

| 项目 | 最高允许含量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在酸性土壤上(＜6.5) | 在中性和碱性土壤上(pH≥6.5) |
| 镉及其化合物(以Cd计) | 5 | 20 |
| 汞及其化合物(以Hg计) | 5 | 15 |
| 铅及其化合物(以Pb计) | 300 | 1000 |
| 铬及其化合物(以Cr计) | 600 | 1000 |
| 砷及其化合物(以As计) | 75 | 75 |
| 铜及其化合物(以Cu计) | 250 | 500 |
| 锌及其化合物(以Zn计) | 500 | 1000 |
| 镍及其化合物(以Ni计) | 100 | 200 |

表1.4-7  项目场地内土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 评价标准 （第二类用地筛选值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属元素（单位：mg/kg） |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06--2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20--6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

1.4.2 污染物排放标准

（1）废气

后评价阶段与环评及验收阶段相比，废气污染物排放执行标准发生了变化。环评及验收阶段颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值和表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中表3的燃气锅炉特别排放限值。

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发［2018］22号）：“推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值”，以及《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》（2019年12月24日），开发矿业位于霍邱县境内，属于重点区域范围。因此，后评价阶段颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值和表7现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值。

表1.4-9 大气污染物排放标准

| 排放形式 | 污染物 | 生产工序或设施 | 环评及验收阶段 | 后评价阶段 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 标准值 |  |  |
| 有组织 | 颗粒物 | 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分 | 20 mg/m³ | 10 mg/m³ | 车间或生产设施排气筒 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》GB28661-2012 |
| 无组织 | 颗粒物 | 选矿厂、尾矿库、废石场 | 1.0 mg/m³ | 1.0 mg/m³ | 厂界 |  |

（2）废水

后评价阶段生产废水执行《铁矿采选工业污染物排放标准》  （GB28661-2012） 表 2 相关标准，生活污水排放执行《污水综合排放标准》  （GB8978-1996）表 4 一级 标准。生产废水与生活污水均处理后回用，不外排。

表1.4-10  生产废水污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 排放标准限值 |  | 间接排放 | 单位 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采矿废水 | 选矿废水 |  |  |  |
|  |  | 非酸性废水 | 磁选废水 |  |  |  |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 无量纲 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 70 | 70 | 300 | mg/L |  |
| 3 | 化学需氧量 | - | - | 200 |  |  |
| 4 | 氨氮 | - | - | 30 |  |  |
| 5 | 石油类 | 5.0 | 5.0 | 20 |  |  |
| 6 | 总锌 | - | 2.0 | 5.0 |  |  |
| 7 | 总铜 | - | 0.5 | 2.0 |  |  |
| 8 | 硫化物 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |  |  |
| 9 | 氟化物 | 10 | 10 | 20 |  |  |
| 10 | 总汞 | 0.05 |  |  |  | 车间或生产设施废水排放口 |
| 11 | 总镉 | 0.1 |  |  |  |  |
| 12 | 总铬 | 1.5 |  |  |  |  |
| 13 | 六价铬 | 0.5 |  |  |  |  |
| 14 | 总铅 | 1.0 |  |  |  |  |
| 15 | 总砷 | 0.5 |  |  |  |  |
| 16 | 总镍 | 1.0 |  |  |  |  |
| 单位产品基准排水量 | 采矿 | / |  |  | / | 与污染物排放监控位置相同 |
|  | 磁选 | 3.0 |  |  | m3/t矿石 |  |

表1.4-11  生活污水经处理后水质排放标准

| 水质指标 | pH | SS | COD | BOD5 | 动植物油 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 8978-1996一级 | 6～9 | ＜70 | ＜100 | ＜30 | ＜10 | ＜15 |

（3）噪声

后评价阶段与环评及验收阶段相比，噪声排放执行标准未发生变化。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

表1.4-12  噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类区 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

（4）固废

后评价阶段与环评及验收阶段相比，实际运行过程中中产生的掘进废石、尾矿等一般工业固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求执行，一般工业固体废物贮存过程参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。

1.5 评价范围

本次后评价调查范围参照环境影响报告书中的评价范围，并根据工程实际的变化及对周围环境的实际影响，结合现场踏勘情况对调查范围进行适当的调整。调查范围见表1.5-1。

表1.5-1  后评价调查评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以选厂为中心，以选厂为中心点，边长为5km的矩形区域 |
| 声环境 | 采场、选厂边界外1m及厂界200m周围环境敏感点；进厂（场）公路以道路为中心 线向外扩展200m作为声环境影响评价范围 |
| 地表水 | 评价范围从尾矿库入沿岗河陈大庄沟支流8km，以及陈大庄沟支流汇入沿岗河下 游5km，合计13km |
| 地下水 | 西起王老庄，东至朱家老圩，南自薛圩，北到洪小庄北侧，面积约为3km2 的近似 椭圆形范围 |
| 生态 | 以矿山各场地东、南、西、北最外侧边缘向四周分别拓展1km作为生态评价范围， 确定总生态影响评价面积约为10.5km2。 |
| 环境风险 | 以尾矿库为中心，向外扩展3km |
| 土壤 | 项目采选工业场地内及周边土壤，尾矿库及周边土壤 |

1.6 环境保护目标

（1）环境空气

环境空气保护目标情况如下表1.6-1，环境空气保护目标见图1.6-1。

表 1.6-1  环境空气保护目标情况表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对场地 | 规模（户数/人口） | 相对厂址方位 | 相对距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 孟家前楼 | 115.970842 | 32.430953 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 29/93 | SW | 520 |
| 腰庄 | 115.977687 | 32.417006 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南辅助井 | 72/232 | SW | 370 |
| 薛圩 | 115.975778 | 32.410955 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 71/218 | SW | 200 |
| 张家夏楼 | 115.968954 | 32.445212 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 32/ 108 | NW | 2300 |
| 王旮旯 | 115.968106 | 32.435594 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 62/ 192 | NW | 2000 |
| 西张郢子 | 115.984940 | 32.449750 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 60/ 185 | N | 2133 |
| 雷庄子 | 115.980176 | 32.444987 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 29/90 | N | 930 |
| 张家南围 | 115.989897 | 32.445266 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 28/88 | NE | 1725 |
| 下园 | 115.997214 | 32.447519 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 21/65 | NE | 2221 |
| 庙西 | 115.991034 | 32.437605 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 21/76 | NE | 930 |
| 庙东庄 | 115.998544 | 32.435417 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 23/75 | NE | 1139 |
| 范桥乡前楼小学 | 115.970971 | 32.436490 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 约500人 | WNW | 600 |
| 双沟 | 115.962517 | 32.430057 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 21/76 | WSW | 1240 |
| 王土楼子 | 115.961101 | 32.428185 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 28/83 | WSW | 1460 |
| 万前村 | 115.970821 | 32.427456 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 26/80 | SW | 598 |
| 邓行 | 115.971078 | 32.424345 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 25/80 | SW | 990 |
| 王油坊 | 115.974876 | 32.414581 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 21/65 | NW | 470 |
| 南八大家 | 115.984672 | 32.409925 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 25/80 | E | 253 |
| 前郢和后郢 | 115.987204 | 32.407747 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 63/ 191 | SE | 632 |
| 范桥 | 115.992279 | 32.412285 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南辅助井 | 58/ 175 | SE | 912 |
| 移民安置区 | 115.994656 | 32.425456 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 64/251 | SE | 163 |

（2）水环境保护目标

根据地表水导则，地表水保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

本项目周边地表水为沿岗河，无饮用水功能，周边无其他需要特别保护的地表 水体。地下水环境保护目标主要为尾矿库周边等影响区的供水含水层。根据《霍邱县人民政府关于霍邱县农村集中式供水工程水源保护区调整划分 技术报告的批复》（霍政秘(2020) 42 号），项目周边不涉及地表及地下饮用水源地保护区。

表 1.6-2   地表水环境保护目标

| 序 号 | 保护目标名称 | 规模 | 相对场地 | 相对位置 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿岗河 | 小河 | 尾矿库 | 东侧约 4.7km | （GB3838-2002）地表水环境Ⅲ类标准 |
| 2 | 陈大庄沟支流 | 小河 | 尾矿库 | 西北侧约 60m |  |

（3）声环境保护目标

本次评价阶段声环境保护目标情况如下表 1.6-3，声环境保护目标见图 1.6-3。

表 1.6-3   声环境保护目标情况表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对场地 | 相对位置 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟家前楼 | 人群 | 32户 148人 | 北辅助井 | 西南 190 米 | 《声环境 质量标 准》（GB3096-2008）中 2 类标准 |
| 2 | 腰庄 | 人群 | 27户 140人 | 南辅助井 | 西南 370 米 |  |
| 3 | 薛圩 | 人群 | 39户217人 | 南风井 | 西南 200 米 |  |
| 4 | 移民安置区 | 人群 | 64户 251 人 | 选厂 | 西南163m |  |

（4）生态环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目生态环境评价范围内不存在特殊生态敏感区和重要生态敏感区。主要的生态环境保护目标为选厂及尾矿周边的土壤、植被、农业生态环境、地下水文地质环境。

（5）环境风险保护目标

环境风险保护目标主要为周边的村庄，主要保护目标如下表 1.6-4 和图 1.6-4。

表1.6-4  环境风险保护目标变化情况表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对场地 | 相对位置 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王旮沓 | 人群 | 17 户 87 人 | 尾矿库 | 西北偏西 833m | 避免尾矿库溃坝对存在造成影响 |
| 2 | 孟家前楼 |  | 32 户 148 人 |  | 西南 520m |  |
| 3 | 废弃公司楼房 |  | 废弃，无人居住办公 |  | 北240m |  |
| 4 | 移民安置区 |  | 64户 251 人 |  | 东南655m |  |

图2.5-1 环境空气保护目标

图 2.5-2  地表水环境保护目标图

图 2.5-3 声环境保护目标

图 2.5-4  环境风险保护目标图

2 建设项目过程回顾

2.1 环境影响评价回顾

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万吨/年工程及深部开拓工程建设地点位于安徽省霍邱县范桥乡境内， 占地面积 56.01hm2 ，采矿规模：年采出原矿 300 万吨，平均品位： TFe26.62%；选矿规模为：300 万 t/a，年产铁精矿（TFe66.5%）96.06 万吨。工作制度：年工作 330 天，每天三班，每班 8 小时。

2.2 项目环评手续履行情况

表 2.2-1  环境影响评价情况一览表

| 名称 | 批复部门 | 批复 时间 | 批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽草楼矿业有限责任公司草楼铁矿开发环境影响报告书 | 原安徽省环境保护局 | 2004.11 | 环监函 [2004]429 号 |
| 安徽草楼矿业有限责任公司草 楼铁矿开发竣工环境保护验收 调查报告 | 原安徽省环境保护局 | 2008.5 | 环监验 [2008]37 号 |
| 安徽金安矿业有限公司草楼铁 矿 300 万吨/年扩建工程环境 影响报告书 | 中华人民共和国环境保护部 | 2010.4 | 环审 [2010]123号 |
| 安徽金安矿业有限公司草楼铁 矿300万吨/年扩建工程竣工 环境保护验收调查报告 | 中华人民共和国环境保护部 | 2013.11 | 环验 [2013]272 号 |
| 年产100万吨矿山充填胶结剂项目环境影响报告表 | 六安市环境保护局 | 2009.1 | 环监[2009]9号 |
| 年产 100万吨矿山充填胶结剂项目一期工程竣工环境保护验 | 六安市环境保护局 | 2012.3 | 六环评〔2013]29号 |
| 安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程环境影响报告书 | 安徽省生态环境厅 | 2022.8 | 皖环函〔2022〕975 号 |

2.2.1 环境影响评价结论

（1）安徽金安矿业有限公司草楼铁矿300万t/a扩建工程

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿300万t/a扩建工程符合国家产业政策，厂址位置符合当地发展规划和环保要求。工程建成后，具有良好的社会、经济和环境效益。 本工程在采取本评价报告所提出的各项环保措施与方案后，可实现大气污染物的稳 定达标排放，生产废水、生活污水收集处理后循环利用不外排，同时对各类固废均 采取了合理可靠的处理处置措施。工程各类污染物的排放总量满足当地环保部门下 达的总量控制指标的要求，工程所造成的大气、水体、噪声环境影响均不超标，对周边环境影响较小。综上所述，本扩建项目从环保角度分析是可行的。

（2）安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程的建设符合国家的产业政策，符合当地环境与经济发展规划，符合环保政策。对于综合开发利用铁矿资源、提高我国矿石自给率等具有重要意义。项目建设条件比较好，防治污染的环保措施完善、具体可行，可实现稳定达标排放；根据项目预测评价，本项目建设投产后的环境影响比较小，维持现状水平，对生态环境的影响在可接受范围；污染物排放量满足总量控制指标的要求；无公众对项目建设持反对意见；项目建设符合清洁生产要求。本项目建设具有明显的社会、环境和经济效益。因此，从环境保护角度，本项目建设可行。

2.2 环境保护设施竣工验收回顾

本章节内容引自《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿300万t/a工程验收调查报告》。安徽金安矿业有限公司草楼铁矿-410m以下深部开拓采矿工程尚未建成运行，目前处于建设期。

2.2.1 验收阶段措施落实回顾

通过与环评报告中环境保护措施的对比，项目验收阶段环境保护措施落实情况如下表2.2-1。

由表2.2-1可知，项目环评及批复中要求的环境保护措施均得到了有效落实。

表2.2-1  环境保护措施验收阶段落实情况表

| 项目 | 要素 | 环评报告书及批复要求措施 | 落实情况（验收阶段） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 井下排水 | 上部-170m、-230m阶段的地下涌水下泄到-290m阶段水仓，集中由水泵排至地表。-350m、-410m阶段开采时，需在各自的井底车场附近设置排水设施，将地下涌水排至-290m水仓，再由该阶段泵房中的水泵接力排至地表 进入万吨水池，正常全部作为生产供水水源，不外排。 | 已落实。 井底车场附近设置了排水设施，井下排水均汇集至-290m 阶段水仓，再由该阶段泵房中的水泵接力排至地表万吨水池，全部供选矿厂生产用水。 |
|  | 选矿系统水 | 净循环水系统：压气站等设备冷却水为净废水，收集冷却后直接循环利用。 除尘、冲洗地面产生的废水排往尾矿库坝外回水池，和尾矿库溢流澄清水一起由回水泵站打回选矿厂万吨循环水池重复利用，正常工况不外排。 | 已落实。 压气站等设备冷却水收集冷却后直接循环利用；除尘、 冲洗地面产生的废水排往尾矿库坝外回水池， 由回水泵站打回选矿厂万吨循环水池重复利用。 |
|  | 充填系统水 | 北区充填站目前是经过尾矿库回用于万吨水池，扩建项目增加一个沉淀池，北区充填站废水沉淀后直接回用于万吨水池。 南区充填站尾矿浆在立式砂仓沉淀出的水，经站内水处理设施处理后在沉淀池沉淀后用于万吨水池。 | 已落实。 北区、南区充填站废水经沉淀后排入万吨水池循环利用。 |
|  | 尾矿溢流水 | 尾矿库溢流水主要采取的措施：在排洪隧洞的出口设回水池收集尾矿库溢流水；尾矿库溢流水收集至回水池后用泵打回到选厂万吨水池，用于选矿生产，不外排。 | 已落实。 在排洪隧洞的出口设回水池来收集尾矿库溢流水；尾矿 库溢流水收集至回水池后用泵打回到选厂万吨水池循环利用。 |
|  | 锅炉排污水及生活污水 | 锅炉系统排污水用泵打回到选厂万吨水池，用于选矿生产，不外排。 目前 草楼铁矿的生活污水经过隔油池、化粪池处理后排往万吨循环水池，进入 选厂循环使用。 扩建工程建议上一套一体化生活污水处理设施，对生活污水进行处理达到《污水综合排放标准》中一类标准后回用于选厂万吨水池。 | 已落实 锅炉系统清洗污水用泵泵入选厂万吨水池循环利用；办公生活区生活污水经处理达标后排入选厂万吨水池循环 利用；北辅助提升井和南辅助提升井各新建一套一体化生活污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》 中 一级标准后回用于厂区绿化和洒水逸尘使用。（现锅炉已取消设置，已拆除） |
| 地下水 | 减缓地下水环境影响措施 | 采取探、堵、防、截等措施防止对地下水造成污染。建立地下水跟踪监测， 随时掌握区域地下水动态和水质变化。 | 已落实。 已建立地下水动态监测机制，在王油坊、倪庄、洪小庄、 冀老庄设立了地下水动态监测点位，通过现场调查，采 |
| 废气 | 井下废气 | 1、凿岩设备（凿岩台车、气腿式凿岩机）采用湿式作业，使粉尘密闭在 孔口周围，减少凿岩作业的产尘量，同时加强局部通风； 2、爆破采用微差控制爆破，优化爆破设计参数，减少大块产生，减少二 次爆破量，减少粉尘产生；爆破后按设计规定要求进行通风； 3、铲装作业防尘措施主要是进行洒水或注水，铲装前向爆堆表面洒水或 高压注水，使爆堆矿岩保持一定的湿度； 4、井下破碎系统除尘，ZD1.0型新型微孔膜过滤式除尘器3台，水雾喷嘴 若干个，控制破碎产生的粉尘，除尘效率可以达到99%。 5、加强局部通风和系统通风。 | 已落实。 1、凿岩时采用喷水的作业方式； 2、采用微差爆破技术，爆破后及时进行通风； 3、铲装前向爆堆表面洒水降尘； 4、井下2套粗碎系统分别采用WSA-10型卧式旋风水膜除尘器和WSCII-2.0型振弦洗涤除尘器。 |
|  | 选厂废气 | 选矿厂的除尘设施在以前的基础上：中细碎车间新增一套湿式除尘设施， 筛分料仓及可逆皮带、主厂房料仓8#、9#皮带以及主厂房球磨机给料皮带 均增加超声雾化抑尘器。 | 基本落实。 选矿厂中细碎车间新建一套WSCⅡ-4.0型振弦栅洗涤除 尘器、改造1台WSCⅡ-3.0荷电水雾振弦洗涤除尘器，粉 尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准及《铁矿采选工业污染 物排放标准》 （GB28661-2012）中表1的标准要求。 转运站4套超声雾化装置改为喷淋装置，球磨机5套超声 雾化器改造为喷淋设施。工业场地厂界颗粒物无组织排 放浓度《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 表2中标准要求。 |
|  | 锅炉废气 | 环评建议对多管旋风除尘器进行维修，保证其除尘效率在85%以上， 以减少外排烟尘。 | 基本落实。 将原多管旋风除尘器更换为XD型多管旋风除尘器，烟气 排 放 浓 度 满 足 《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 (GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段排放限值，除尘效率为 66.1%。（现锅炉已取消设置，并拆除） |
|  | 储煤场 | 在锅炉房北设一储煤场，储煤场周围设1m高左右的挡墙，煤场上部设挡雨棚。对储煤场外四周进行绿化。 | 已落实。 |
|  | 道路扬尘 | 采取道路硬化、道路两侧绿化、定时洒水、运输加盖蓬布等措施。 | 已落实。 |
|  | 尾矿库扬尘 | 尾矿库扬尘污染防治措施： 1、合理调度放矿，采用多管放矿技术； 2、尾矿库坝体永久性平台边坡及时覆土，及时播草绿化，恢复植被； 3、尾矿库服务期满对库面及时覆土，及时复垦绿化； 4、在尾矿库设一套喷淋加湿系统， 由库内澄清区抽水，对干坡段喷淋加 湿以减少风力扬尘。 | 基本落实。 采用了多管放矿技术；尾矿库坝体永久性平台边坡已采取了绿化措施；尾矿库内未设置喷淋加湿系统。 |
|  | 临时废石堆场 | 废石卸载点、装载点设降尘的洒水喷淋装置；临时废石场周边设洒水喷淋装置，保证临时废石场表面废石保持一定的湿度，避免扬尘。 | 扩建工程取消了废石场，废石全部外售。 |
| 噪声 | 采矿工业场地 | 1、选择噪声小的采矿生产设备； 2、将空压机、卷扬机高噪声设备布置在室内，职工操作室及仪表控制室均设置隔音间，操作环境的噪声值均在65dB(A)以下。 3、对在高噪声环境工作人员发放耳罩、耳塞等，以加强个人的防护工作。 | 已落实。 设备选型时充分考虑了噪声小的设备；空压机、卷扬机等均采取房屋隔声、减振等措施，空压机等高噪声源的 职工操作室采取隔音措施，对其职工发放耳塞。 |
|  | 风井风机噪声 | 工程风机安装在井下，风机距地面超过200m。 | 风井风机均设置在井下。南、北风井厂界噪声均能满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中的2类标准要求。 |
|  | 选矿厂噪声 | 选矿厂噪声控制措施主要是： 1、将高噪声设备布置在选矿厂区远离人员集中的位置； 2、设备选型时，选择满足国家噪声标准要求的低噪声设备； 3、工艺设计中对产生噪声较大的设备采取降低噪声的措施，如圆锥破碎机、振动筛、球磨机等大型设备在基础安装时采取防振减噪及隔声措施； 4、将选厂噪声级较高设备集中在选厂厂房内；职工操作室及仪表控制室 均设置有隔音间，操作环境的噪声值均在65dB(A)以下。 5、选矿车间采用吸声、隔声屏障（房）、消声等措施，确保厂界噪声达 标排放。 | 基本落实。 选用了噪声小的设备；空压机房、提升机房、筛分破碎车间等高噪声源布置在场地中央，对选矿车间、提升机 房等采用防振、吸声、隔声、消声等降噪措施，验收监 测表明，选矿厂工业场地厂界噪声均能满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 要求。 |
|  | 充填站噪声 | 设备选型时，选择满足国家噪声标准要求的设备；设备置于车间内；设备 安装减振装置。采取上述措施后，充填站外的噪声实测值，大体在60dB(A) 以下。 | 已落实。 选取低噪声设备，并采取建筑隔声、减振等措施。验收监测表明，南区充填站厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标 准要求。 |
|  | 锅炉噪声 | 设备选型时，选择满足国家噪声标准要求的设备；鼓风机进风口加装消音设施，引风机出口设消音器；设备在基础安装方面采取防振减噪及隔声措 施；噪声级较高设备均集中在锅炉房内；工人操作室及仪表控制室均设置 有隔音间，操作环境的噪声值均在65dB(A)以下。 | 本扩建工程锅炉依托现有工程。锅炉房已采取建筑隔声、 消声、减振等措施。 |
|  | 道路交通噪声 | 合理调度运输车辆作业时间，禁止夜间运输大宗物料；运输道路两侧进行绿化，形成绿化隔离带，既可降低噪声，阻留扬尘，又可美化环境；加强 运输车辆的维护管理，确保运输车辆在最佳工况下行驶。 | 已落实。 大宗物料的运输均在白天进行；运输道路两侧建立绿化带隔离；矿方对运输车辆定期进行维护、保养。 |
| 固废 | 固体废物 | 采掘、干选废石全部外卖做建材。75%尾矿充填井下采空区。12.6%的尾矿 外售制砖，12.4%的尾矿堆存在尾矿库。锅炉渣全部外卖做建材。生活垃 圾定期运至当地环卫部门指定生活垃圾处理厂处置。 | 已落实。 由于当地建材原料短缺，本扩建工程取消了废石场，产 生的井下废石和干抛废石全部外售给霍邱县三利石料销 售有限公司等建材企业供综合利用，废石由用户直接运 走，无堆存。每年有88.06万吨的尾砂用于井下填充、 41.17万吨外售给霍邱县范桥永兴建材有限公司进行综 合利用、19.05万吨进入尾矿库。锅炉灰渣设有临时堆存 场所并定期外售；生活垃圾运至当地环卫部门指定的生 活垃圾处理厂处理处置。 |
|  | 固废贮存处置场 | 1、禁止生活垃圾、锅炉灰渣等固废排入尾矿库； 2、定期检查维护尾矿坝、排洪设施、回水设施等，保证正常运行； 3、建立尾矿库运行档案制度； 4、尾矿库应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 5、现有锅炉灰渣场没有扬尘防控措施，环评建议其渣场底部按照《一般 工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001） Ⅱ类一般固 废有关要求进行底部防渗，上部设防雨棚，周围设1m高挡渣墙，锅炉灰渣 及时清运。 | 基本落实。 矿方配备了尾矿库专门巡检人员，定期对尾矿坝、排洪 设施、回水设施等进行检查维护。建立了尾矿库运行档 案制度，尾矿库的巡视人员和尾矿放矿的管理人员如实 记录现场情况，并存档备查。锅炉灰渣场底部设置了水 泥地面，上部设防雨棚，周围设挡渣墙，锅炉灰渣日产 日清，及时进行综合利用。 |
| 爆破振动 | 爆破振动 | 严格控制单次爆破药量；尽可能选用低爆速、低威力的炸药；爆破采用微 差控制爆破技术，减少最大一段药量；按地震效应最小的原则确定微差时 间。 | 已落实。 采用微差爆破技术。 |
| 生态环境 | 生态保护 | 尾矿库永久性边坡平台应及时覆土，并恢复植被。建立矿区地表变形观测 网，对地表变形进行长期动态观测。建立矿区地下水长期动态观测网，如 发现因矿山开采影响居民饮用水井水位、水质，应及时采取补救措施。控 制地表变形，预留50m防护顶板，及时充填井下采空区。 | 基本落实。 尾矿库永久边坡已经绿化。金安矿业草楼铁矿建立了矿 区地表变形观测网，观测结果表明，截至2013年2月份， 最大下沉值为3mm，基本没有下沉现象。在王油坊、倪庄、 洪小庄、冀老庄进行地下水水位、水质的监测，监测频 率为每季度一次。编制了居民饮用水供水应急预案，到 目前为止，采矿活动未对居民的生产、生活用水造成影 响。南、北充填站均按照设计要求进行充填作业。 |
|  | 水土保持 | 1、地下开采错动区采取绿化为主的植物措施。 2、废石堆场采取设置挡渣墙的工程措施与绿化、复垦等植物措施相结合。 3、尾矿库主要采取设置尾矿坝的工程措施，尾矿库服役期满后，及时复 垦，恢复植被。 4、尾矿输送管道及道路、风井场地及道路采取绿化为主的植物措施，矿 区排洪沟采取浆砌片石护坡的工程措施。 5、采、选工业场地采取设置排洪沟与绿化等植物措施相结合，辅助生活 区和水源地采取绿化为主的植物措施。 | 已落实 1、扩建工程新井区的井筒础开挖、场地平整以及剥离的表土在施工期妥善的保存，已用于工业场地等处的覆土、 绿化。在地下开采错动区采取了绿化的措施。 2、取消了废石堆场。 3、尾矿库设置了尾矿坝，在永久性平台和边坡处已进行 了绿化，并制定有复垦计划。 4、尾矿输送管道及道路两侧采取了绿化措施，矿区排洪 沟采取浆砌片石进行护坡。 5、选矿厂、北辅助提升井的工业场地周边及道路都设置 排洪沟，排洪沟内侧采取浆砌片石进行护坡，坡岸种植 树木等进行绿化。 |
| 环境风险 | 搬迁安置 | 开展对尾矿库、废石场周围500米内的288户居民的搬迁安置工作 | 尾矿库周围500m范围内孟家后楼、刘郢、光明、油坊、 草楼搬迁，南区充填站西南的元华圩搬迁了57户215 人， 未拆迁居民最近距离南区充填站150m，距离选厂工业场 地厂界450m。因取消了临时废石堆场，非市场周围500m 内未拆迁居民无需搬迁 |
| 环境管理 | 日常环境管理 | 在矿长、环保主管副矿长直接领导下，安全环保部实施环保管理和环保目标考核工作，安全环保部设置4名专职环保管理人员，各生产车间设兼职 环保员，具体落实企业的各项环保工作，环保管理按IS014001环境管理体 系运行。 | 已落实。 草楼铁矿环境管理实行领导负责制， 由公司总经理全面协调、总体把握环保工作的开展，副总经理直接负责生 产、安全和环保工作，下辖安全环保部，安全环保部设 |
|  | 环境监测 | 委托六安市环境监测中心站对草楼铁矿采选工程的废气、废水、噪声和环境质量等，按照污染源监测技术规范等要求开展环境监测工作。建立矿区 地下水长期动态观测网，对地下水进行长期动态观测。 | 基本落实。 本项目运行期例行监测委托第三方检测单位进行例行监测 |

2.2.2 竣工环境保护验收结论

2.2.2.1 施工期环境影响

根据环境监理报告，本项目施工期按照环境影响报告书及批复的要求，加强了对施工单位的环境管理，采取了降尘、降噪措施，施工废水、生活垃圾和建筑垃圾按照规定均得到处理。

2.2.2.2 生态环境影响调查结论

根据现场调查，本项目能基本落实环评及其批复中的要求。

（1）本项目坚持开发建设与生态环境保护协调发展原则，在工程实施中，依靠强管理措施，兼顾生态环境保护，取得了较好的环境经济效益。

（2）结合厂区的总平面布置统一安排，对厂区非建筑用地段及零星空地进行了绿化。种植了适应能力强、枝叶茂密的乔木或灌木。在路旁选用枝叶繁茂、耐修剪、易管理、生长迅速、成活率高的乡土植物。

（3）采场错动区范围内的村庄地表构筑物并未发现有沉陷现象，地下开采对地表的农田生产也未造成不利影响，地表变形监测表明矿区地表整体稳定。

2.2.2.3 地表水环境影响调查结论

（1）工业场地内新建了处理规模为 35m3/h 的生活污水处理站，新建了 3000m3 的沉淀池一座；南辅助提升井新建了处理规模为 4m3/h 的生活污水处理站，北辅助提升井新建了处理规模为 3m3/h 的生活污水处理站。工业场地内的生活污水经处理后进入万吨水池循环利用，南、被辅助提升井的生活污水处理达标后回用于厂区绿化和洒水逸尘使用。井下排水经井下水仓沉淀后进入万吨水池循环利用。浓密池溢流水进入万吨水池循环利用。充填系统废水经沉淀后进入万吨水池循环利用。尾矿库回水经沉淀后进入万吨水池循环利用。

（2）经现场监测：处理后的生活污水各污染因子浓度满足《污水综合排放标准》 表 4 中一级标准要求。矿井排水和尾矿库回水各项监测因子均能够满足《污水综合 排放标准》一级标准和《铁矿采选工业污染物排放标准》表 1 标准要求；选矿水和万吨水池澄清水各项监测因子均能够满足《污水综合排放标 准》一级标准和《铁矿采选工业污染物排放标准》表 1 标准要求。

2.2.2.4 环境空气影响调查结论

（1）经现场调查，建设单位按照环评和设计要求对大气污染源防治措施一一进行了落实。

（2）草楼铁矿扩建工程在中细碎车间新增一套 WSCⅡ-4.0 湿式除尘设施、改造 1 台 WSCⅡ-3.0 荷电水雾振弦洗涤除尘器，干抛车间改造 1 台 ZD1.0 微孔膜过滤式除尘器， 筛分车间利用原有 2 台 WSCⅡ-5.0 荷电水雾振弦洗涤除尘器。监测表明，粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，且满足《铁矿采选工业污染物排放标准》  （GB28661-2012）表 4 标准要求。选矿厂、尾矿库以及南北辅助提升井厂界颗粒物的无组织排放浓度 限值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准限值的要求， 且满足《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB 28661-2012)表 7 中排放标准限值要求。 朱老庄、孟家后楼、王旮旯、王郢子、孟家前楼 5 处居民点处的 TSP 日均浓度、SO2 和 NO2的日均浓度和小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》  （GB3095-1996）二级标准的要求，且满足《环境空气质量标准》  （GB3095-2012）中的二级标准要求。

2.2.2.5 声环境影响调查结论

针对运行期的噪声污染，对筛分破碎车间、空压机房、充填站、锅炉房、主厂 房、辅助提升井等主要产噪设备进行了噪声污染治理。工业广场及选矿厂各场界噪 声监测值昼、夜间均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》  （GB12348-2008） 中 2 类标准。倪庄昼、夜噪声监测值满足《声环境质量标准》  （GB 3096-2008） 中 的 2 类标准要求。

工程运行期间采用微差爆破技术，选用低爆速、低威力的炸药，爆破在大于 170m 深的井下进行，根据公众调查，爆破振动对外环境影响较小。

2.2.2.6 固废环境影响调查结论

（1）选矿尾砂得到有效处置，大部分重新充填井下采空区，少部分输送至牛皮岭尾矿库。

（2）废石得到有效利用，拟用于尾矿库二期筑坝。

（3）生活垃圾、生活污水处理设施污泥集中统一外运填埋处理，对外环境影响很小。

（4）本项目固体废物处置场尾矿库基本完成了环评提出的污染控制措施。

2.2.2.7 地下水环境影响调查结论

（1）项目所在区域已规划并开始实施农村居民饮用水安全工程，保障项目影响范围内的居民生活用水。

（2）地下水各监测因子均满足《地下水环境质量标准》  （GB/T14847-93）中的 Ⅲ类标准。

2.2.2.8 环境管理及环境风险事故防范

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程在建设、试生产阶段对环境保护工作高度重视，依据环评要求成立了专门的环境管理机构，配备了专职环境保护管理人员，并制定了环境保护管理制度，环境管理职责明确，并委托相关有资质的单位开展运营期日常环境监测工作。

安徽金安矿业有限公司成立了专门环境风险应急响应组织机构，各风险应急小组职责明确，制定了环境风险应急预案并报霍邱县环境保护局备案，同时也开展了环境风险现场应急演练。

建设单位应严格执行环境管理制度，加强环保设备的运行管理和维护，确保达到较好的处理效果。

2.2.2.9 清洁生产及总量控制

（1）对照《清洁生产标准铁矿采选业》中的指标，本工程达到一级指标有16项，达到二级指标有22项，达到三级指标有2项。40 %达到国际清洁生产先进水平， 5%达到国内清洁生产先进水平，2%达到国内清洁生产基本水平，可见本工程较好地体现了清洁开采、清洁利用、全过程治理的清洁生产思想，满足清洁生产的要求。

（2）安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 300 万 t/a 扩建工程在设计、施工 和运营初期采取了许多行之有效的污染防治和生态保护措施，项目的环境影响报告 书和各级环境保护主管机关的批复中要求的生态保护和污染控制措施基本得到落 实，符合竣工环境保护验收条件。根据验收监测核算，低于总量指标要求。

2.2.3.10 公众调查

（1） 原环评文件公众参与调查

项目环评报告书编制期间，对周边受影响的住户采取随机调查的方式进行，发 放调查问卷 210 份，实际收回有效问卷 200 份，回收率95.2%。

由于草楼矿已经开采多年，且周边有几个矿山建设，被调查者对矿山开采产生 的环境影响都有一定的了解，认识到项目对环境可能产生的不利影响，经与被调查 者沟通与解释，本调查者都认为这些影响是可以接受的。93%的公众理解并支持本项 目的建设，6.5%的被调查者对本项目建设与否不关心，只有 0.5%（1 人）的被调查 者开始反对项目的建设，经沟通与解释后，该被调查者理解并支持该项目的建设。

对搬迁安置方案有2人持反对意见，占 1%。居民对厂址方案不同意及认为搬迁 安置方案不可行的主要理由是担心不能帮当地居民解决就业问题，经回访，矿方同 意协助解决搬迁户的就业问题，保证生活质量不下降， 2 人均表示同意搬迁方案。在本项目建设是否会促进霍邱县经济发展方面，59%的受调查者认为有促进作用，34.5%的人认为有较大促进作用；被调查者对本项目建设最关心的问题是环境影响和经济效益，说明地方经济欠发展，老百姓想在经济上发展起来。

（2）环境保护验收公众参与调查

问卷调查即被调查对象按设定的表格采取划“ √ ”方式作回答，调查对象以直 接受影响的民众个人为主，发放调查问卷 100 份，回收有效问卷 96 份，回收率96%。

调查得出：对本项目的环境保护工作总评价是 4.17%的被调查者对本项目环保工 作表示不满意，其余表示满意或不表态。不满意的原因主要是运输及尾矿库的扬尘 较大，车辆压坏出行道路，  目前金安矿业前楼尾矿库采砂工作也经完成，并要求做 好尾矿库易产尘点采用尾矿库澄清水日常喷淋加湿工作，金安矿业加强对运输车辆 管理，定期修补运输道路， 以减轻和消除扩建工程对周围居民影响。扩建工程的环 境保护工作得到了周边大部分公众的认可，项目的建设也保证了大多数拆迁安置户的生活质量不降低。

验收调查期间，通过走访调查六安市环保局、霍邱县环保局，了解了扩建工程 自开建以来的各项目环境保护工作开展情况及其部门监管情况，扩建工程建设及试 运行期间能够遵守相关法律法规文件要求，落实各项环保措施，未发生重大环境污染事件及相关公众投诉事件。

2.3 环境监测情况回顾

2.3.1 环评中监测计划

环评中项目运营期监测计划见下表2.3-1。

表2.3-1  污染源环境监测计划

| 监测类别 | 序号 | 监测地点 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 锅炉 | 除尘器出口 | 烟尘、SO2 | 2 次/年（采暖 期 1 次） |
|  | 2 | 中细碎 1 | 除尘器出口 | 粉尘 | 一季一次 |
|  | 3 | 中细碎 2 | 除尘器出口 | 粉尘 | 一季一次 |
|  | 4 | 筛分车间 | 除尘器出口 | 粉尘 | 一季一次 |
|  | 5 | 干抛车间 | 除尘器出口 | 粉尘 | 一季一次 |
| 废水 | 6 | 地下涌水 尾矿库 | 地下涌水排放口 尾矿库澄清水 渗滤水出水口 | pH、化学需氧量、氨氮、 悬浮物、石油类、氟化物、 砷、铁、锰、镉、锌、铅、 铜、铬、六价铬、硫酸盐 | 每月一次 |
| 噪声 | 7 | 选矿厂 | 厂界四周 | 等效连续 A 声级 | 半年一次（昼、 夜） |
| 矿区环境质量 | 8 | 地表水 | 沿岗河及陈大庄沟支流 | pH、总硬度、氨氮、硝酸 盐氮、氟化物、砷、铁、 锰、镉、锌、铅、铜、六价铬、硫酸盐、细菌总数、 总大肠菌群 | 一年一次 |
|  | 9 | 地下水 | 生产区 2 号水源井、 尾矿库回水池水井、 冀老庄、腰庄、王油 坊、薛圩、蒋酒坊、 孟家前楼 | 水位、pH、总硬度、氨氮、 硝酸盐氮、、亚硝酸盐、 氟化物、砷、铁、锰、镉、 锌、铅、铜、六价铬、硫 酸盐、细菌总数、总大肠 菌群、水位 | 一年一次 |
|  | 10 | 环境空气 | 朱老庄、王旮旯、 孟家前楼 | PM10 、SO2 | 2 次/年 |
|  | 11 | 声环境敏感点 | 倪庄、孟家前楼 | 等效连续 A 声级 | 一年一次（昼、 夜） |

营运期环境监测方案内容包括：

（1）人工监测范围

在线监测仪的对比监测及校准，选矿厂除尘设施，矿井涌水，尾矿库上下游水井，环境空气、厂界噪声、地下水等。

（2）现场监督检查

公司环保科专职环保人员通过便携式监测仪、摄像等方式在矿区内进行流动检查，发现问题，及时处理。

（3）监测信息反馈

对监测、检查结果进行统计汇报，如有异常，及时反馈生产部门，查找原因， 及时解决。环境监测结果，如实向环境保护行政主管部门汇报。

（4）建立地下水长期动态监测网

建立矿区地下水长期动态观测网，对地下水进行长期动态观测，对居民饮用水井水位、水质进行监测评估，监测内容见表 3.6-1，为矿山实施供水应急预案提供决策依据。

（5）建立地表变形的动态观测网

建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测，定期提供地表变形 评估报告，为矿山实施地表变形控制措施提供决策依据。

2.3.2 监测计划执行情况

按照环境监测计划，企业需对厂界噪声及周边地表水、地下水、大气、土壤、声环境进行了监测；验收期间对环保设施及周边地表水、地下水、大气、噪声等进行了全面监测；后续运营期间由第三方检测单位定期检测。

2017年9月锅炉停用，配套的除尘器拆除，不再对锅炉废气进行监测，同时锅炉 停用，企业生产不再产生SO2废气，故对环境空气的监测减少了SO2 因子。

2020 年开始对选厂区废气处理设施进行全面改造，2021 年 5月改造完成，废气监测点位发生了变化。

2.4 公众意见收集调查回顾

2.4.1 环评文件公众参与调查

评价阶段对项目同步进行网站、村委会信息公布和发放调查问卷三种方式征询公众对于本项目的意见。

鉴于本项目建设规模较大，涉及到部分居民搬迁问题，遵照科学发展观，建设和谐社会，为做到“发展经济，保护环境”。建设单位安徽金安矿业有限公司在问卷调查基础上，邀请当地相关部门（霍邱县政府办公室、县林业局、水务局、发改委、环保局、开发区管委会、国土局等部门代表）﹑项目所在地范桥乡、冯井镇村民代表，建设单位及环评单位有关人员共计20人，并向与会代表介绍了公众参与的作用、重要意义，本项目公众参与的开展情况，问卷调查意见落实情况，有91.3％的被调查者认为该项目的建设对当地经济的发展以及附近民众生活水平的提高可起到积极的促进作用，对项目的建设给予了肯定，没有人反对。

2.4.2 竣工环境保护验收公众参与调查

验收调查期间，共发放调查问卷150份，回收有效问卷148份，回收率98.67%，其中拆迁户20份（占13.51%）。对该工程的环境保护工作，23.65%的被调查者表示满意，45.95%的被调查者表示基本满意，27.70%的被调查者不表态。被调查的4个团体对本项目都较熟悉，对该工程的环境保护工作，均表示基本满意。

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿项目的环境保护工作得到了周边公众及团体的认可。企业建立了环保信息公开制度，定期进行环保信息的公开。

3 建设项目工程评价

3.1 项目变动情况判定

（1）停止使用燃煤锅炉

生活区燃煤锅炉于 2017 年 9 月停用。

（2）新建一座危废库

危废库于2019年10月建成，用于暂存企业产生的危险废物。

（3）选厂粉尘处理设施改造

2020 年开始对选厂除尘设施进行全面改造，于2021年5月改造完成。

（4）增加湿抛工序

2015年5月，企业对选矿工艺进行了优化，增加了湿抛工序。

（5）尾矿压滤停用

2015年2月，尾矿压滤工序停止使用。

（6）新增尾矿库干滩喷淋系统

为了控制尾矿库扬尘，2019 年 5 月尾矿库干滩喷淋系统建设完成。

（7）新增尾矿库尾砂转运系统

2020年11月，企业新增尾矿库尾砂转运系统，将部分尾矿库的尾砂转移入地下填充。

3.1.1 变动由来及情况

（1）根据《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，全省基本淘 汰每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，项目的燃煤锅炉按照大气污染防治管理要求停止使 用。

（2）原环评和验收阶段未提及废矿物油及废油桶等危险废物，实际生产中产生， 故建设危废暂存库，用于暂存企业实际生产中产生的危险废物，防止其对环境产生 污染。

（3）根据《安徽省生态环境厅关于<全面执行大气污染物特别排放限值>的通知》（皖环函[2019]1120 号），项目排放的颗粒物需执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）特别排放限值（10mg/m3）要求，需要对除尘设施进行改造。

（4）企业对选矿工艺进行了优化，增加了湿抛工序，使得尾砂产量减少，减小 了尾砂对环境的影响，同时降低了后续磨选工序的压力。

（5）经尾矿压滤工序压滤后的尾矿水分不达标，不能用于井下填充，故尾矿压 滤工序停用。

（6）为贯彻执行《安徽省尾矿库污染防治工作方案（2019—2020 年）》文件 要求，防范尾矿库环境污染，企业建设干滩喷淋系统，控制尾矿库扬尘。

（7）运行前期尾矿充填量较少，导致井下空区较大，企业产生的尾砂已不能满足井下空区充填需求，故 2020 年建设尾矿库尾砂转运系统将部分尾矿库内的尾砂转移入井下充填。

3.1.2 变动内容

（1）燃煤锅炉停止使用

项目在环评及验收阶段在生活区设置一台 2t/h 燃煤锅炉，在生产区设置一台 1t/h 的燃煤锅炉，一直以来，生产区锅炉没有投入运行。

生产区燃煤锅炉拆除，生活区燃煤锅炉停用并拆除，同时拆除了配套的锅炉废 气处理设施。原生活区燃煤锅炉作用是为员工生活提供热水，现生活区所用能源为 空气能。

原生活区锅炉所在地现为员工宿舍楼，见下图 3.1-1。

图 3.1-1  原生活区锅炉位置现状图

（2）新建一座危废库

在选厂区新建一座危废库，占地面积约 108m2 ，长约13.5m，宽约8m，高约4m，用于暂存企业产生的危险废物。

图 3.1-2  危废库

（3）除尘设施改造

对选厂除尘设施进行改造，使得除尘效率至上达到 99.5%以上，以满足颗粒物排放浓度低于 10mg/m3 的特别排放限值要求。原有选厂除尘设施均不再使用。

①中细碎车间：原采用1台水雾振弦洗涤除尘器WSCⅡ3.0，一台水雾振弦洗涤除尘器 WSCⅡ4.0；现采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：98000m3/h，面积 2000m2， 过滤风速：0.78m/s。废气经除尘系统处理后通过一根 15m 高排气筒排放，排放筒编 号为 DA001。

②筛分车间：原采用 2 台荷电水雾振弦洗涤除尘器WSCⅡ5.0；现采用一套低压 脉冲长袋除尘系统，风量：150000m3/h，面积3600m2 ，过滤风速：0.78m/s。废气经除尘系统处理后通过一根 15m 高排气筒排放，排放筒编号为 DA002。

③干抛车间：原采用 1 台新型微孔膜过滤式除尘器 ZD1.0，除尘效率95%；现与 废石仓共用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：10000m3/h，面积150m2 ，过滤风速：1.1m/s。废气经除尘系统处理后，并入筛分车间除尘系统的排气筒 DA002 排放。

④1#皮带：新增一台低压脉冲布袋除尘器，风量17000m3/h，面积150m2 ，过滤风速1.1m/s，废气经处理后经排气筒排放，排气筒编号为DA003。

④8#、9#皮带：各新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，面积120m2， 过滤风速1.1m/s。

⑤9#皮带移动小车除尘系统： 新增一台单机低压脉冲布袋除尘器 ，风量 20000m3/h，面积 300m2 ，过滤风速 1.1m/s。

⑥9#皮带机头环境除尘系统：新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h， 面积 120m2 ，过滤风速 1.1m/s

⑦3#皮带给矿小车除尘：新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量20000m3/h， 面积300m2 ，过滤风速1.1m/s

⑧中转皮带尾轮除尘：新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量 10500m3/h，面积 150m2 ，过滤风速 1.1m/s。

（4）增加湿抛工序

企业对选矿工艺进行优化，在磨矿工序前增加湿抛工序，同时增加磁选机、直线筛等设备，湿抛工序位于磨选车间内。

（5）尾矿压滤停止使用

从 2015 年起，原尾矿压滤车间停用，尾矿经浓密机浓缩后直接通过管道输送至 充填站，入井下填充，剩余少量尾砂入尾矿库。

（6）新增尾矿库干滩喷淋系统

尾矿库三面放旷，在三面均布设干滩喷淋管道，喷淋水从尾矿库中取水。喷淋 防尘系统由防尘喷枪、 电磁阀、供水泵、管路、阀门、配电及喷淋自动控制系统组成。为防止冬季喷淋防尘系统无法正常作业，在每个喷淋喷枪控制电磁阀后面安装自动泄水阀，将洒水喷枪内的存水放净。

图3.1-4  尾矿库干滩喷淋

（8）新增尾矿库尾砂转运系统

将尾矿库部分尾砂转移运输至浓密机浓缩后入井下充填。

图 3.1-5  尾矿库尾砂转运

3.1.3 变动情况判定

《中华人民共和国环境影响评价法》中重大变动是指建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等方面的重大变动。

目前环境保护管理部门未发布铁矿采选行业建设项目重大变动清单，根据生态环境部已印发的各行业建设项目重大变动清单，项目的重大变动主要体现为一是建设项目原辅料种类、产品方案、生产工艺等发生变动，导致新增污染项目、污染物排放量增加属于重大变动。二是建设项目规模增大导致污染物排放量增加、不利环境影响加重。三是建设地点发生变化引起的环境敏感目标、评价范围、防护距离范围等发生变化导致不利环境影响加重的界定为重大变动。四是排放方式及排放去向变动、间接排放调整为直接排放、环保措施发生重大变化（特别是弱化）界定为重大变动。

《煤炭建设项目重大变动清单（试行）》中重大变动是指建设项目的规模、地点、生产工艺、环境保护措施等方面的重大变动。

生态环境部《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中规定项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施发生变动，且导致不利环境影响加重的，界定为项目发生重大变动

根据以上对重大变动的界定，后评价阶段项目的性质、规模、地点、生产工艺与环评及验收阶段未发生变化；其中有变动的地方为燃煤锅炉改为燃气锅炉、污染物的排放方式和去向未发生变动。因此，项目发生的变动不属于重大变动。

3.2 建设项目基本情况

3.2.1 地理位置及交通

与环评及验收阶段相比，项目的地理位置未发生变化。安徽金安矿业有限公司 草 楼 铁 矿 位 于 安 徽 省 霍邱 县 的 范 桥 乡境 内 ，  矿 床 中 心 地 理 坐 标 为 东经 115°58′45″ ，北纬 32°25′19″ 。105 国道和正在建设中的商景高速公路分别 从矿床西侧约 4.7km 和 3.5km 通过。东南至霍邱县城约 85km，北至淮河 20km、至 阜阳 65km、南至六安约 120km，交通方便。

具体地理位置见图3.2-1。

图3.2-1  安徽金安矿业有限公司草楼铁矿地理位置图

3.2.2 矿区范围及资源概况

与环评及验收阶段相比，项目的矿区范围未发生变化，资源储量因开采减少， 其他情况未发生变化。

3.2.2.1 矿区范围

草楼铁矿矿区长 2600m，宽 1800m，矿区由 7 个拐点圈定，矿区面积为 4.679km2。 草楼铁矿划分为 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ号三个矿体， Ⅱ号为主矿体。三个矿体总体呈层～似层状整合产出，倾向西，平均倾角 40～52° 。矿区范围拐点坐标见下表。

表 3.2-1  矿区范围拐点坐标（1980 西安坐标系）

| 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3591312.50 | 39403058.96 |
| 2 | 3591299.00 | 39404469.65 |
| 3 | 3589111.67 | 39404448.87 |
| 4 | 3588651.60 | 39404235.44 |
| 5 | 3588438.69 | 39403945.94 |
| 6 | 3587606.91 | 39403938.01 |
| 7 | 3587615.68 | 39403023.33 |

3.2.2.2 矿体特征

草楼铁矿划分为 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ号三个矿体， Ⅱ号为主矿体。

根据矿体的规模、形态等局部特征， 自上而下三个矿体编号为 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ号，

Ⅰ 、Ⅲ号为含矿岩层段顶、底部小矿体， Ⅱ号矿体为含矿岩层段中部主矿体。三个 矿体的层间距离为 6.27～15.66m，分布较集中，含矿岩段呈向东突出的宽缓弧形。

Ⅰ号矿体分布于 0～7 线和 15 线，控制矿体长度 400m，埋深位置在-200m 至-320m 之间，宽 70～200m，平均 135m，呈薄层状产出，矿体在 0～7 线之间厚度变化较小， 11 线尖灭，平均假厚度 10.50m。

Ⅱ号矿体分布于 16～23 线，为含矿岩段中部主矿体，其中心（0～19 线）较厚， 但 0 线、7 线夹石层较多。0 线以南走向为南南西，0-7 线总体近南北向，7 线以北 为北北西。走向两端随矿体变薄夹石层尖灭，复合为单层。控制长度 2400m，向南延 深至 24 线（ZK241 孔）变薄（假厚度 6.86m）有尖灭趋势。埋深亦在-100m 至-480m 之间，宽 90～410m，平均 210m，矿体厚度在 0～19 线之间较厚，且夹石率逐渐降低。 0 线以南和 19 线以北，厚度变化呈急促变薄和尖灭趋势，平均假厚度 52.29m，倾向 西，倾向上延伸较稳定，倾角 30-70° ，平均斜深 280m，在控制的延伸部位无迅速 自然尖灭迹象。矿体呈层～似层状产出。

Ⅲ号矿体分布于 0～8 线，为含矿岩段底部小矿体，呈单层产出，控制长度400m, 埋深位置在-130m 至-225m 之间，宽 130～180m,平均假厚度 10.89m，走向上厚度变化不大，倾向上易尖灭。呈较稳定的似层状。

三个矿体总体呈层～似层状整合产出，倾向西，平均倾角 40～52° 。在 7 线、 15 线深部混合花岗岩侵入切割，终止于-500m 附近。矿体厚度沿倾向 Ⅰ 、Ⅲ矿体在浅部尖灭， Ⅱ号矿体沿倾向有变薄现象，唯有 15 线深部增厚，推测可能花岗岩的侵入而产生的拖曳或断层呈上冲和逆掩挤压所引起的。

3.2.2.3 矿石质量特征

（1）矿石类型

草楼铁矿按矿石的主要矿物组合可分为：

1）石英——磁铁矿石

2）石英——角闪石——磁铁矿石

3）石英——阳起石——磁铁矿石

4）石英——铁闪石——磁铁矿石

5）石英——角闪石——蓝闪石——磁铁矿石

6）石英——阳起石——透辉石——磁铁矿石

7）石英——角闪石——石榴石——磁铁矿石

8）石英——阳起石——角闪石——磁铁矿石

9）石英——透辉石——碱性闪石——磁铁矿石

10）角闪石——黑云母——磁铁矿石

11）石英——绿泥石——假象赤铁矿石

上述类型以第 1～2 类为主；3～4 类为次；5～9 类为局部或偶见；第 10 类为富 矿石；第 11 类为氧化矿石。

（2）矿石矿物成份

按矿石性质分，本矿床可分为氧化带和原生带，大致与古风化带平行或等标高分布。位于氧化带中矿石为氧化矿石，其下为原生矿石。

矿石的主要金属矿物成份为磁铁矿（氧化带为假象赤铁矿），时有少量赤铁矿、 微量黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、钛铁矿等。

主要脉石矿物为石英，次为角闪石（钠铁石）、纤闪石、阳起石、铁闪石（透 闪石），局部有蓝闪石、透辉石、石榴石、黑云母，偶有少量或微量斜长石、钾长 石、磷灰石、榍石、电气石、绢云母、绿泥石、碳酸盐矿物等。

矿石全铁最高含量为 44.50%，最低小于 10%，TFe 多集中分布在 27～38%间， 占 全部采样长度的65%。有害元素含量均在一般工业要求的允许范围之内。

（2）矿石结构和构造

矿石的结构以细粒变晶结构为主，部分迭加不等粒和斑状变晶结构。矿石的主 要矿物成分紧密镶嵌，少量相互包裹。

矿石的构造，主要有条带状构造、片状构造、皱纹构造、块状构造。

3.2.2.5 资源储量

截至2021年12月31日，根据资源储量评估矿山累计查明资源储量（111b+122b+333）类9690.83万吨，TFe品位为27.77%。截至2021年12月31日，矿山累计消耗资源储量4936.56万吨，平均品位为28.61%。保有资源总量4754.27万吨，TFe平均品位26.62%，远景资源较丰富。

3.2.3 建设规模及产品方案

与环评及验收阶段相比，项目的建设规模和产品方案均未发生变化。

建设规模：年采选原矿 300 万 t，采出矿石品位 TFe=26.62%。

产品方案：年产铁精矿 96.06 万 t，品位 TFe=66.5%。

3.2.4 项目组成

3.2.4.1 本项目项目组成

与环评及验收阶段相比，项目的组成发生了变化，后评价阶段项目组成与原环评及验收阶段的变化情况如下表。

表3.2-4  项目主体工程建设变化情况一览表

| 工程 | 类型 | 工程内容及规模 | 现状建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工程 | 主井 | 主井为箕斗提升井，井筒净值径 4.5m，采用 14m3底卸单箕斗，4×4 多绳落地摩擦轮提升机，担负矿石提升任务。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 副井 | 副井为罐笼提升井，井筒净值径 5.5m，采用 5 号双层单罐笼，2.8×4 落地式多绳摩擦轮提升机，担负废石、材料设备、人员的提升任务。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 措施井 | 措施井兼进风，井筒净值径 4.5m。该井现主要作为专用进风井，在矿山建设期间作为临时提升之用。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 北风井 | 作为矿山的北部通风井，井筒净直径 3.5m，井口标高 37m，主要用来回风，同时做为第二安全出口。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 南风井 | 作为矿山的南部通风井，该风井井口标高+39m，井筒直径 4.5m。主要用来回风，同时做为第二安全出口。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 井下粗破碎 | 北辅助井-309m 设置粗破碎站，安装 C100 式破碎机一台；南辅助井-290m 设置粗破碎 站，安装 PE600*900 式破碎机一台。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 充填站 | 现有北区充填站系统、南区充填站各一个。北区充填站系统和南区充填站系统各设 2 套彼此独立的充填系统，共 4 套充填系统，每套系统制备输送能力为 70～90m3/h，单套系统连续稳定运行时间 10～12h，单套系统一次最大充填量 800～1000m3。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化 | 井深及井底标高变化 |
|  | 炸药库 | 井下南风井-230m中段设炸药库1座 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
| 选矿工程 | 选矿厂中细碎系统 | 中碎采用一台 H6800 中碎圆锥破碎机， PYH-5cc 圆锥破碎机作为备用；细碎采用两台H6800 细碎圆锥破碎机，配套的胶带输送机。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 选矿厂磨选系列 | 1-4 系列一段磨矿采用MQCG2700×3600 格子型滚动轴承球磨机与2FG-20 高堰式双螺旋分级机组成的闭路磨矿分级流程；5 系列一段磨矿用 3245 格子型球磨机与旋流器分级组成的闭路磨矿流程，二段磨矿采用MQCY2700×3600 溢流型滚动轴承球磨机与高频细筛组成的闭路磨矿分级流程得最终铁精矿。在磨矿工序前增加湿抛工序，同时增加磁选机、直 线筛等设备，湿抛工序位于磨选车间内。使得尾砂产量减少，减小了尾砂对环境的影响，同时降低了后续磨选工序的压力。 | 增加湿抛工序 | 选矿工艺优化 |
|  | 选矿厂尾矿输送 | 草楼铁矿原尾矿压滤停用，尾矿经浓密机浓缩后通过管道输送至充填站， 优先全部入井下充填，多余尾砂排放到尾矿库。尾矿输送管线长约 1km，管道采用高分子管，将尾砂直接输送至尾矿库 | 尾矿压滤停用，尾矿 经浓密机浓缩后通过 管道输送至充填站， 全部入井下充填，仅 发生应急故障时少量尾砂排放到尾矿库，其他不变。 | 压滤工序停用，尾矿全部用于井下充填，发生应急故障时，少量尾砂排入尾矿库 |
|  | 尾矿库 | 利用现有前楼尾矿库，环境防护距离500m。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
| 公辅工程 | 供水系统 | 生产新水用水水源为沿岗河取水，循环水由万吨水池供给。生活用水部分取自厂 区水源井地下水，部分来自市政管网供水。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 排水系统 | 全厂实行雨污分流。矿井采用集中排水，在-290m 中段泵房附近设-500m3 水仓，将矿井涌水排至地表万吨水池；办公区生活污水在经隔油池、化粪池初步处理后送万吨水池，重复利用；南、北辅井各设一套生活污水经一体化处理设施。 | 生活用水部分取自厂 区水源井地下水，部 分来自市政管网供水 | 生活用水部分来自市 政管网供水 |
|  | 供热系统 | 生产区燃煤锅炉拆除，生活区燃煤锅炉停用并拆除，同时拆除了配套的锅炉废 气处理设施。原生活区燃煤锅炉作用是为员工生活提供热水，现生活区所用能源为空气能。 | 目前锅炉全部停用， 不再使用锅炉进行供热 | 燃煤锅炉停止使用 |
|  | 供电系统 | 北风井电源从金安矿 35KV 总降变电所供电，南风井电源从金安矿 35KV 总降变电所引来，选矿车间电源来自于现有选矿车间变电所。采用一台10000KVA 变压器 。尾矿回水泵房采用630kVA变压器。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 运输系统 | 铁精矿在选矿厂产品库房运出后由汽车经尾矿库东侧的600m 厂内道路 至冯范路再到 105 国道，由汽车外运。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 辅助工程 | 在选厂布设电修车间、机钳车间、铆焊车间、综合修理车间、材料库、桶装油库、综合仓库、试验楼等矿山辅助工程。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 办公生活 | 生活区位于选矿厂区东侧，布置有：综合办公楼、宿舍 、招待所、食堂等生活附属设施。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
| 废水治理工程 | 井下涌水 | 井下涌水抽排至地表万吨水池，供采矿及选厂作为生产用水。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 选厂循环水系统 | 由浊循环系统、净循环系统组成。设备冷却水进入净循环系统。除尘废水、冲洗废水等进入尾矿坝外回水池， 由泵打回选厂万吨水池，供生产使用。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 尾矿水回用系统 | 尾矿库溢流水集中进入尾矿坝外回水池由泵打回选厂万吨水池，供生产使用。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 充填站循环水系统 | 充填站经站内水处理设施处理后送到沉淀池沉降，返回选厂区万吨水池重复利用 。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 生活污水处理系统 | 办公生活区生活污水经化粪池处理后进入一体化处理设备处理， 处理后返回选厂万吨水池；南、北辅井各设一套生活污水经一体化处理设施，处理后返回选厂万吨水池。办公区设35m3/h 生活污水处理设施，南辅助井生活区设4m3/h 生活污水处理设施，北辅助井生活区设3m3/h 生活污水处理设施 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 冲洗水处理系统 | 冲洗水集中进入尾矿坝外回水池，由泵打回选厂万吨水池，供生产使用。 | 目前锅炉已停用，不产生锅炉系统排污水 | 不产生锅炉系统排污水 |
| 废气治理工程 | 凿岩、爆破、铲装、运输防尘 | 采用湿式作业、洒水抑尘、局部通风、系统通风 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 破碎硐室 | 北辅井-309m 破碎硐室设一台卧式旋风水膜除尘器（WSA-10）；-450m 破碎硐室设一台振弦洗涤除尘器（WSCII-2.0） | 与验收一致 | 无变化 |
|  | 中细碎车间除尘 | 采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：98000m3/h，面积2000m2 ，过滤风速：0.78m/s | 采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：98000m3/h，面积2000m2 ，过滤风速：0.78m/s | 除尘系统改造 |
|  | 筛分车间除尘 | 采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：150000m3/h，面积3600m2 ，过滤风速：0.78m/s | 采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：150000m3/h，面积3600m2 ，过滤风速：0.78m/s | 除尘系统改造 |
|  | 筛分料仓及可逆皮带、主厂房料仓皮带、主厂房球磨机给料皮带、皮带受料点、3#皮带转运站 | 1#皮带除尘系统：低压脉冲布袋除尘器，风量 17000m3/h，面积150m2 ，过滤风速1.1m/s； 8#、9#皮带除尘系统：各采用一台低压脉冲布袋除尘器，风量 8000m3/h， 面积 120m2，过滤风速1. 1m/s： 9#皮带移动小车除尘系统：低压脉冲布袋除尘器， 风量 20000m3/h，面积300m2，过滤风速1. 1m/s； 9#皮带机头环境除尘系统：低压脉冲布袋除尘器，风量 8000m3/h，面积120m2，过滤风速1. 1m/s； 3#皮带给矿移动小车除尘：低压脉冲布袋除尘器，风量 20000m3/h，面积300m2，过滤风速1. 1m/s； 中转皮带尾轮除尘：低压脉冲布袋除尘器，风量10500m3/h，面积150m2，过滤风速1. 1m/s。 | ①中细碎车间：原采用1台水雾振弦洗涤除尘器WSCⅡ3.0，一台水雾振弦洗涤除尘器 WSCⅡ4.0；现采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：98000m3/h，面积 2000m2， 过滤风速：0.78m/s。废气经除尘系统处理后通过一根 15m 高排气筒排放，排放筒编 号为 DA001。 ②筛分车间：原采用 2 台荷电水雾振弦洗涤除尘器WSCⅡ5.0；现采用一套低压 脉冲长袋除尘系统，风量：150000m3/h，面积3600m2 ，过滤风速：0.78m/s。废气经 除尘系统处理后通过一根 15m 高排气筒排放，排放筒编号为 DA002。 ③干抛车间：原采用 1 台新型微孔膜过滤式除尘器 ZD1.0，除尘效率95%；现与 废石仓共用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：10000m3/h，面积 150m2 ，过滤风速： 1.1m/s。废气经除尘系统处理后，并入筛分车间除尘系统的排气筒 DA002 排放。 ④1#皮带：新增一台低压脉冲布袋除尘器，风量17000m3/h，面积150m2 ，过滤风速1.1m/s，废气经处理后经排气筒排放，排气筒编号为DA003。 ④8#、9#皮带：各新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，面积120m2， 过滤风速1.1m/s。 ⑤9#皮带移动小车除尘系统： 新增一 台单机低压脉冲布袋除尘器 ，风量 20000m3/h，面积 300m2 ，过滤风速 1.1m/s。 ⑥9#皮带机头环境除尘系统：新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h， 面积 120m2 ，过滤风速 1.1m/s ⑦3#皮带给矿小车除尘：新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量20000m3/h， 面积300m2 ，过滤风速1.1m/s ⑧中转皮带尾轮除尘：新增一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量 10500m3/h，面积 150m2 ，过滤风速 1.1m/s。 | 除尘系统改造 |
|  | 尾矿库扬尘 | 设置干滩喷淋系统，同时合理放矿、及时覆土、绿化。 | 锅炉目前已停止使用，不产生锅炉烟尘 | 锅炉已停止使用 |
|  | 道路降尘 | 采用洒水抑尘，减少粉尘50～70%。 | 新增干滩喷淋系统 | 新增干滩喷淋系统 |
| 固废工程 | 危废库 | 在选厂区已建一座危废库，占地面积约108m2 ，长约 13.5m，宽约8m，高约4m， 用于暂存企业产生的危险废物。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
| 噪声治理工程 | 降噪工程 | 隔声、减振、吸声、消声、室内安装。 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
| 生态保护 | 绿化 | 选厂、工业场地周围及道路两侧绿化 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 水土保持 | 挡墙、护坡、截水沟、植被进行适当水土保持 | 与环评及验收一致 | 无变化 |
|  | 土地复垦 | 永久废弃地形成后及时进行复垦 | 与环评及验收一致 | 无变化 |

3.2.5 项目总平面布置

3.2.5.1 总平面布置

草楼铁矿采选工程原有工程由主井及工业场地、副井及工业场地、措施井及工 业场地、北风井及工业场地、新南风井及工业场地、南辅助提升井、北辅助提升井、 选矿厂、尾矿库等部分组成。主井、副井、进风井（兼措施井）及其相应的工业场地与选矿厂集中布置在一起，位于选矿厂的南侧，生产厂区长 300m，宽 150m，整个厂区高差相差不大。

南风井位于南辅井南侧约 700m，南辅井位于厂区南侧900m 左右。北风井位于尾 矿库的南侧，距离厂区 300m，紧临尾矿库。尾矿库位于选厂的北侧，距离最近的厂 区 50m。北辅助井位于尾矿库西侧约 300m。北区尾砂充填站位于厂区北侧预留地上。 生活区布置在生产厂区东侧，生活区邻塘而建，南北长约 250m，东西宽约 200m。

草楼铁矿总平面布置见图 3.2-2。

选矿厂区平面布置图见图 3.2-3。

图 3.2-2  项目总平面布置图

图 3.2-3  选厂总平面布置图

3.2.5.3 项目占地

与环评及验收阶段相比，项目占地未发生变化。

主要占地情况见表3.2-5。

表3.2-5  工程占地情况表

| 占地性质 | 序号 | 类别 | 占地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 1 | 尾矿库 | 25.94 |
|  | 2 | 采选工业场地 | 16.54 |
|  | 3 | 风井、填充站等 | 4.85 |
|  | 4 | 场外道路及辅助设施区 | 3.26 |
|  | 5 | 办公生活区 | 4.5 |
| / | 6 | 临时废石场区（建设过程中取消） | 0.92 |
| 合计 |  |  | 56.01 |

3.3 生产工艺

3.3.1 采矿工艺

与原环评及验收相比，后评价阶段井下采矿工艺未发生变化。

3.3.1.1 采矿工艺

（1）采矿工艺

草楼铁矿为地下开采矿山，地下开采工艺见图 3.3-1。

图3.3-1  地下开采工艺流程

（2）充填方式

1、-410m以上采矿方法

-410m以上仍沿用目前的采矿方法，不做调整，仍为大孔法、分段凿岩阶段空场嗣后充填采矿法和浅孔留矿嗣后充填采矿法三种。

2、-470m中段采矿方法

根据-410m以下矿体赋存情况和开采技术条件，并结合现有采矿方法使用情况，推荐-470m中段矿体采矿方法如下：

①矿体厚度大于20m的区域采用大孔法。

②矿体厚度小于20m的部分矿体采用分段空场嗣后充填采矿法。

③对于局部薄矿体，采用浅孔留矿嗣后充填采矿法，该采矿法占比较小，不列入计算。

3、空区充填

矿房空区采用高配比尾砂胶结充填，待其固结达到大于2Mpa的要求后，方可进行矿柱的回采工作，矿柱底部采用高配比尾砂胶结充填，其余部分采用低配比尾砂胶结充填。

（3）开采顺序

开采范围为 8～19 线、119～23 线、 8～24 线间的-170～-410m 间和-410～-470m间（-470m中段）的矿体，根据矿体赋存条件采用自上而下回采，阶段矿体自两端向中间 11 线后退式回采。

3.3.1.2 开拓运输系统

（1）开拓系统

开拓运输系统采用七条竖井+盲斜坡道开拓运输方案，斜坡道不通地表。中段水平包括-170m、-230m、-290m、-350m、-410m 、-510m共 6个中段。七条竖井为主井、副井、 进风井（兼措施井）、南辅助提升井、北辅助提升井、北风井、南风井，北辅助提 升井位于北风井以北，井筒直径 5.0m，井深 379.8m。其中主井担负矿石提升任务， 辅井担负废石、材料设备、人员的提升任务；措施井主要作为专用进风井，在矿山 建设期间作为临时提升之用；南、北辅井主要作为辅助提升矿石；南北风井主要为排风井。

表 3.3-1  开拓运输系统情况表

| 序号 | 名称 | 原环评、验收阶段开拓系统 | 后评价阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主井 | 为箕斗提升井 ，井筒净直径 4.5m ，井口标高 40.09m，井底标高-404.5m，井深 444.59m，采用 14m3 底卸单箕斗，4×4 多绳落地摩擦轮提升机， 担负矿石提升任务。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化，其他无变化 |
| 2 | 副井 | 为罐笼提升井 ，井筒净直径 5.5m ，井口标高 39.59m，井底标高-434m，井深 473.59m，采用 5 号双层单罐笼，2.8×4 落地式多绳摩擦轮提升机， 担负废石、材料设备、人员的提升任务。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化，其他无变化 |
| 3 | 进风井（兼措施井） | 措施井兼进风 ，井筒净直径 4.5m 。井口标高 40.08m，井底标高-290m，井深 330.08m，该井主 要作为专用进风井，在矿山建设期间作为临时提 升之用。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化，其他无变化 |
| 4 | 北风井 | 井筒净直径 3.5m，井口标高 37m，井底标高-230m， 井深 267m，主要用来回风，同时做为第二安全出 口。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化，其他无变化 |
| 5 | 南辅助提升井 | 井筒净直径 4.5m，井口标高 40m，井底标高-230m，井深 270m，主要用来提升废石。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化，其他无变化 |
| 6 | 北辅助提 升井 | 井筒直径 5m，井口标高 35.8m，井底标高-350.3m。 装 2JK-3.5/11.5E 单绳提升机 。 年提升矿石 70×104t/a；后期年提升矿石 70×104t/a。 | 随着企业生产，井深及井 底标高变化，其他无变化 |
| 7 | 南风井 | 矿山的南部通风井，该风井井口标高 39m，井底 标高-230m，井深 269m，井筒直径 4.5m。 | 随着企业生产，井深及井底标高变化，其他无变化 |

图3.3-2  选厂区主井、副井、措施井图

图3.3-3  北辅助井图

图3.3-4  北风井图

（2）井下运输

矿石从采区溜井下部的震动放矿机装入 6m3 底侧卸矿车，由 14t 电机车牵引至溜 井井底车场，卸入主溜井，经破碎硐室粗碎后， 由胶带机给入计量斗装底卸箕斗提 升至地面矿仓。掘进废石装 0.7m3 翻转矿车， 由 7t 电机车牵引至副井井底车场装入 罐笼，提升至地表。

3.3.1.3 井下供排水

（1）排水方式

井下排水-290m 中段以上采用直接抽排，-290m 中段以下采用接力排水方案。上 部-170m、-230m 阶段的地下涌水下泄到-290m 阶段水仓，集中由水泵排至地表万吨水池。-350m、-410m 阶段开采时，在各自的井底车场附近设置排水设施，将地下涌水排至-290m 水仓，再由该阶段泵房中的水泵接力排至地表万吨水池。深部开拓工程在-470m电梯井石门处新建主排水泵房负责-410m以下的排水，与现有1#副井-410m泵房接力将井下涌水排至地表水池。

（2）排水主要构筑物

利用现有工程井下各中段水仓。

（3）井下排水系统

井下排水汇集至-290m 水仓，再由该阶段泵房中的水泵接力排至地表万吨水池， 作为生产新水供选厂使用，正常情况下不外排。

（4）井下供水系统

井下供水采用集中供水方式，由地表供水池（塔）及副井井筒供至井下各中段， 经减压阀减压后向用水点供水。

3.3.1.4 通风系统

（1）通风系统

通风系统采用中部副井和进风井（兼作措施井）入风，南回风井、北回风井出 风的两翼中央对角抽出式通风系统。通风系统矿井总风量 330m3/s。

（2）风机位置

风机分别布置在-170m 中段北风井下部，-230m 中段南风井下部，两个地段均布 置两台风机。新南风井配备 K45-6-No.17 型风机，装机功率为 200KW，叶片安装角均 为 35°，每两台风机配备 1 台备用电机。

3.3.2 地面选矿工艺

与环评及验收阶段生产工艺相比较，选矿工艺进行了优化，增加了湿抛工序，其他无变化。

3.3.2.1 选矿工艺流程

（1）选矿工艺

具体选矿流程为：粗破碎设在井下，分别为一台 PE1200×1500 颚式破碎机、一台 PE600×900，一台 C100。破碎后提升至选矿中碎料仓。中碎设备为 1 台 H6800 圆锥破碎机，中碎产品最大粒度60mm。中碎产品与细碎产品合并送去筛分作业，筛上产品经干式大块磁选机分选，抛弃低品位废石，干选精矿给入细碎前中间矿仓。筛分设备为 2YA2460 圆振动筛4台，双层筛做单层筛用，以提高筛分效率，上层筛孔为 30mm，下层筛孔为15mm，筛下产品粒度为-12mm。95%送去湿抛工序前的粉矿仓。 细碎设备为H6800 圆锥破碎机 2 台。湿抛工序设备为一台 XCTS-1030 磁选机及TZS1236 型、TZS1536 型直线振动筛。1-4 系列一段磨矿采用 MQCG2700×3600 格子型滚动轴承球磨机与 2FG-20高堰式双螺旋分级机组成的闭路磨矿分级流程；5 系列一段磨矿用 3245 格子型球磨机与旋流器分级组成的闭路磨矿流程；一段磁选抛尾后， 精矿给入二段磨矿，二段磨矿采用MQCY2700×3600 溢流型滚动轴承球磨机与高频细筛组成的闭路磨矿分级流程；二段磨矿后产品经弱磁选抛尾得到最终铁精矿，铁精矿经浓缩磁选机过滤后，滤饼精矿水分约8%。工艺流程图见图 3.3-5。

图 3.3-5  选矿工艺流程图

3.3.2.2 选矿设备

后评价阶段选矿设备情况见表 3.3-3。

表 3.3-3  选矿工艺主要设备变化情况表

| 序号 | 安装地点 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中细碎车间 | 1#胶带输送机 10080 | V=1.6m/s N=90KW | 1 | 无变化 |
| 2 |  | 中碎加料胶带机 14080 | V=1.0m/s N=15KW | 1 | 无变化 |
| 3 |  | 中碎圆锥破碎机 | H6800 N=315KW | 1 | 无变化 |
| 4 |  | 中碎圆锥破碎机 | PYH-5CC N=400KW | 1 | 无变化 |
| 5 |  | 2#胶带运输输送机 10080 | V=1.6m/s N=75KW | 1 | 无变化 |
| 6 |  | 细碎圆锥破碎机 | H6800 N=315KW | 2 | 无变化 |
| 7 |  | 细碎圆锥破碎机 | PYHD-5CC | 1 | 无变化 |
| 8 | -325 中段 | 颚式破碎机 | PE1200×1500 | 1 | 无变化 |
| 9 | 筛分车间 | 8#胶带输送机 10080 | V=2.0m/s N=160KW | 1 | 无变化 |
| 10 |  | 9#胶带输送机 14080 | V=2.0m/s N=37KW | 1 | 无变化 |
| 11 |  | 干式磁选机 | CTDG0814N | 1 | 无变化 |
| 12 |  | 大倾角胶带输送机 5050 | V=1.6m/s N=22KW | 1 | 无变化 |
| 13 |  | 圆振筛 | 2YA2460 | 4 | 无变化 |
| 14 | 干选车间 | 5#胶带输送机 10080 | V=1.8m/s N=75KW | 1 | 无变化 |
| 15 |  | 干磁尾矿胶带机 08063 | V=1.8m/s N=15KW | 1 | 无变化 |
| 18 | 主厂房 | 格子型球磨机 | MQCG2700×3600 | 4 | 无变化 |
| 19 |  | 溢流型球磨机 | MQCY2700×3600 | 4 | 无变化 |
| 20 |  | 分级机 | 2FC-2.0 高堰式 | 1 | 无变化 |
| 21 |  | 分级机 | 2FG-20 | 3 | 无变化 |
| 22 |  | 格子型球磨机 | MG3200×4500 | 1 | 无变化 |
| 23 |  | 盘式给料机 | BR-20 | 3 | 无变化 |
| 24 |  | 盘式给料机 | ZPG-4.0 | 2 | 无变化 |
| 25 |  | 旋流器 | F×610-GT×4 | 1 | 无变化 |
| 26 |  | 渣浆泵（分级泵） | 100ZBD-400 | 2 | 无变化 |
| 27 |  | 永磁筒式磁选机 | XCTB1200×2100 | 6 | 无变化 |
| 28 |  | 高频细筛 | 2SG48-60W-5STK | 3 | 无变化 |
| 29 |  | 磁选机 | XCTB1200×3000 | 4 | 无变化 |
| 30 |  | 陶瓷过滤机 | TT-24 | 3 | 无变化 |
| 31 |  | 陶瓷过滤机 | TT-30 | 4 | 无变化 |
| 32 |  | 陶瓷过滤机 | TT-21 | 2 | 无变化 |
| 33 |  | 尾矿渣浆泵 | 300ZBD-630B | 2 | 无变化 |
| 34 |  | 磁选机 | XCTS-1030 | 1 | 新增 |
| 35 |  | 直线振动筛 | TZS1236 | 1 | 新增 |
| 36 |  | 直线振动筛 | TZS1536 | 1 | 新增 |
| 37 |  | 湿抛废石斜坡皮带 | / | 1 | 新增 |
| 38 |  | 湿抛废石集矿皮带 | TD75-80 L=150m v=2m/s | 1 | 新增 |
| 39 | 回水泵房 | 水泵 | 300S58A N=160KW | 2 | 无变化 |
| 40 |  | 变压器 | S-9/630KW | 1 | 无变化 |
| 41 | 主变电所 | 主变压器 | SZ9-4000/35 | 2 | 无变化 |
| 42 | -506m破碎硐室 | 颚式破碎机 | C116型 | 1 | 新增 |
| 43 |  | 重型板式给矿机 | 8000mm×宽1500mm | 1 | 新增 |
| 44 |  | WSCII-2.5振弦水雾洗涤除尘器 | 处理风量23400m3/h | 1 | 新增 |
| 45 |  | 4-72№.8C 离心通风机 | 流量22511m3/h | 1 | 新增 |
| 46 |  |  | 全压3101Pa | 1 | 新增 |
| 47 | -450m头轮除尘硐室 | WSCII-1.0振弦水雾洗涤除尘器 | 处理风量10000m3/h | 1 | 新增 |
| 48 |  | 4-72№.6C 离心通风机 | 流量10314m3/h | 1 | 新增 |
| 49 |  |  | 全压2734Pa | 1 | 新增 |

图 3.3-6  磨选车间

图 3.3-7  碎矿车间

图 3.3-8  筛分车间

图 3.3-9  回水泵房

3.3.2.3 尾矿库

目前正使用的尾矿库为前楼尾矿库，具体的尾矿库参数情况如下：

表 3.3-4  尾矿库设计、现状参数一览表

| 技术指标 |  | 设计 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不透水坝段坝顶标高（m） |  | 50 | 50 |
| 不透水坝段外坡比 |  | 1 :2.75 | 1 :2.75 |
| 北、西、东三面初期坝坝顶标高 |  | 35～38 | 35～38 |
| 北、西、东三面初期坝外坡比 |  | 1 :2.0 | 1 :2.0 |
| 尾矿库汇水面积（km2） |  | 0.2 | 0.2 |
| 尾矿库排洪系统 |  | 排水井+排洪涵管 |  |
| 尾矿库全库容（万 m3） |  | 282.6 | 140（剩余库容） |
| 尾矿库等别 |  | 四等库 |  |
| 尾砂堆 积坝段 | 下游总坡比 | 1：4.0 | 约 1：4.0 |
|  | 坝顶标高（m） | 50 | 43.5 |

（1）尾矿库场址

前楼尾矿库位于霍邱县范桥乡北风井-刘郢（现已搬迁）之间的平地上。为平地型尾矿库， 占地 388.57 亩。尾矿库南边 50m 为北风井，东边 50m为进厂公路。

（2）前楼尾矿库基本情况

安徽金安矿业有限公司前楼尾矿库于2006年3月开始建设，属四等库尾矿库，平均坝高20m，全库容为282.6万m3，有效库容为254.4万m3，最大坝高21m。当前使用的坝高为14.5米，现在已使用库容约110万方，还剩140万方。根据矿山实际运行情况，尾砂大部分优先用于井下充填采空区，多余部分尾砂进入尾矿库，经计算每年进入尾矿库的进砂量约5万方。本次项目实施后矿山总服务年限到2033年，预计11年向尾砂库排砂在55万方，尾砂库剩余库容140万方足够满足矿山在生产期间使用需要。

（3）前楼尾矿库初期坝和后期坝

初期坝坝体北、西、东三面坝体主体结构用采矿废石筑成，坝体为透水堆石坝， 南部坝体采用粘土一次性堆筑成不透水均质土坝。

北、西、东三面坝体初期坝采用堆筑 6m 左右，西侧初期坝坝顶标高 35m，坝高6m；东侧初期坝坝顶标高 38m，坝高 5m；北侧初期坝坝顶标高 35-38m，坝高 6m。东、 西、北侧三面筑坝（堆石坝） 内坡坡度比为 1：1.75，外坡坡度比 1：2， 内侧坝面 均铺设二层加筋土工布，作为反滤层。北、西、东三面坝体初期坝位置库容充满后，后期用尾矿堆积子坝。

南侧坝为主坝，坝体一次建筑到 50m 标高，主坝坝高 21m。坝体内坡坡比 1：2.5。

（4）前楼尾矿库设计等级及防洪标准

按《选矿厂尾矿设施设计规范》ZBJ-90 规定，前楼尾矿库坝高平均水平是 15m， 最大坝高是21m，所以前楼尾矿库为四级尾矿库。

（5）前楼尾矿库洪峰流量及调洪

前楼尾矿库库区汇水面积约 0.205km2 。依据《安徽省暴雨参数等值线图、山丘 区产汇流分析和山丘区中、小面积设计洪水计算办法》计算，前楼尾矿库设计洪峰流量最大为 6.1m3/s，洪水总量为 6.4 万 m3 。根据演算洪水总量调洪需要的排洪流量为 3.5m3/s，而前楼尾矿库设计排水井的排洪流量最大为 4.1m3/s，满足排洪需要。

（6）尾矿库排洪回水系统

尾矿库库区排洪采用框架式排水井-涵管的方式，框架式排水井布置在南侧坝体 附近，框架式排水井直径为 3.5m，长度 15m，排水管的直径为 2.0m，长度 316.08m。在排水管出口处设置集水池（回水池），集水池采用浆砌石结构，池边设回水泵站。 初期坝坝脚设置环向排水沟，沟宽 0.5m，深 0.5-1m，采用浆砌块石结构，汇集至尾矿回水池。

（7）尾矿输送

主厂房内设两台尾砂泵（一用一备），型号为 300ZBD-630B 渣浆泵，Q＝1369m3/h。 尾砂输送系统为： 利用选矿厂主厂房-4.5m 平台尾砂泵站 1 座 ，砂泵池尺寸 10.0m×5.2m×3.6m，泵站内设渣浆泵 4 台，2 台工作，2 台备用。输送管线长 1.7km， 管道采用高分子管，尾矿管线沿选矿厂—北区充填站、选矿厂—南区充填站和选矿 厂—尾矿库敷设。尾矿经浓密机浓缩后通过管道输送至充填站，入井下充填，剩余少量尾砂通过管道输送至尾矿库。

图 3.3-10  尾矿库现状

3.3.2.4 充填系统

包括北区充填站系统和南区充填站系统。

（1）充填站系统

南区充填站布置于 0～3 线之间，服务范围为 7 线以南区域，-230m 中段采矿时一般充填倍线为 3～4 线以内，最南端矿体较薄部位充填倍线达到 5.0。

北区充填站位于 15～19 线之间，其充填服务范围为 7 线以北区域。-230m 中段采矿时，大部分矿体的充填倍线在 3.5m 以内，19 线充填倍线约为 4.5，最北端矿体较薄部位倍线达到 5.0。-290m 中段采矿时，充填倍线逐渐减小，一般均在 4.0 以内。

北区充填站系统和南区充填站系统各设 2 套彼此独立的充填系统，共 4 套充填系统，每套系统制备输送能力为 70～90m3/h，单套系统连续稳定运行时间 10～12h， 单套系统一次最大充填量 800～1000m3。

（2）充填能力

按需要充填的尾砂每日需要平均纯运行时间为 10.87h 计。则现有的北区充填站系统和南区充填站系统可以满足单套系统连续稳定运行时间 10～ 12h 的要求。

（3）充填工艺

南区充填站充填工艺采用高浓度全尾砂胶结充填两段搅拌自流输送工艺，胶凝 材料为水泥。每套充填料浆制备系统由全尾砂沉降造浆放砂、水泥供料、充填料浆 搅拌及输送、 自动控制等组成。

全尾砂沉降造浆放砂：选厂全尾砂输送至充填站卧式砂池中自然沉降，充填前， 排除全尾砂料面上的澄清水，然后采用压气造浆。砂池中全尾砂造浆均匀后，再由 放砂管向搅拌机供给全尾砂浆。

水泥供料线：散装水泥运至充填站后卸入散装水泥仓，水泥仓底部装有螺旋闸 门、双管螺旋给料机及螺旋电子秤，水泥经双管螺旋给料及电子秤计量后向搅拌机 供料。

充填料制备与输送：搅拌机选用双卧轴搅拌机+高速活化搅拌机两段连续搅拌。 全尾砂浆及水泥搅拌均匀后制备成具有结构流特性的充填料浆，通过测量管及下料 漏斗进入充填钻孔，然后通过井下输送管道自流输送至采场空区充填。

自动控制：充填站设置较完善的自动检测及调节系统。系统检测的参数有：全尾砂放砂流量、水泥给料量、调浓水量、充填料浆流量及浓度、水泥仓料位等。系统调节的参数有：放砂流量、水泥给料量、调浓水量等。

充填工艺流程见图 3.3-7。

（4）充填指标

充填比例：灰砂比 1 ∶4～1 ∶ 12 可调，非胶结材料占 41%。灰砂比 1 ∶4 的胶结充填，浓度 70%时，28 天强度可达 3MPa, 占总充填量的 17%；灰砂比 1 ∶ 12 的胶结 充填，浓度 70%时，28 天强度可达 1MPa 以上， 占总充填量的 42%。充填接顶率不小 于 90%。

图 3.3-11  充填工艺流程图

3.3.4 物料平衡

3.3.4.1 采充平衡

项目采充平衡预估如下：

表3.3-5  本次深部开拓工程采充平衡表

| 开采量(万t/a) | 精矿(万t/a) | 外卖用于制砖尾矿(万t/a) | 充填消耗尾 矿(万 t/a) | 入库尾矿 (万 t/a) | 干选废石(万t/a) | 湿抛废石 (万 t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 96.06 | 0 | 120.44 | 5.5 | 45 | 33 |

3.3.4.2 水平衡

全厂水平衡图见图 3.3-12。

图3.3-16  项目水平衡（单位：m3/d）

3.4 污染源分析

3.4.1 废气污染源分析

（1）采矿工程废气

采矿工程粉尘产生的生产环节主要有：井下采场的凿岩、爆破、铲装、放矿过 程中产生的粉尘；井下粗破碎硐室破碎机作业过程中产生的粉尘；井下运输车辆排 放的汽车尾气。

对开采过程中产生的粉尘，采用湿式作业及爆堆、洒水抑尘；破碎硐室采用 2 台 WSA-10 型卧式旋风水膜除尘器和 WSCII-2.0 型振弦洗涤除尘器，每台处理风量 25000m3/h，水雾喷嘴若干个，控制破碎产生的粉尘；柴油铲运车排放的废气中含有 少量 CO 和NOx；爆破使用普通铵油炸药及 2 号岩石炸药，炮烟中含有 CO 和NOx。通 过湿式作业、洒水抑尘减少粉尘产生量，井下粉尘、炮烟等废气通过局部通风、系 统通风，由南风井、北风井排至地表。

（2）选厂粉尘

选矿粉尘主要为干抛车间、中细碎车间、筛分车间等生产过程中产生的粉尘。

1）中细碎车间：一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：98000m3/h，面积 2000m2， 过滤风速：0.78m/s；

图3.4-1  中细碎车间除尘器

2）筛分车间：采用一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：150000m3/h，面积3600m2 ，过滤风速：0.78m/s。

图3.4-2  筛分车间除尘器

3）干抛车间及废石仓除尘系统：一套低压脉冲长袋除尘系统，风量：10000m3/h，面积150m2 ，过滤风速：1.1m/s。废气经除尘系统处理后，并入筛分车间除尘系统的排气筒 DA002 排放。

图3.4-3  干抛车间及废石仓除尘器

4）1#皮带除尘系统：一台低压脉冲布袋除尘器，风量17000m3/h，面积150m2 ，过滤风速1.1m/s。

图3.4-4  1#皮带除尘器

5）8#、9#皮带除尘系统：各设置一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，面积120m2， 过滤风速1.1m/s。

图3.4-5  8#、9#皮带及 9#皮带机头环境除尘系统

7）9#皮带移动小车除尘系统：一台单机低压脉冲布袋除尘器 ，风量 20000m3/h，面积 300m2 ，过滤风速 1.1m/s

图3.4-6  9#皮带移动小车除尘

8）3#皮带给矿移动小车除尘：一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量20000m3/h， 面积300m2 ，过滤风速1.1m/s。

图3.4-7  3#皮带移动小车除尘

9）汽车卸料除尘系统：一台单机低压脉冲布袋除尘器，风量 10500m3/h，面积 150m2 ，过滤风速 1.1m/s。

图3.4-8  中转皮带尾轮除尘

（3）尾矿库扬尘

主要是尾矿库尾砂干坡段大风天气产生的风力扬尘。尾矿库风蚀扬尘与尾矿颗 粒大小、干湿程度、风力大小、干滩面积等因素有关，其扬尘量难以估算，而且矿 区位于南方，当地降雨较丰富，扬尘一般只在秋冬等持续干燥的产生。尾矿库扬尘 抑制措施是：合理调度放矿，减少干滩面积，控制干滩时间；对尾矿库坝体永久性平台边坡进行覆土，播草绿化，恢复植被；尾矿库服务终了时对库面及时复垦绿化； 采用干滩喷淋的措施抑制扬尘。采取上述措施后能够有效控制尾矿库扬尘。

（4）实验室废气

实验室在使用过程中产生的废气较少，对环境影响较小，经活性炭吸附后排放。

3.4.2 废水污染源

本项目目前废水污染源包括：井下排水、选矿厂浓密池溢流水、冷却系统净排水、尾矿库回水、充填站回水、除尘废水及冲洗地坪水、生产生活污水等

（1）井下排水

主要来自于井下涌水、井下洒水、充填尾矿携带水。井底车场附近设置了排水 设施，井下排水均汇集至-290m 阶段水仓，再由该阶段泵房中的水泵接力排至地表万 吨水池，全部供选矿厂生产用水。

（2）选矿系统水

选矿系统污水主要来自于选矿厂浓密池溢流水、除尘和冲洗地面废水、尾矿库 溢流澄清水。选矿系统废水均进入选矿厂万吨水池重复利用，不外排。

（3）充填系统排水

充填系统污水主要来自于充填站冲洗地面水、空压机冷却水、生活用水、过滤 机。北区充填站、南区充填站废水经沉淀池沉淀后进入万吨水池循环利用。

（4）工业场地生产、生活污水

工业场地主要为生活污水；南、北辅助提升井生活污水每天的产生量很小。工 业场地生活污水进行处理达到《污水综合排放标准》 中一级标准后排往选厂万吨水池复用，南、北辅助提升井处理达到《污水综合排放标准》 中一级标准后回用于厂 区绿化及洒水逸尘使用。生活污水处理工艺均采用生物接触氧化法，工业场地生活 污水处理设施处理能力为 35m3/h，南、北辅井生活污水处理设施处理能力分别为 4m3/h、3m3/h。工业场地生活污水处理设施用于集中处理生活区区域内行政办公室、 会议中心、职工宿舍、人文广场、浴室、食堂、洗衣房、各类洗手间等产生的生活污水。南、北辅助提升井生活污水处理设施分别用于集中处理该区域内行政办公室、会议中心、各类洗手间等产生的生活污水。

处理工艺流程见图 3.4-9。

图 3.4-9  生活污水处理工艺流程

（5）尾矿事故跑矿产生的废水

输送尾矿管道磨损破裂跑矿，本工程管道输送包括厂外输送和厂内输送两部分， 对环境可能发生影响的主要是厂外输送。为控制事故跑矿，主要采取以下措施：选 用耐磨输送矿浆管道；选厂设置有事故池；定期巡检、维修。

3.5.3 噪声污染源

项目采用井下开采，开采生产过程中其主要噪声设备、设施均在井下，对地面 环境影响较小，采矿地面产噪设备主要为空压机。

选矿厂主要噪声污染源为中细碎、筛分、干抛、球磨等选矿设备，通过设备减震，厂房隔声，厂界外设置绿化带等措施，降低噪声影响。

3.5.4 固体废物污染源

项目生产中产生的固体废物包括井下掘进废石、尾矿、石料、废矿物油、生活垃圾等。经浸出毒性鉴别矿山废石和尾砂为第 I 类一般工业固体废物。

（1）废石

采掘废石、干选废石、湿抛废石全部外售给霍邱县建材企业供综合利用。

（2）尾矿

项目产生的尾矿经浓密机浓缩通过管道输送至充填站，入井下用于充填，剩余小部分尾砂排放到尾矿库。

（3）废矿物油

项目环评及验收文件中未说明废矿物油，在实际生产中会产生废矿物油，根据《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险废物，废物类别为 HW08 废矿物油与含矿 物油废物，废物代码为 900-217-08、900-209-08，废矿物油暂存于在厂区危废暂存库内，后交由有资质单位进行处理。

（4）废包装桶

项目环评及验收文件中未说明废包装桶，在实际生产中会产生废包装桶。根据 《国家危险废物名录》，其属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为 900-041-49，废包装桶暂存于危废暂存库内，后交由危废处置单位处理。

（5）废化学试剂

项目环评及验收文件中未说明，在实际生产中会产生。根据《国家危险废物名 录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49其他废物，废物代码为 900-047-49，废化学试剂暂存于危废暂存库内。

（6）废化学试剂瓶

项目环评及验收文件中未说明，在实际生产中会产生。根据《国家危险废物名 录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49其他废物，废物代码为 900-041-49，废化学试剂瓶暂存于危废暂存库内。

（7）生活垃圾

厂区生活垃圾收集后定期运至当地环卫部门指定的生活垃圾处理厂处理。

3.5 环保措施建设及运行情况

项目建设过程中根据环评及批复要求，及时落实了各项环境保护措施和污染防治设施；已采取的环保措施通过了竣工环境保护验收，在实际生产中各项污染防治设施能正常运行，各项环境保护措施能有效落实。

通过与环评及验收阶段相比，在优化生产工艺和最新的环境管理要求下，项目的环境保护措施发生了变化，变化情况如下：

（1）根据最新大气污染防治要求，项目取消了燃煤锅炉的使用，将燃煤锅炉改造为燃气锅炉，可进一步减少区域燃煤废气排放。

（2）根据最新大气污染防治要求，铁矿采选颗粒物排放执行特别排放限值要求，目前的除尘方式不能使颗粒物稳定达到特别排放限值，需要对除尘设施进行提标改造，提高颗粒物处理效率，减少颗粒物排放量。

4 区域环境变化评价

4.1 自然环境

4.1.1 气候与气象

霍邱县气候属北温带湿润气候，冬季干寒，夏季湿热。区域气候温和湿润，日照充足，雨量充沛集中，无霜期长，属亚热带湿润性季风气候区北缘。

⑴气温

年平均气温15.4℃，最高气温40.8℃(1959.08.23)，最低气温-20.4℃(1969.01.31)，最高月(7月)平均气温27.8℃，最低月(1月)平均气温2.3℃；年平均气压1012.8hPa。

⑵降水

多年平均降水量951mm，最大年降水量达1751.6mm(1954年)，日最大降水量达245mm(1984年)，10年一遇、20年一遇24h暴雨量分别为168mm、204mm；雨量分布由南向北递减，降水量季节分配不均匀，雨期多集中在6～8月份，占全年降水量的45%，5～9降雨量约占全年降雨量的63%，而11月至翌年2月，仅占降水量的7%。最大日降雨量达181.5mm。

⑶霜期

无霜期多年平均221.9d，最长261d，最短179d；最早初霜期10月10日(1977)，最早终霜期2月28日(1964)，最迟初霜期12月3日(1957)，最迟终霜期4月28日(1962)。

⑷蒸发

年平均蒸发量1377.4mm，5～8月份因受高温气候制约，蒸发非常激烈，约占全年的50%；年平均相对湿度为75%；最大蒸发量2078.5mm(1959)，最小蒸发量1229.8mm(1985)。

⑸风向、风速

年平均风速2.5m/s，3月份风速最大，平均风速3.0m/s，9月份风速最小，平均风速1.9m/s。常年主导风向为E风，频率为11.55%，次主导风向为SE，频率为10.78%，年静风频率为7.35%，小风为18.84%。

4.1.2 地形地貌

项目所在区域属于淮地台型广阔的剥蚀堆积平原。第四纪以来大面积沉降运动为主，间歇短暂的不均匀抬升为辅，堆积是完整连续的，逐渐变为开阔的堆积平原。

区域上依据自然地理特征及地貌形态，可分为侵蚀溶蚀丘陵、侵蚀-剥蚀平原和冲积平原三大类型。

侵蚀溶蚀丘陵，分布于矿区以外西南四十里长山一带，由青白口系、震旦系、寒武系组成，主要岩性为碳酸盐岩、碎屑岩，自南东向北西延展，丘陵顶部圆滑，南高北低，标高70～175m。微地貌类型有低丘、中丘。

侵蚀-剥蚀平原，广泛分布，由第四系上更新统组成，主要岩性为棕黄-灰黄色粉质粘土和含砾粘土，标高26～50m，山前地带可达60～70m，地面由于季节性流水的冲刷剥蚀作用，坳谷冲沟发育。微地貌有山前斜坡地、坡积裙和岗坡地。

冲积平原，沿淮河两岸分布，由第四系全新统组成，主要岩性为淤泥质粉质粘土和粉细砂，标高20～27m。微地貌有山前河漫滩、河床浅滩。位于淮河中上游的南岸，地貌单元为江淮波状平原，类型为侵蚀-剥蚀平原，微地貌为岗坡地，地形平坦稍起伏，地面标高30～40m，相对高差10m左右，凹谷冲沟较发育，枯水季节多干涸，地表为上更新统戚咀组(Q3p  q)地层，岩性为粉质粘土、粘土。

项目区位于淮河中上游南岸，中长山东侧，属沿淮河侵蚀堆积平原区。区内发育Ⅰ、Ⅱ级阶地，一般标高为+35 m～+50m，地面比较平坦，平均地面标高为+40m左右。西部为低山丘陵构造剥蚀区，标高一般为+70 m～+150 m；北部为侵蚀堆积区，标高一般为+35 m～+57 m。矿区总体地形南高北低，西高东低，稍有起伏。坳谷、冲沟发育，沟宽2 m～10 m，切深1.5 m～8 m，冲沟多呈南西～北东向展布。

4.1.3 区域地质特征

草楼铁矿位于华北地台的南部，豫～淮台褶东段之淮南复向斜以南，肥中断裂以北，合肥拗陷和横川拗陷之间，即构成淮阳山字型构造脊柱的四十里长山一带。

安徽金安矿业有限公司草楼铁矿地处华北地台南部，位于豫—淮台褶带东段之淮南复向斜以南，六安断裂以北，合肥拗陷和潢川拗陷之间，即构成淮阳山字型构造脊柱的四十里长山一带。地震方面，地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6 度区。

草楼铁矿均为大型沉积变质型铁矿床，集中赋存于周集倒转向斜两翼中的新太古界霍邱群周集组、吴集组地层中，为两个性质差异的含矿层位。

4.1.4 地表水

霍邱县境内的地表水体属淮河水系，主要有淮河、沿岗河、史河、城东湖、城西湖、沣西干渠、蝎子山水库、龙潭水库等。

淮河：矿区位于淮河中上游的南岸，矿区北距淮河18km，该段淮河设计流量9400m3/s，截流设计洪水位为28.0m，历年实测最大流量8320m3/s(润河集，1954年)，实测最高洪水位28.51m(南照集，1968年)。

沿岗河：西始本县周集，经高塘、城西湖北侧、城关镇北侧，北抵临淮岗。汇集沿途地表径流和城镇生活污水，通过深孔岗闸排入新淮河。全长56km，堤顶高26.5m，一般水位18.5m，正常水深1.5m左右，最大河宽100m，底宽30m，河底高程15.0～18.0m，流域面积为426km2，河道平均比降为0.20‰，最大流量可达830m3/s，年平均径流量约12m3/s，最枯流量0.4m3/s。因河口受闸门控制，汛期实际为河型湖泊。根据霍邱县水环境功能区划，沿岗河现状使用功能为农业用水，规划主导功能为农业用水区，规划水质目标为《地表水环境质量标准》Ⅳ类。

史河：史河源于金寨，穿梅山水库，过红石嘴，经叶集、固始、蒋家集，在霍邱陈村入淮，全长220km。

城东湖、城西湖：矿区东侧有城东湖、城西湖，多年平均水位标高分别为22.5m和20m，两湖均为淮河中游蓄洪区，最高蓄洪水位分别为26.5m和24.5m。

沣西干渠：矿区西部有沣西干渠自南向北流过，是区内农业灌溉水源之一。另外，矿区内沟塘密布，雨水自西向东或自南向北流，最终经沿岗河流入城西湖。

蝎子山水库：位于沣西干渠渠尾冯井乡蝎子山东侧，矿区西约6.5km处，是一个由梅山水库充水的反调节水库，集水面积2.8km2，库容700万m3。

4.1.5 地下水

霍邱县地下水较丰富，流向由南向北。南部岗区地下水埋藏较深，含水层厚度一般在30m左右，西部山丘区地下水埋藏深，含水层厚度小，一般在10～15m，而北部沿淮湖洼圩区的地下水埋藏较浅，含水层厚度较大，一般在50m左右。全县地下水开采利用较少。

区内第四系沉积物广泛分布，砂性土发育，给孔隙水赋存提供了良好的空间。西部四十里长山丘陵分布的碳酸盐岩石岩溶较发育，为地下水的赋存和运移提供了良好的场所和条件。中部第四系之下为变质岩类岩石。岩心完整，裂隙不发育，含水较贫乏。唯风化带含有较丰富的风化裂隙水。东部第四系之下，广泛分布中生代“红层”。含水量贫乏为相对隔水层。

4.1.6 土壤与水土流失

矿区第四系分布广泛，主要为亚粘土、粘土夹泥灰岩和砂土，厚度32-157m，成土母质多为岩类风化物。

区域土壤类型以黄棕壤土类和水稻土类为主。其中黄棕壤土类分布于岗地、丘陵，成土母质为下蜀系黄土及多种岩石风化物，心土层粘化作用明显，呈黄棕色，棱块状或棱柱状结构，微酸到中性，土层较厚，上覆枯枝落叶层；水稻土主要分布于平原区的水稻田，是地带性和非地带性土壤经人们长期水耕熟化发育而成，质地轻壤至轻粘。从整个土壤剖面分析来看，未有异常有机物和重金属超标现象。

矿区土壤平均有机质1.16%，全氮0.078%，速效磷9.2ppm，速效钾114ppm。总的情况是氮磷俱缺，有机质偏低，有效钾含量略高。

项目所在区域为经济较单一的农业耕作区，经过多年的建设发展，已形成较为完整的田、林、路、沟、渠的网格化格局，现状水土流失轻微。2003年以来，伴随着周边大昌矿业、诺谱矿业、金安矿业、环山矿业的施工建设，地面扰动、植被破坏、基础开挖、土石临时堆放、弃土弃渣等施工面裸露问题严重，局部区域侵蚀模数将由原来的微度上升至轻度侵蚀。

4.2 环境保护目标变化

4.2.1 环境空气保护目标变化

与环评及验收阶段相比，后评价阶段环境空气保护目标基本没变，环境空气保护目标情况如下表4.2-1，环境空气保护目标见图4.2-1。

4.2.2 地表水环境保护目标变化

与环评及验收阶段相比，后评价阶段地表水环境保护目标未发生变化。

根据地表水导则，地表水保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

本项目周边地表水为沿岗河及陈大庄沟支流，无饮用水功能，周边无其他需要特别保护的地表水体。根据环评报告，主要将项目周边地表水体作为环境保护目标，本次后评价也可将周边水体作为环境保护目标，具体情况见下表4.2-2和图4.2-2。

表4.2-2  地表水环境保护目标

| 序 号 | 保护目 标名称 | 规模 | 相对场地 | 相对位置 | 环评阶段保护要 求 | 后评价阶段保护 要求 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿岗河 | 小河 | 尾矿库 | 东侧约 4.7km | （GB3838-2002） 地表水环境Ⅲ类 标准 | （GB3838-2002） 地表水环境Ⅲ类 标准 | 无变 化 |
| 2 | 陈大庄 沟支流 | 小河 | 尾矿库 | 西北侧约 60m |  |  |  |

表4.2-1  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对场地 | 规模（户数/人口） | 相对厂址方位 | 相对距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 孟家前楼 | 115.970842 | 32.430953 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 29/93 | SW | 520 |
| 腰庄 | 115.977687 | 32.417006 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南辅助井 | 72/232 | SW | 370 |
| 薛圩 | 115.975778 | 32.410955 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 71/218 | SW | 200 |
| 张家夏楼 | 115.968954 | 32.445212 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 32/ 108 | NW | 2300 |
| 王旮旯 | 115.968106 | 32.435594 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 62/ 192 | NW | 2000 |
| 西张郢子 | 115.984940 | 32.449750 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 60/ 185 | N | 2133 |
| 雷庄子 | 115.980176 | 32.444987 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 29/90 | N | 930 |
| 张家南围 | 115.989897 | 32.445266 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 28/88 | NE | 1725 |
| 下园 | 115.997214 | 32.447519 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 21/65 | NE | 2221 |
| 庙西 | 115.991034 | 32.437605 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 21/76 | NE | 930 |
| 庙东庄 | 115.998544 | 32.435417 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 23/75 | NE | 1139 |
| 范桥乡前楼小学 | 115.970971 | 32.436490 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 约500人 | WNW | 600 |
| 双沟 | 115.962517 | 32.430057 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 21/76 | WSW | 1240 |
| 王土楼子 | 115.961101 | 32.428185 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 28/83 | WSW | 1460 |
| 万前村 | 115.970821 | 32.427456 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 尾矿库 | 26/80 | SW | 598 |
| 邓行 | 115.971078 | 32.424345 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 25/80 | SW | 990 |
| 王油坊 | 115.974876 | 32.414581 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 21/65 | NW | 470 |
| 南八大家 | 115.984672 | 32.409925 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 25/80 | E | 253 |
| 前郢和后郢 | 115.987204 | 32.407747 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南风井 | 63/ 191 | SE | 632 |
| 范桥 | 115.992279 | 32.412285 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 南辅助井 | 58/ 175 | SE | 912 |
| 移民安置区 | 115.994656 | 32.425456 | 人群 | GB3095-2012 二级 | 选厂 | 64/251 | SE | 163 |

图 4.2-1  大气环境保护目标图

图 4.2-2  地表水环境保护目标图

4.2.3 地下水环境保护目标变化

与环评及验收阶段相比，后评价阶段地下水环境保护目标未发生变化。地下水环境保护目标主要为潜水含水层和项目周边的分散式地下饮用水水源地。

4.2.4 土壤环境保护目标变化

环评及验收阶段无土壤环境保护目标，后评价阶段土壤环境保护目标主要为项目区域内的土壤环境，保护其环境质量满足相应环境功能要求。

4.2.5 声环境保护目标变化

与环评及验收阶段相比，后评价阶段声环境保护目标基本未变化。声环境保护目标变化情况如下表4.2-4，声环境保护目标见图4.2-3。

表4.2-4  环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对场地 | 相对位置 | 保护要求 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元华圩 | / | / | / | / | 《声环境 质量标 准》 （GB3096 -2008）中 2 类标准 | 已搬迁 |
| 2 | 孟家前楼 | 人群 | 32户 148人 | 北辅助井 | 西南 190 米 |  | 部分搬迁 |
| 3 | 朱家老圩 | / | / | / | / |  | 已搬迁 |
| 4 | 腰庄 | 人群 | 27户 140人 | 南辅助井 | 西南 370 米 |  | 无变化 |
| 5 | 薛圩 | 人群 | 39户217人 | 南风井 | 西南 200 米 |  | 无变化 |
| 6 | 陈庄 | / | / | / | / |  | 已搬迁 |
| 7 | 王圩 | / | / | / | / |  | 已搬迁 |
| 8 | 黄塘 | / | / | / | / |  | 已搬迁 |

图 4.2-3  声环境保护目标图

4.2.6 环境风险保护目标

环评及验收阶段未设置环境风险保护目标，后评价阶段环境风险保护目标主要 为尾矿库周边的村庄。项目环境风险保护目标主要为尾矿库周边的村庄，主要保护目标如下表4.2-5和图4.2-6。

表4.2-5  环境风险保护目标变化情况表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对场地 | 相对位置 | 保护要求 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王旮沓 | 人群 | 17 户 87 人 | 尾矿库 | 西北偏西 833m | 避免尾矿库溃坝对存在造成影响 | 环评及验收阶段未设置环境 风险保护目标 |
| 2 | 孟家前楼 |  | 32 户 148 人 |  | 西南520m |  |  |

图 4.2-4  环境环境保护目标图

4.2.7 生态环境保护目标

与环评及验收阶段相比，后评价阶段生态环境保护目标未发生变化。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目生态环境评价范围内不存在特殊生态敏感区和重要生态敏感区。主要的生态环境保护目标为选厂及尾矿周边的土壤、植被、农业生态环境、地下水文地质环境。

4.2.8 小结

根据与变更环评阶段环境保护目标的比较，项目主要环境保护目标变化情况如下表所示。

表4.2-6  环境保护目标变化情况表

| 环境要素 | 目标名称 | 相对场地 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 周边2.5km范围内居民点 | 采选工业场地 | 未变化 |
|  | 周边500m范围内居民点 | 尾矿库 | 未变化 |
| 地表水 | 沿岗河 | 采选工业场地 | 未变化 |
|  | 沿岗河 | 尾矿库 | 未变化 |
| 地下水 | 周边村民自备水井 | 采选工业场地 | 未变化 |
|  | 周边村民自备水井 | 尾矿库 | 未变化 |
| 声环境 | 周边200m范围内居民点 | 联合副井 | 未变化 |
|  | 周边200m范围内居民点 | 采选工业场地 | 未变化 |
|  | 周边200m范围内居民点 | 尾矿库 | 未变化 |
| 环境风险 | 周边1km范围内居民点 | 尾矿库 | 未变化 |

4.3 污染源变化

4.3.1 废气污染源变化

与环评及验收阶段相比，废气污染源强发生如下变化：燃煤锅炉停止使用，无锅炉废气排放。

（1）采矿工程废气

采矿工程粉尘产生的生产环节主要有：井下采场的凿岩、爆破、铲装、放矿过程中产生的粉尘；井下粗破碎硐室破碎机作业过程中产生的粉尘；井下运输车辆排放的汽车尾气。

后评价阶段采矿规模未发生变化，采矿粉尘产生量也未发生变化。根据项目周边环境质量现状监测数据，项目周边敏感点环境质量满足标准要求，采矿废气对周边敏感点不产生明显影响。

（2）选厂粉尘

选矿粉尘主要为干抛车间、中细碎车间、筛分车间等生产过程中产生的粉尘。 除尘设施改造后，选厂粉尘排放量降低，对大气环境的影响减小。

（3）尾矿库扬尘

主要是尾矿库尾砂干坡段大风天气产生的风力扬尘。与原环评及验收一致。

（4）实验室废气

环评及验收未提及，实际生产中实验室会产生废气，但产生量较少，对环境影响较小，经活性炭吸附后排放。

4.3.2 废水污染源变化

与环评及验收阶段相比，废水污染源发生变化，锅炉已停用，不产生锅炉系统排污水。废水均在厂区内综合利用，不外排。

（1）井下排水

主要来自于井下涌水、井下洒水、充填尾矿携带水。与原环评及验收一致。

（2）选矿系统水

选矿系统污水主要来自于选矿厂浓密池溢流水、除尘和冲洗地面废水、尾矿库溢流澄清水。与原环评及验收一致。

（3）充填系统排水

充填系统污水主要来自于充填站冲洗地面水、空压机冷却水、生活用水、过滤机。与原环评及验收一致。

（4）工业场地生活污水

工业场地主要为生活污水；南、北辅助提升井生活污水每天的产生量很小。与原环评及验收一致。

（5）尾矿事故跑矿产生的废水

输送尾矿管道磨损破裂跑矿，本工程管道输送包括厂外输送和厂内输送两部分，对环境可能发生影响的主要是厂外输送。与原环评及验收一致。

4.3.3 噪声污染源变化

与环评及验收阶段相比，除尘设施的改造及锅炉的停用使噪声污染源发生变化，但变化较小。厂房对设备的隔声效果约为 10~15dB(A)。

项目采用井下开采，开采生产过程中其主要噪声设备、设施均在井下，对地面环境影响较小，采矿地面产噪设备主要为空压机。

选矿厂主要噪声污染源为中细碎、筛分、干抛、球磨等选矿设备。

4.3.4 固体废物污染源变化

与环评阶段相比，固体废物污染源发生了变化，燃煤锅炉停止使用，锅炉灰渣不再产生。

后评价阶段固废产量选取 2023 年为基准年。

（1）废石

后评价阶段采掘废石、干选废石及湿抛废石全部外售给霍邱县建材企业供综合利用。

（2）尾矿

后评价阶段的尾砂产生量约 151.77 万 t/a，其中 151.05 万吨用于井下充填，0.72 万吨排放到尾矿库。

（3）废矿物油

项目环评及验收文件中未说明废矿物油，在实际生产中会产生废矿物油，根据 《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险废物，废物类别为 HW08 废矿物油与含矿 物油废物，废物代码为 900-209-08、900-217-08。废矿物油存放在厂区危废暂存库内，并与危险处置单位安徽中久润滑油有限公司签订了处置协议。

（4）废包装桶

项目环评及验收文件中未说明废包装桶，在实际生产中会产生废包装桶，包括废油桶、废填料剂桶等。根据《国家危险废物名录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，废包装桶存放在厂区危废暂存库内，并与危险处置单位安徽嘉朋特环保科技服务有限公司签订了处置 协议。

（5）废化学试剂

项目环评及验收文件中未说明，在实际生产中会产生。根据《国家危险废物名录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-047-49，废化学试剂暂存于危废暂存库内。

（6）废化学试剂瓶

项目环评及验收文件中未说明，在实际生产中会产生。根据《国家危险废物名 录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，产生量约为 0.15t/a，废化学试剂瓶暂存于危废暂存库内。

（7）生活垃圾

收集后定期运至当地环卫部门指定的生活垃圾

## 4.4 区域环境质量现状及变化分析

### 4.4.1 环境空气质量现状及变化分析

#### 4.4.1.1 区域达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3采用六安市生态环境局发布的《2023年六安市环境质量公报》中相关数据，数据显示2023年六安市城区环境空气质量优良天数比例为87.4%。可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年平均浓度分别为54微克/立方米、31微克/立方米、6微克/立方米和19微克/立方米；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数为154微克/立方米。项目所在区域空气质量现状评价结果见表4.3-1。

表4.3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 54 | 70 | 77.1 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 31 | 35 | 88.6 | 达标 |
| CO | 日平均第95百分位数质量浓度 | 800 | 4000 | 20.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均第90百分位数质量浓度 | 154 | 160 | 96.3 | 达标 |

根据《2023年六安市环境质量公报》，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均浓度、O3最大8h平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区。

#### 4.4.1.2 基本污染物环境质量现状

项目区域敏感点环境空气质量现状监测引用安徽金安矿业有限公司例行监测中 环境空气现状监测数据，监测时间为 2024 年 1 月 11-12 日，监测报告见附件 。

1、监测布点

表4.4-2 大气现状监测点布设

| 测点序号 | 监测点位 | 场地 | 与场地方位及距离 | 监测点功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 选矿厂上风向 | 选矿厂 | / | 厂址处 |
| G2 | 选矿厂下风向 |  | / | 厂址处 |
| G3 | 尾矿库上风向 | 尾矿库 | 西北偏西侧，820m | 周边敏感点 |
| G4 | 尾矿库下风向 |  | 西南侧，520m | 周边敏感点 |

2、监测因子

监测因子为PM10、TSP，并收集同步气温、气压、风向、风速等气象观测资料。

3、监测时间及频次

监测时间： 2024年3月4日。

监测频率：连续监测2天。

4、采样分析方法

本次采样监测方法按《环境监测技术规范》要求。

5、监测结果

环境空气质量现状监测结果如下表。

表4.4-3 环境空气监测结果   单位：mg/m3

| 日期 | 单位 | 点位 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.11 | mg/m3 | G1 | 0.109 |
|  |  | G2 | 0.124 |
|  |  | G3 | 0.106 |
|  |  | G4 | 0.133 |

#### 4.4.1.3 环境空气质量现状评价

1、评价标准

评价区大气污染物（PM10）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、评价方法

采用单项质量指数法进行评价。

单因子指数法计算公式为：

式中： ——污染物单因子指数；

——污染物实测浓度，mg/m3；

——污染物评价标准，mg/m3。

3、评价结果

环境空气质量评价结果见表4.4-4所示。

表4.4-4  环境空气质量评价结果

| 评价 项目 | G1 |  | G2 |  | G3 |  | G4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指数范围 | 最大超标 倍数% | 指数范围 | 最大超标 倍数% | 指数范围 | 最大超标 倍数率% | 指数范围 | 最大超标 倍数率% |
| PM10 | 0.253~0.280 | 0 | 0.233~0.273 | 0 | 0.260~0.300 | 0 | 0.254~0.294 | 0 |

#### 4.4.1.4 区域环境空气质量变化情况分析

为分析区域环境质量变化情况，通过比对例行监测相关监测数据，分析近几年项目实施对周边环境空气的影响。

表4.4-5 区域环境空气质量变化情况表  单位：mg/m³

| 阶段 | 监测地点 | 监测时间 | PM10 （ 日均值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评 | 朱老庄 | 2009.5.17~2009.5.23 | 0.117~0.149 |
|  | 王旮沓 |  | 0.121~0.149 |
|  | 孟家前楼 |  | 0.121~0.146 |
| 后评价 | 朱老庄 | 2022.6.21~2022.6.22 | 0.044~0.046 |
|  | 王旮沓 |  | 0.049~0.054 |
|  | 孟家前楼 |  | 0.050~0.053 |
|  | 朱老庄 | 2023.12.30~2023.12.31 | 0.038~0.042 |
|  | 王旮沓 |  | 0.035~0.041 |
|  | 孟家前楼 |  | 0.039~0.045 |

根据上表分析近几年数据，项目区域各监测点位敏感点项目区域周边敏感点环境空气质量有所好转，环境空气污染物指标呈现下降趋势。

### 4.4.2 地表水环境质量现状及变化分析

#### 4.4.2.1 地表水环境现状监测

根据2023年六安市环境质量状况公报，与上年相比，地表水总体水质无明显变化。其中11个国考断面水质均达到相应考核目标要求，达标率为100％。1个生态补偿断面——罗管闸断面生态补偿指数（P值）为0.705，达到考核目标要求。

2023六安市4个市级集中式饮用水源地和4个县级集中式饮用水源地各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质达标率100%。

地表水现状监测引用安徽金安矿业有限公司例行监测中地表水现状监测数据， 监测时间为2022 年 6 月21 日，监测报告见附件。

表4.4-6 地表水监测结果一览表

| 检测日期 | 检测点位 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH 无量纲 | 氨氮 mg/L | 氟化物 mg/L | 砷 μg/L | 铅 μg/L | 铜 μg/L | 锌 μg/L | 镉 μg/L | 铁 μg/L | 锰 μg/L | 六价铬 mg/L | 硝酸盐 mg/L | 硫酸盐 mg/L |
| 2022.6.21 | 陈大庄沟 支流（W1） | 6.95 | 0.419 | 0.588 | 3.23 | ＜0.09 | 2.39 | ＜0.67 | ＜0.05 | 49.8 | 0.50 | 0.007 | 7.89 | 20.7 |
|  | 沿岗河 （W2） | 7.08 | 0.520 | 0.628 | 5.72 | ＜0.09 | 2.49 | ＜0.67 | ＜0.05 | 62.4 | 1.47 | 0.006 | 7.91 | 20.9 |
| 地表水Ⅲ类水体标准 |  | 6~9 | 1.0 | 1.0 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | 5 | 300 | 100 | 0.05 | 10 | 250 |

本次环评现状补充监测表明：沿岗河及陈大庄沟支流水环境质量可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类类标准限值。

#### 4.4.2.2 地表水质量变化情况分析

通过对比例行监测地表水水质监测结果，分析后评价阶段地表水水质变化情况。

表4.4-8  历年地表水水质监测结果表 单位：pH 值无量纲，其他为 mg/L

| 监测 时段 | 监测 点位 | 监测 时间 | pH 值 | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油 类 | 硫酸 盐 | 硝酸 盐 | 硫化 物 | 氟化 物 | ， 铜 | 锌 | ， 铅 | 镉 | 砷 | 铁 | 锰 | 六价 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评 | 1＃断面（陈大庄沟） | 2009. 5.21 | 7.80 | 29 | 3.1 | 0.224 | 0.184 | - | - | ≤ 0.005 | 0.764 | ≤ 0.003 | 0.095 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.21 | 0.22 | - | ≤ 0.004 |
|  |  | 2009.5.22 | 7 82 | 29 | 2 9 | 0 197 | 0 192 |  |  | ≤0.005 | 0 742 | ≤0.003 | 0 096 | ≤0.006 | ≤0.0003 | 0 28 | 0 25 |  | ≤0.004 |
|  | 2＃断面（陈大庄沟） | 2009. 5.21 | 7.77 | 32 | 3.4 | 0.235 | 0.152 | - | - | ≤ 0.005 | 0.742 | ≤ 0.003 | 0.092 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.23 | 0.22 | - | ≤ 0.004 |
|  |  | 2009. 5.22 | 7 94 | 25 | ≤2.0 | 0 144 | 0 080 |  |  | ≤0.005 | 0 692 | ≤0.003 | 0 072 | ≤0.006 | ≤0.0003 | 0 27 | 0 26 |  | ≤0.004 |
|  | 3＃断面（陈大庄沟） | 2009. 5.21 | 7.92 | 28 | 2.5 | 0.224 | 0.088 | - | - | ≤ 0.005 | 0.810 | ≤ 0.003 | 0.082 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.23 | 0.28 | - | ≤ 0.004 |
|  |  | 2009. 5.22 | 7 88 | 27 | 2 3 | 0 213 | 0 104 |  |  | ≤0.005 | 0 793 | ≤0.003 | 0 088 | ≤0.006 | ≤0.0003 | 0 25 | 0 23 |  | ≤0.004 |
|  | 4＃断面（沿岗河） | 2009. 5.21 | 7.76 | 26 | 2.2 | 0.117 | 0.160 | - | - | ≤ 0.005 | 0.627 | ≤ 0.003 | 0.070 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.26 | 0.21 | - | ≤ 0.004 |
|  |  | 2009. 5.22 | 7.75 | 26 | ≤ 2.0 | 0.144 | 0.176 | - | - | ≤ 0.005 | 0.635 | ≤ 0.003 | 0.076 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.24 | 0.22 | - | ≤ 0.004 |
|  | 5＃断面（沿岗河） | 2009. 5.21 | 7.87 | 27 | 2.4 | 0.128 | 0.096 |  | - | ≤ 0.005 | 0.683 | ≤ 0.003 | 0.067 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.25 | 0.22 | - | ≤ 0.004 |
|  |  | 2009. 5.22 | 7.89 | 26 | 2.2 | 0.16 | 0.072 | - | - | ≤ 0.005 | 0.672 | ≤ 0.003 | 0.077 | ≤ 0.006 | ≤ 0.0003 | 0.26 | 0.25 | - | ≤ 0.004 |
| 后评价 | 陈大庄沟 支流（W1） | 2022.6.21 | 6.95 | - | - | 0.419 | - | 20.7 | 7.89 | - | 0.588 | 2.39 | ＜0.67 | ＜0.09 | ＜0.05 | - | 49.8 | 0.50 | 0.007 |
|  | 沿岗河 （W2） |  | 7.08 | - | - | 0.520 | - | 20.9 | 7.91 | - | 0.628 | 2.49 | ＜0.67 | ＜0.09 | ＜0.05 | - | 62.4 | 1.47 | 0.006 |

与例行监测地表水水质监测数据对比结果可知，后评价阶段各监测点位监测期间的监测结果变化不大，各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 4.4.3 地下水环境质量现状及变化分析

项目地下水现状监测引用安徽金安矿业有限公司例行监测中地表水现状监测数据，监测时间为 2024 年 3 月 4 日，监测报告见附件。

（1）监测点位置

地下水监测点位共布设 12 个监测点位，对所在区域地下水现状进行调查，监测 点位位置见下表 4.4-9。冀老庄、孟家后楼、王大庙、倪庄已搬迁。

表 4.4-9  地下水环境质量现状监测点位

| 测点序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| D1 | 生产区 2 号水源井 |
| D2 | 尾矿库回水池水井 |
| D3 | 尾矿库新增监测井2 |
| D4 | 尾矿库新增监测井3 |
| D5 | 尾矿库新增监测井4 |
| D6 | 冀老庄 |
| D7 | 孟家前楼 |
| D8 | 孟家后楼 |
| D9 | 王大庙 |
| D10 | 腰庄 |
| D11 | 薛圩 |
| D12 | 倪庄 |

（2）监测因子

水质：pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、 铜、锌、铅、镉、铁、锰、六价铬、细菌总数、总大肠菌群。

（3）监测时间及频次

监测时间：2024 年 3 月4 日

监测频次：监测 1 天，采样 1 次。

（4）监测分析方法

采样及分析方案按照《水和废水监测分析方法》的有关规定和要求执行，质量控制按照《环境监测技术规范》执行。

（5）监测结果

地表水现状监测结果见表 4.4-10

表 4.4-10  地下水环境质量现状监测结果表

| 检测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |  |  |
| pH | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 总硬度 | 143 | 135 | 133 | 155 | 176 | 133 | 151 | 175 | 203 | 269 | 174 | 165 | 450 | 达标 |
| 氨氮 | 0.123 | 0.107 | 0.169 | 0.223 | 0.165 | 0.147 | 0.155 | 0.204 | 0.094 | 0.113 | 0.102 | 0.109 | 0.5 | 达标 |
| 硝酸盐 | 13.4 | 11.9 | 18.0 | 0.983 | 3.95 | 1.45 | 14.0 | 19.3 | 19.4 | 13.3 | 19.6 | 12.7 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.069 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 1.0 | 达标 |
| 氟化物 | 0.512 | 0.583 | 0.373 | 0.551 | 0.739 | 0.468 | 0.651 | 0.403 | 0.563 | 0.964 | 0.394 | 0.509 | 1.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 35.6 | 23.9 | 25.3 | 207 | 179 | 165 | 23.7 | 40.7 | 96.5 | 156 | 54.9 | 35.9 | 250 | 达标 |
| 铜 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1000 | 达标 |
| 锌 | 0.53 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0 | 达标 |
| 铅 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 10 | 达标 |
| 镉 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 5 | 达标 |
| 铁 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.3 | 达标 |
| 锰 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.1 | 达标 |
| 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.005 | 达标 |
| 菌落总数 | 23 | 16 | 20 | 21 | 38 | 36 | 22 | 25 | 21 | 14 | 17 | 19 | 100 | 达标 |
| 总大肠菌 群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 达标 |

通过与环评、验收监测地下水水质监测数据对比结果可知，后评价阶段各监测点位监测期间的监测结果与环评、验收监测时监测结果变化不明显，各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

### 4.4.4 声环境质量现状及变化分析

声环境现状监测引用安徽金安矿业有限公司例行监测中声环境现状监测数据， 监测时间为 2023 年 5 月 8 日。监测报告见附件。

（1）监测点位

共设置 6个声环境监测点。

表 4.4-11  声环境敏感点一览表

| 编号 | 噪声监测点位名称 |
| --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 |
| N2 | 厂界南侧 |
| N3 | 厂界西侧 |
| N4 | 厂界北侧 |
| N5 | 孟家前楼 |
| N6 | 薛圩 |

（2）监测项目

昼间和夜间等效 A 声级 Leq。

（3）监测时间及频次

监测时间：监测 1 天

测量频次：每天昼间（06:00～22:00）、夜间（22:00~06:00）各监测一次。

（4）采样分析方法

数据监测分别按《声环境质量标准》  （GB3096-2008）中要求的测量方法进行。对于非稳态、非周期性噪声影响较大的测点，适当延长测量时间，并作相应记录。

（5）监测结果

表 4.4-12  声环境敏感点监测结果表

| 监测点位 | 检测结果 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东侧 | 57 | 48 |
| 厂界南侧 | 55 | 46 |
| 厂界西侧 | 57 | 47 |
| 厂界北侧 | 59 | 47 |
| 孟家前楼 | 52 | 43 |
| 薛圩 | 51 | 43 |
| 执行标准 | 60 | 50 |

2、厂界处历年噪声监测结果统计

通过对比环评阶段、验收阶段噪声监测结果，分析后评价阶段声环境质量变化情况。

表4.4-13 历年噪声监测结果表

| 监测位置 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2013年 | 54.2 | 48.5 |
|  | 2022年6月22日 | 57 | 46 |
|  | 2023年5月8日 | 57 | 48 |
|  | 2023年12月12日 | 57 | 47 |
|  | 2024年3月4日 | 56 | 45 |
| 南厂界 | 2013年 | 52.6 | 44.7 |
|  | 2022年6月22日 | 58 | 46 |
|  | 2023年5月8日 | 55 | 46 |
|  | 2023年12月12日 | 55 | 46 |
|  | 2024年3月4日 | 57 | 46 |
| 西厂界 | 2013年 | 55.7 | 45.1 |
|  | 2022年6月22日 | 55 | 45 |
|  | 2023年5月8日 | 57 | 47 |
|  | 2023年12月12日 | 56 | 45 |
|  | 2024年3月4日 | 56 | 47 |
| 北厂界 | 2013年 | 54.3 | 46.7 |
|  | 2022年6月22日 | 56 | 47 |
|  | 2023年5月8日 | 59 | 47 |
|  | 2023年12月12日 | 58 | 47 |
|  | 2024年3月4日 | 57 | 46 |

图4.4-1  东厂界历年噪声监测统计折线图

图4.4-2  南厂界历年噪声监测统计折线图

图4.4-3  西厂界历年噪声监测统计折线图

图4.4-4  北厂界历年噪声监测统计折线图

通过与环评、验收监测噪声监测数据对比结果可知，后评价阶段各监测点位监测期间的监测结果与环评、验收监测时监测结果变化不明显，各监测因子均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值要求。

### 4.4.5 土壤环境质量现状

（1）监测点位

占地范围内（采选工业场地、充填站及尾矿库）：设置 4 个柱状样品采样点，2 个表层土壤采样点。

占地范围外：霍邱县主导风向为 ESE 风向，项目占地外上风向设 1 个表层土壤 采样点、下风向设 3 个表层土壤采样点。

土壤环境现状监测点位置及监测项目一览表

| 测点 编号 | 测点位置 | 与项目位置 | 样点类型 | 监测项目 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |
| TR1 | 尾矿库主坝 | 占地范围内 | 柱状样点 | 45 项 | 115.985004 | 32.433186 |
| TR2 | 主厂房旁空地 |  | 柱状样点 | 45 项 | 115.989360 | 32.427137 |
| TR3 | 中细碎机房旁空地 |  | 柱状样点 | 45 项 | 115.990605 | 32.426231 |
| TR4 | 主井提升泵房旁空地 |  | 柱状样点 | 45 项 | 115.989747 | 32.425217 |
| TR5 | 北区充填站旁空地 |  | 表层样点 | 45 项 | 115.987579 | 32.427318 |
| TR6 | 南区充填站旁空地 |  | 表层样点 | 45 项 | 115.986914 | 32.420507 |
| TR7 | 东北方向耕地 | 上风向 410m | 表层样点 | 8 项 | 115.993309 | 32.430560 |
| TR8 | 前楼村 | 下风向 370m | 表层样点 | 8 项 | 115.978159 | 32.429274 |
| TR9 | 邓行 | 下风向 800m | 表层样点 | 8 项 | 115.977494 | 32.422699 |
| TR10 | 西南方向南侧耕地 | 下风向 450m | 表层样点 | 8 项 | 115.984060 | 32.420779 |

图4.4-5  土壤检测点位图

表4.4-17 项目场地内TR1、TR2、TR3土壤环境质量监测结果

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 评价标准 （第二类用地筛选值） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TR1 (0m-0.5m) | TR1 (0.5m-1.5m) | TR1 (1.5m-3m) | TR2 (0m-0.5m) | TR2 (0.5m-1.5m) | TR2 (1.5m-3m) |  |  |
| 重金属元素（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 8.12 | 9.51 | 9.12 | 7.98 | 7.57 | 8.81 | 60① | 达标 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 18.7 | 17.3 | 12.5 | 15.7 | 17.3 | 16.1 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 0.181 | 0.191 | 0.186 | 0.130 | 0.136 | 0.133 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 20 | 19 | 13 | 12 | 15 | 20 | 900 | 达标 |
| 挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | ND | ND | ND | 0.0106 | ND | 7.0×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06--2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | ND | 8.9×10-3 | 8.5×10-3 | 8.4×10-3 | 7.5×10-3 | ND | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20--6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2.3×10-3 | 4.3×10-3 | 3.0×10-3 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 半挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

表4.4-18 项目场地内TR3、TR4土壤环境质量监测结果

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 评价标准 （第二类用地筛选值） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TR3 (0m-0.5m) | TR3 (0.5m-1.5m) | TR3 (1.5m-3m) | TR4 (0m-0.5m) | TR4 (0.5m-1.5m) | TR4 (1.5m-3m) |  |  |
| 重金属元素（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 8.15 | 7.91 | 7.45 | 11.9 | 8.91 | 9.78 | 60① | 达标 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 14 | 12 | 13 | 22 | 15 | 15 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 18.6 | 17.6 | 18.4 | 20.5 | 17.3 | 16.7 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 0.193 | 0.192 | 0.166 | 0.112 | 0.134 | 0.143 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 20 | 15 | 15 | 25 | 17 | 19 | 900 | 达标 |
| 挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 6.5×10-3 | 7.4×10-3 | 8.2×10-3 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | ND | ND | 1.2×10-3 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06--2 | ND | ND | 1.3×10-3 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | ND | ND | ND | 0.0113 | 7.1×10-3 | 5.2×10-3 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20--6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | ND | ND | 4.6×10-3 | 3.6×10-3 | 4.5×10-3 | 3.3×10-3 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | ND | 1.2×10-3 | 1.1×10-3 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | ND | 1.4×10-3 | ND | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 半挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

表4.4-19 项目场地内TR5、TR6土壤环境质量监测结果

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 监测结果 |  | 评价标准 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TR5 | TR6 | （第二类用地筛选值） | 情况 |
|  |  |  | (0m-0.2m) | (0m-0.2m) |  |  |
| 重金属元素（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 8.3 | 10.2 | 60① | 达标 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 0.03 | 0.12 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 16 | 12 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 17 | 20.9 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 0.178 | 0.151 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 22 | 21 | 900 | 达标 |
| 挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | ND | 4.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | ND | ND | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | ND | ND | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06--2 | ND | ND | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | ND | ND | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | ND | ND | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | ND | ND | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | 1975/9/2 | 0.013 | ND | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | ND | ND | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20--6 | ND | ND | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | ND | ND | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | ND | ND | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | 1979/1/6 | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | 1975/1/4 | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | ND | ND | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | ND | ND | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | ND | ND | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | ND | ND | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | ND | ND | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， | ND | ND | 570 | 达标 |
|  |  | 106-42-3 |  |  |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | ND | ND | 640 | 达标 |
| 半挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | ND | ND | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | ND | ND | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | ND | ND | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | ND | ND | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | ND | ND | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | ND | ND | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | ND | ND | 70 | 达标 |

表4.4-20 项目场地外TR8、TR9、TR10、TR11土壤环境质量监测结果

| 序号 | 污染物项目 |  | 监测结果（单位：mg/kg） |  |  |  | 评价标准 （风险筛选值） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TR7 (0m-0.2m) | TR8 (0m-0.2m) | TR9 (0m-0.2m) | TR10 (0m-0.2m) | pH＞7.5 |  |
| 1 | 水田 | 砷 | 11.1 | 11.0 | 8.24 | 8.75 | 20 | 达标 |
| 2 | 水田 | 镉 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.8 | 达标 |
| 3 | 水田 | 铬 | ND | ND | ND | ND | 350 | 达标 |
| 4 | 其他 | 铜 | 18 | 14 | 15 | 16 | 100 | 达标 |
| 5 | 水田 | 铅 | 20.1 | 20.0 | 23.1 | 21.6 | 240 | 达标 |
| 6 | 水田 | 汞 | 0.183 | 0.166 | 0.168 | 0.184 | 1.0 | 达标 |
| 7 | 镍 |  | 32 | 17 | 18 | 18 | 190 | 达标 |
| 8 | 锌 |  | 52 | 52 | 54 | 53 | 300 | 达标 |

注： ND表示该检测结果低于方法检出限。

由上表可知，在场地范围采集的土壤样品的各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）（试行）中第二类用地筛选值标准要求。选矿厂工业场地周边区域土壤均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）（试行）中农用地土壤污染风险筛选值标准。项目区域内土壤环境质量良好。

5 环境保护措施有效性评价

5.1 生态环境保护措施有效性评价

5.1.1 已采取的生态保护措施

（1）尾矿坝复垦

尾矿库永久性边坡平台回复了覆土，覆土厚度超过 50cm。在覆土上撒播了狗尾草等草本植物。待尾矿库服役期满后，及时复垦，恢复植被，并制定复垦计划。

（2）充填作业

本项目采用阶段空场嗣后充填采矿法，主要特点是地下采空区形成后，用尾矿砂充填地下采空区，很大程度上避免了地表沉陷造成的生态环境破坏。

（3）地表变形的动态观测

建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测，及时评估，如发现地表变形影响地表农田耕作、村庄房屋安全，及时采取措施，恢复到正常状态。

（4）选矿厂绿化

厂区种植具有清新空气及绿化美化作用的树、草；工业场地的专用场地、场内道路进行了硬化，办公楼建筑物楼前和厂内道路两侧进行了植树种草绿化。矿区实施整体绿化，选择适于当地生长的乔、灌、草木品种。

5.1.2 措施有效性评价

（1）尾矿坝复垦

前楼尾矿库是由四个坝体围堵而成，南部坝体采用粘土一次性堆筑成不透水均质土坝，北、西、东三面坝体初期坝采用废石堆筑，坝型为透水堆石坝，高度为 5～ 6m，后期坝采用尾砂上游式分散放矿筑坝，最终达到+50m 标高位置，并在外坡坝面 修建纵横排水沟及种植草皮，保护外坡。初期坝的坝顶标高分别为：西侧初期坝坝顶标高为+35.0m，坝高 6.0m；东侧初期坝坝顶标高为+38.0m，坝高 5.0m；北侧初期坝坝顶标高+35～38.0m，坝高 6.0m。

经现场踏勘，前楼尾矿库南部坝体外坡面植被护坡状况良好，下游坡面及坝脚表面无积水，无变形破坏迹象。北、西、东三面坝体绿化充足，坝体表土无严重裸露。

项目采取的尾矿坝复垦措施是可行有效的。

图 5.1-1  尾矿坝现状图

（2）充填作业

井下充填按照设计生产需要进行，充填接顶率约为 90%，符合生态保护措施要求。进行充填能有效对开采矿区周边地表居民房屋进行防护， 目前矿区周边居民房屋未 发生塌陷现象，项目采取的充填措施是可行有效的。

（3）地表变形的动态观测

矿山建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测并及时评估，  目前未发现地表变形影响地表农田耕作、村庄房屋安全等，说明通过有效的地下充填和生产管理，项目未发生明显的地表变形，采取有效的长期观测措施是有效的，可以及时了解周边地表变形情况，为可能出现的变形提供数据支撑。

综上所述，项目已采取的生态环保保护措施是有效的，但需要进一步完善保护措施，将项目运行对生态环境的影响降至最低。

5.2 地下水环境保护措施有效性评价

5.2.1 已采取的地下水保护措施

根据污染源实测数据综合分析污染防治措施的有效性针对评估结果，提出进一步改进的措施要求。

（1）采场地下涌水防治措施

1）探水：坚持超前探水，根据探水情况制定排水方案。

2）防排水：对井下车场、排水泵房、变电所、破碎站均安装防水闸门，增设可靠的防排水设备，形成有效的排水系统。

3）堵水：采用工作面预注浆或壁后注浆等措施防水，遇到含水层可采取水泥喷浆进行护壁封堵，局部断层可考虑锚喷和喷浆相结合进行封堵。

4）截排水：对废弃钻孔进行排查，严格封堵，对新建井口做好截排水等防护措施，防止雨水、污水流入井内，造成地下水污染。

（2）地下水监控措施

建立矿区地下水长期动态观测网，设置生产区 2 号水源井、尾矿库回水池水井、 冀老庄、孟家前楼、孟家后楼、王大庙、腰庄、薛圩、倪庄等九个监测点位。对地下水进行跟踪监测，随时掌握区域地下水动态和水质变化，将信息及时反馈到市、 县环保主管部门，及时采取相应的有效的保护措施

将信息及时反馈到市、县环保主管部门，及时采取相应的有效的保护措施。

5.2.2 措施有效性评价

5.2.2.1 水质变化情况分析

根据《安徽金安矿业有限公司例行监测》报告中监测结果，项目区域选矿厂和尾矿库周边地下水质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。

5.2.2.2 水位变化情况分析

与环评阶段相比，选矿区周边地下水监测井点的地下水水位埋深变浅，说明地下开采未造成水位埋深变深，项目地下采矿对周边地下水不产生明显影响。项目开采为深度开采，对区域浅层地下水的影响是不明显的。

综上所述，与原环评相比，地下水质变化不大，水位埋深变浅，说明项目采取的地下水保护措施是有效的。

5.3 大气环境污染治理措施有效性评价

5.3.1 已采取的大气污染防治设施

（1）井下粉尘

粉尘防治对策主要是采用湿式作业、洒水、除尘局部通风和系统通风等。

（2）选矿厂粉尘

选厂中细碎车间、筛分车间、干抛车间等环节产生的粉尘，根据其位置，各自配备除尘设施，均采用低压脉冲布袋除尘器。

（3）尾矿库扬尘

合理调度放矿，采用多管放矿技术，减少干滩面积，控制干滩时间；尾矿库坝体永久性平台边坡进行覆土，播草绿化；尾矿库服务期满对库面及时覆土，及时复垦绿化。

（4）运输道路扬尘

采用道路硬化、洒水抑尘、限制车速、车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车等道路扬尘防治技术。

（5）无组织粉尘

松散物料运输采用密闭车辆运输；松散物料的装卸进行洒水，使物料保持一定的湿度；避免松散物料露天堆放。

5.3.2 措施有效性分析

5.3.2.1 有组织粉尘防治措施有效性分析

根据安徽金安矿业有限公司例行监测报告，项目有组织粉尘污染物排放情况如下表。

表 5.3-1  有组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测因子 | 检测时间 | 标干烟气量(m3/h) | 排放速率 (kg/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 排放浓度标 准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YQ-1（破碎 车间除尘 器进口） | 颗粒物 | 2024.03.04 | 94019 | 85.7 | 912 | - |
| YQ-2（破碎 车间除尘 器出口） |  |  | 85787 | 1.11 | 12.9 | 10 |
| YQ-3（筛分 车间除尘 器进口） |  |  | 144495 | 29.8 | 206 | - |
| YQ-4（筛分 车间除尘 器出口） |  |  | 127263 | 1.18 | 9.3 | 10 |
| YQ-1（破碎 车间除尘 器进口） |  |  | 77188 | 37.7 | 489 | - |
| YQ-2（破碎 车间除尘 器出口） |  |  | 87197 | 0.558 | 6.4 | 10 |
| YQ-3（筛分 车间除尘 器进口） |  |  | 103412 | 25.3 | 245 | - |
| YQ-4（筛分 车间除尘 器出口） |  |  | 109973 | 0.638 | 5.8 | 10 |

根据有组织废气监测结果（表6.3-1及6.3-2）可知，项目有组织组织颗粒物排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》  （GB28661-2012）中表6大气污染物特 别排放限值，说明项目采取的有组织粉尘控制措施是有效的。

5.3.2.2 无组织粉尘防治措施有效性分析

本次后评价引用安徽金安矿业有限公司2024年第一季度例行监测报告中检测数据，监测日期为2024年3月4日，本工程选矿工业场地无组织废气产排放情况见下表5.3-2。

表5.3-2  选矿厂厂界无组织排放源监测结果 单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测因子 | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界西北（上风向） | 厂界南 （下风向） | 厂界北 （下风向） | 厂界东北 （下风向） |  |  |
| 2024.3.4 | 颗粒物 | 0.086 | 0.069 | 0.088 | 0.084 | 1.0 | 达标 |
|  | NOx | 0.050 | 0.037 | 0.052 | 0.060 | 0.12 | 达标 |

由以上监测结果表明，项目选矿厂厂界上风向、下风向监测点颗粒物浓度均可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7大气污染物无组织排放浓度限值要求（1.0mg/m3），NOx无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值要求；说明项目采取的无组织粉尘控制措施是有效的。

5.4 地表水环境污染防治措施有效性评价

5.4.1 已采取的水污染防治设施有效性评价

（1）井下排水

井底车场附近设置了排水设施，井下排水排至地表万吨水池，全部供选矿厂生产用水，不外排。

（2）选矿系统水

选矿系统废水均进入选矿厂万吨水池重复利用，不外排。

（3）充填系统排水

北区充填站、南区充填站废水经沉淀池沉淀后进入万吨水池循环利用。

（4）工业场地生活污水

工业场地生活污水进行处理达到《污水综合排放标准》 中一级标准后排往选厂万吨水池复用，南、北辅助提升生活污水井处理达到《污水综合排放标准》 中一级标准后回用于厂区绿化及洒水逸尘使用。

（5）尾矿事故跑矿产生的废水

输送尾矿管道磨损破裂跑矿，本工程管道输送包括厂外输送和厂内输送两部分，对环境可能发生影响的主要是厂外输送。为控制事故跑矿，主要采取以下措施：选用耐磨输送矿浆管道；设置有事故池；定期巡检、维修。

图5.4-1  万吨水池

### 5.4.2 措施有效性分析

5.4.2.1 生活污水处理设施有效性分析

工业场地生活污水处理后排往选厂万吨水池复用，南、北辅助提升生活污水井处理后供厂区绿化及洒水逸尘使用，不外排，不会对地表水环境产生影响。

5.4.2.2 生产废水防治措施有效性分析

根据安徽金安矿业有限公司例行监测报告，项目生产废水中污染物排放情况如 下表。监测报告见附件。

表 6.4-1  生产废水监测结果表

| 检测日期 | 检测项目 | 结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FS-1（地下涌水 排口） | FS-2（尾矿库澄清 水） |  |
| 2024.3.4 | pH | 7.04 | 7.56 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 17 | 15 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.369 | 4.02 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 5 | 9 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.07 | 0.12 | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.525 | 0.550 | mg/L |
|  | 铜 | 14.4 | 0.78 | µg/L |
|  | 锌 | 16.0 | 0.67 | µg/L |
|  | 铅 | 0.09 | 0.09 | µg/L |
|  | 镉 | 0.16 | 0.13 | µg/L |
|  | 砷 | 1.25 | 1.41 | µg/L |
|  | 铁 | 84.6 | 67.7 | µg/L |
|  | 锰 | 29.0 | 3.50 | µg/L |
|  | 铬 | 0.039 | 0.033 | mg/L |
|  | 六价铬 | 0.011 | 0.009 | mg/L |

由上表可知，草皮铁矿工程井下涌水和尾矿库回水水质排放浓度能够达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值要求。所有井下涌水收集至井下水仓，由水泵提升至地表沉淀池处理后，作为生产用水水源全部回用，不外排。

5.5 声环境污染防治措施有效性评价

5.5.1 已采取的声环境污染防治措施

5.5.1.1 采矿工业场地噪声控制措施

井下生产作业设备位于井下，对外环境影响很小。采矿工业场地噪声源主要为卷扬机、粗破机、空压机等设备。

（1）卷扬机、粗破机等高噪声设备布置在室内，职工操作室及仪表控制室均设有隔音间。

（2）空压机房的空压机的进出口处安装消声器，并采用柔性连接，基础采取减震措施，室内布置，墙体采取隔声材料。

5.5.1.2 选矿厂噪声控制措施

选矿噪声源主要来自各式破碎机、球磨机、磁选机、水泵等产噪设备。选矿厂已采取了如下降噪措施：

（1）采用先进的低噪声机械设备。

（2）将噪声较大的圆锥破碎机、振动筛、球磨机、磁选机、空压机、引风机以及鼓风机等设备单独置于室内，采取墙体隔声、减振弹簧、重点部位覆盖吸声材料，降低噪声。

（3）厂房内的高噪声设备运行期间，关闭车间大门和窗户。

（4）合理安排外运道路运输时间，夜间禁止装卸和运输，严禁噪声扰民。

5.5.2 措施有效性分析

5.5.2.1 厂界噪声达标分析

本次后评价引用安徽金安矿业有限公司例行监测报告中的检测数据，各厂界噪声监测结果详见下表：

表5.5-1 安徽金安矿业有限公司厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 |  | 噪声监测结果Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2024.3.4 | N1 | 厂界东侧 | 56 | 45 |
|  | N2 | 厂界西侧 | 57 | 46 |
|  | N3 | 厂界南侧 | 56 | 47 |
|  | N4 | 厂界北侧 | 57 | 46 |

由本项目例行监测报告中厂界噪声监测结果可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

5.5.2.2 措施有效性分析

正常生产期间，选矿厂的厂界噪声能够满足噪声排放标准要求，说明采取的噪声污染防治措施是有效的。

5.6 固体废物污染防治措施有效性评价

5.6.1 已采取的固体废物处置措施

（1）废石

项目采掘废石和干选废石全部外售给建材企业供综合利用。废石的处置是有效的。

（2）尾矿

项目产生的尾砂经浓密机浓缩后用于井下充填，剩余小部分尾砂排放到尾矿库。正常生产中定期检查维护尾矿坝、排洪设施、回水设施等，制定了定期巡视，  目前尾矿库运行正常，尾矿的处置方式是可行有效的。

（3）废矿物油

根据《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险废物，废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-209-08、900-217-08。废矿物油暂存于危废库内，定期交由有资质单位处理。与危险处置单位安徽中久润滑油有限公司签订了处置协议，废矿物油的处置方式是可行有效的。

（4）废包装桶

包括废油桶、废填料剂桶等。根据《国家危险废物名录》 ，其属于危险废物， 废物类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49。废包装桶暂存于危废库内，后交由有资质单位进行处理。与危险处置单位安徽嘉朋特环保科技服务有限公司签订了处置协议，废包装桶的处置方式是可行有效的。

（5）废化学试剂

根据《国家危险废物名录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-047-49，废化学试剂暂存于危废暂存库内。

（6）废化学试剂瓶

根据《国家危险废物名录》，其属于危险废物，废物类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，废化学试剂瓶暂存于危废暂存库内。

（5）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾收集后定期运至当地环卫部门指定的生活垃圾处理厂处置。处理处置方式是可行有效的，未出现乱堆置生活垃圾。

综上所述，项目产生的固体废物均得到了有效的处理处置，处置措施有效，，不外排。

5.7 环境风险防范措施有效性评估

5.7.1 环境风险防范措施

5.7.1.1 尾矿库风险防范措施

（1）日常做好尾矿库突发环境事件的预防和环境污染事故隐患的排查工作，加强尾矿库的巡检次数，建立事故隐患排查档案。加强尾矿库值班人员管理，严肃劳动纪律，落实岗位责任，做好交接班和值班记录。值班室要配置有线电话、无线电话两套通讯设施，遇紧急情况有线电话中断时，确保可随时启用无线电话通讯。

（2）丰水期密切关注气象变化，加强对汛期监控，做好各项应急准备工作；汛期前对生产设施进行全面检查，加强尾矿库的风险排查，消除事故隐患；汛期安排至少2名工人24 小时巡查尾矿库，检查排洪、排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，检查排渗设施是否运行正常；同时与气象部门保持经常联系，及时掌握气象信息。事故可能发生时，通过预先确定的报警方法及早采取措施。

5.7.1.2 火灾、爆炸事故防范措施

（1）加强油库、火药库人员安全教育训练。

（2）对油库和火药库的要害部位和重要岗位实行 24 小时值班制度和建立消 防安全检查制度，实行“日常性检查、季节检查、节假日检查、专业性检查”，时 刻保持高度戒备。

（3）严禁携带易爆易燃物品入库，严禁在油库吸烟和使用明火。严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤服装进入库区，库区周围不要堆放柴草及其它易燃物 品。

（4）油库及火药库相关位置必须配有灭火器、消防沙箱等消防设备，工作 人员必须熟练掌握这些设备的使用方法，不准随意挪动消防设备的位置。

（5）库区内应配备感烟报警器、温度报警器等监测监控设备，对库区环境 时刻进行监控。

5.7.1.3 尾矿输送风险防范措施

（1）设立事故池

尾矿库距离选厂较近，尾矿管线破裂排放到周围环境中的尾砂不会很多，选厂内设事故池，池内设排污泵 2 台，将事故池收集的尾矿浆送至尾矿池。输送管线事 故池用于收集输送管线事故放矿及放空，人工不定期清理。

（2）加强管理

定期检查维护，过渡磨损的管道要及时进行更换，防止尾砂泄漏。制定巡视制度，生产期间对尾矿管线进行定期巡视，发现问题，及时汇报，及时解决。

5.7.1.4 环境风险应急管理

建设单位编制了环境风险应急预案，并及时进行了更新和评审，建立并完善应急组织体系与组织机构，明确应急组织机构各成员的职责。常备应急物质，定期进行应急演练。成立突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责环境污染事故预防和应急各项工作，负责组织协调指挥部的日常工作。组织编制尾矿库突发环境事件应急预案，督查尾矿库突发环境事件的处理工作，负责组织督促应急预案的培训和演练。

5.7.2有效性评价

5.7.2.1 编制应急预案

安徽金安矿业有限公司于 2023 年 7 月 4 日签署发布了《安徽金安矿业有限公 司突发环境事件应急预案》，并在六安市霍邱县生态环境分局备案。

根据突发环境事件应急预案管理要求，公司于 2023 年对应急预案进行了修订更新，2023 年 7 月4 日签署发布了《安徽金安矿业有限公司突发环境事件应急预案》， 并在六安市霍邱县生态环境分局备案（备案编号为341522-2023-056-L）。

安徽金安矿业有限公司成立突发环境事件应急救援指挥部和应急救援小组，应急救援指挥部办公室设在公司安全环保部。尾矿库应急组织机构包括所有尾矿库工作人员，此外还依托于公司的应急组织机构。应急救援指挥部设立通讯联络组、抢险救援组、医疗救护组、应急消防组、治安组、物资供应组、技术专家组、应急环境监测组。

应急预案的编制符合相关规范要求，并及时进行了备案，公司也根据生产计划进行了应急演练，编制应急预案的环境风险防范措施是有效的。

5.7.2.2 尾矿库管理

安徽金安矿业有限公司安全环保部配备专职管理人员，制定了具体可行、便于检查的规章制度，定期对尾矿库进行巡查，定期检查维护尾矿库设备、设施等。

综上所述，安徽金安矿业有限公司草楼铁矿采取的环境风险防范措施是有效的，后期需要加强对设施的维护管理，以便出现尾砂泄漏情况时，矿浆相应流入事故池中，及时有效的采取措施来缓解尾砂泄漏事故的发生。

## 5.8 土壤污染防治措施有效性评估

### 5.8.1 已采取的土壤污染防治措施

工程运营期产生的选矿废水全部回用至选矿工艺；工业场地内及牛皮岭尾矿库一期子坝均采取了绿化措施，种植以具有较强吸附能力的植物为主；干选废石仓采用门式钢架结构，地面硬化，四壁密闭，顶棚遮盖；精矿及废石运输采用汽车运输，汽车运输时要求加盖篷布，并对运输道路洒水降尘，减少汽车运输时物料的洒落；按设计对厂区进行分区防渗，同时布设监控井，定期对地下水进行监测，降低了防渗工程损坏事故排放的风险，减小了事故排放对土壤的影响。

### 5.8.2 处置措施有效性分析

由本次后评价4.4.5章节中土壤环境质量现状监测数据可知，工业场地范围采集的土壤样品的各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）（试行）中第二类用地筛选值标准要求。选矿厂工业场地周边区域土壤均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）（试行）中农用地土壤污染风险筛选值标准。项目区域内土壤环境质量良好。

# 6 环境影响预测验证

## 6.1 生态环境影响预测验证

### 6.1.1生态环境影响分析

（1）在运营期，由于采用充填采矿方法，利用尾砂充填地下采空区，地表基本不会塌陷，避免了因地表塌陷造成的生态系统破坏。

（2）矿山没有形成充填条件时的尾矿，以及矿山正常生产期间因为事故、短时间不能连续生产而排放的尾矿排放至尾矿库。随着尾矿的堆放，尾矿库所在地的地貌也随之发生变化，尾矿库的风力扬沙将对周围的植被带来污染影响，造成水土流失。

（3）由于项目矿山开发工程采矿场、临时废石场和尾矿库引起了局部区域地表形态的改变，原有的汇水途径也因此而受到影响。

（4）但选矿厂地的建设对原有植物多样性产生一定的影响。

6.1.1.1 土地利用变化情况

矿山开发建设占用土地的性质主要是农用地。矿山在开发建设过程中，所占用的土地性质均将变为工矿建设用地。本项目的开发建设将会对整个评价区局部范围内土地利用结构带来一定的变化。

6.1.1.2 对植物的影响分析

草楼铁矿占地范围内主要是农田和村庄、工矿用地，矿山进入营运期至服务期满后，主要扰动区域内农田植被，矿山开采将造成一定面积农作物的毁坏。据现场调查，安徽金安矿业有限公司对工业场地的专用场地、场内道路进行了硬化，办公楼建筑物楼前和厂内道路两侧进行了植树种草绿化，主要绿化品种有：金叶女贞、桧柏、龙柏、紫薇、樱花、月季、雪松、冬青、银杏、法桐、木槿、红叶李、金边黄杨、合欢、雀舌黄杨、龙柏球、红叶石楠、红叶石楠球、八角金盘、棕榈、连翘、百慕大、高羊茅等60多种。厂区实际绿化覆盖率为41.28%。

6.1.1.3 对动物的影响分析

本项目占地范围内主要是农田和村庄、工矿用地，项目范围内动物均为常见动物物种，多为鸟类和小型兽类，主要集中在现有尾矿库附近。经调查，矿区内未发现国家级和省级保护级别的动物的栖息繁殖地，矿区植被以农田为主，物种多样性简单，矿区内无国家珍稀濒危植物和国家重点保护植物。本项目运营期对野生动物生存活动基本无影响。

6.1.1.4 景观影响分析

本项目尾砂及回水管线施工对地表植被造成了一定影响，施工结束后地表植被已复垦，复垦方向为灌草地，撒播紫花苜蓿、狗尾草等草本植物。本项目尾砂充填输送管线采用地埋式建设，管线对景观的破坏主要集中在施工期，在区域内形成带状切割，管线施工结束后，随着地表植被的恢复，管线施工对施工区及周边的景观生态格局与功能的影响将得到逐步改善。

因此，本项目的开发建设对草楼铁矿整体范围内的景观生态格局与功能的影响不大，但对项目建设所在地局部区域范围内的景观生态格局与功能影响较大。由于本项目闭矿后将采取土地复垦恢复措施，将逐步重建矿区土地利用结构和矿区生态系统。

### 6.1.2 预测验证

6.1.2.1 土地利用现状

目前选矿厂内用地性质仍为工矿建设用地，未新增用地。

6.1.2.2 植被现状

（1）植被类型

项目所在区域内植被为经济较单一的农业耕作区，主要以农田生态系统为主，植被以农作物为主。

（2）土壤环境质量

由4.4.5章节中土壤环境质量现状可知，本项目工业场地及周边区域内范围采集的土壤样品的各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）（试行）中第二类用地筛选值标准要求。选矿厂工业场地周边区域土壤均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）（试行）中农用地土壤污染风险筛选值标准。项目区域内土壤环境质量良好。草楼铁矿运营对周边土壤环境质量未产生明显影响。

6.1.2.3 周边动物

矿区周边没有发现重点保护动物的活动痕迹，主要动物是小型动物、常见鸟类、常见的爬行类动物等，项目周边分布有居民区，动物的活动轨迹不明显。项目的运营对动物的影响与环评预测一致。

6.1.2.4 景观

目前矿区为正常生产状态，采矿场、采选工业场地、临时废石场、尾矿库、生活区均对周边的景观有一定影响，与环评影响分析一致。

6.1.2.5 水土流失

保证尾矿库安全规程的前提下，当尾矿库部分干滩区域出现地面干裂、起皮等现象，现有喷淋系统不能完全覆盖，当出现干旱、大风天气时，可能会出现风沙扬尘现象，扬尘来源主要是沉积滩面细颗粒尾砂。若不进行及时防治，将会造成尾矿库水土流失加剧。

综上所述，项目生态环境现状与环评阶段对生态环境影响的分析基本一致，目前主要问题是尾矿库的矿坝绿化不足、库区干滩区域会产生风沙扬尘，为进一步减少项目对生态环境的影响，需进一步对尾矿库提出改进措施。

## 6.2 地下水环境影响预测验证

### 6.2.1 评价区水文地质条件评价

6.2.1.1区域地下水赋存条件及分布规律

矿床位于二级阶地区，第四系岩性、厚度变化大。在矿床的不同部位第四系含水层厚度及富水性差异很大，南部含水贫乏，北部含水丰富。第四系上部上更新统厚度大，渗透性差，地表水和大气降水下渗困难。第四系地下水位与开采前大体相当，受矿山开采疏干排水影响不大。

风化带裂隙含水岩组已位于地下水位之上，水文地质意义不大。新鲜基岩含水岩组总体含水贫乏，局部构造破碎部位含水稍丰富。

第四系松散层孔隙、溶隙含水岩组与风化带裂隙含水岩组之间存在隔水层，但局部有“天窗”，存在一定的水力联系，联系微弱。预测未来-560米以上所有中段全部贯通后，矿坑涌水量为3183.9 米3/日（不包括充填水量）。

综上所述，草楼铁矿矿床埋藏于当地侵蚀基准面之下，无大的地表水体，主要充水岩层富水性极弱，构造破碎带富水性弱，地下水补给来源差，矿床水文地质类型为以基岩裂隙水直截充水为主的水文地质条件简单的矿床。

6.2.1.2地下水类型

根据地下水赋存条件、本区地下水可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙、孔隙水、碳酸盐类裂隙岩溶水和变质岩类裂隙水四个基本类型。

（1）松散岩类孔隙水

广泛分布霍邱铁矿区，厚度80～260m。根据埋藏条件及水力特征划分为浅层含水岩组和深层含水岩组。

浅层孔隙含水岩组：系指全新统含水层。分布于一级阶地及河漫滩地区。含水层厚度4～24.36m，水量中等～丰富，单井涌水量348.19～1061.71 t/d。直接受大气降水的补给，与淮河水存在互补关系。

深层孔隙含水岩组：广泛分布于沿淮堆积平原区，地表无出露。二级阶地被上更新统所覆盖，东北部厚度达121.17m。西～西南四十里长山丘陵区逐渐变薄以至尖灭，富水性亦随之变弱。含水层岩性北部以亚砂土、粗中砂及砂砾石层为主，南部主要为半胶结泥灰岩。其上覆盖20～70m 厚的亚粘土，将其与浅层孔隙含水岩组隔开，从而形成了具双层地质结构的地下水，见图6.2-1。

表6.2-1 矿区第四系水文地质剖面图

（2）碎屑岩类裂隙、孔隙水

由红层裂隙含水岩组及碎屑岩裂隙、孔隙含水岩组组成。两个含水岩组水量小于100t/d。

（3）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

根据有无碎屑岩类夹层进一步划分为碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组和碎屑岩碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组，单井涌水量345.43～441.68 t/d，富水性中等。

（4）变质岩类裂隙水

广布于霍邱铁矿区中部，均为第四系所覆盖，裂隙不发育或被充填愈合。一般富水性贫乏，上部风化层富水性稍好。分布于重新集地段白云石大理岩岩溶发育，涌水量达1229.82t/d，属水量丰富的。

6.2.1.3 地下水补、径、排条件及化学特征

（1）地表水与地下水的关系

受地质结构的控制，淮河水除与全新统浅层水存在着水力联系外，与其他含水岩组地下水的关系，并不十分密切，全新统砂层水位与淮河水位呈同步升降，全年大部分时段是全新统浅层水水位高于淮河水位，唯雨季反之。一般是全新统浅层水补给淮河水，雨季则是淮河水补给全新统浅层水，淮河下蚀全新统砂层示意见图6.3-2、全新统浅层水与淮河水Na、F及M含量变化曲线见图6.2-3。

图6.3-1全新统浅层水位与淮河水位变化曲线图

图6.3-2淮河下蚀全新统砂层示意图

图6.3-3全新统浅层水与淮河水Na、F及M含量变化曲线图

（2）各含水层间的水力联系

项目所在整个区域内地势平坦，为淮河流域组成部分，总体地势南高北低，矿区分布Ⅱ级阶地上，地表发育次级分水岭，地表大面积以上更新统的粘土，亚粘土为主，降水入渗补给条件较差。但降雨量充沛，在大范围的汇水面积可提供一定的大气降水入渗量，但是地下水主要来源西南部基岩裸露区大气降水入渗补给区，自西南向北东缓慢径流，在地下水径流过程中，部分地下水还通过“天窗”向深层孔隙含水层（组）越流补给。浅层孔隙水主要以蒸发形式及居民生活民井等排泄。地下水运动以垂向交替运动为主，侧向交替运动为辅，最终排泄至淮河。

6.2.1.4 地下水分布规律

（1）水平分布规律

A、浅层孔隙水：分布于一级阶地及河漫滩地区，直接接受大气降水的补给，水质以重碳酸—或钙、镁及重碳酸—钠型低矿化水为主。一级阶地多为重碳酸—钙或钙、镁型水；河漫滩在地下水迳流过程中，交换能力较强的钙离子和镁离子渐渐为含水介质所吸附，同时交换出原来吸附在含水介质之上的钠离子，因而使河漫滩浅层水中钠离子随着地下迳流的变缓而富集起来，其水化学类型则由重碳酸—钙、镁逐渐过渡为重碳酸—钙、钠型，矿化度由0.24g/L增至0.30g/L。

B、深层孔隙水：其化学类型的分布，有较明显的规律性，重碳酸—钙、镁型水主要分布在南部；重碳酸—钠、钙或钠、钙、镁型水则分布于北部。此种水化学类型的形成和分布，主要受区域特定的自然环境所控制，特别与补给、迳流、排泄条件和地层岩性特征的关系更为密切。南部的构造剥蚀丘陵地段，其绝对标高大于30m，具有较好的补给、排泄条件，地下水迳流途径短促，交替迅速，同时含水层多为泥灰岩，是地下水中钙和镁离子的主要来源。所以形成低矿化度重碳酸—钙、镁型水，是符合客观自然规律的。

北部在同样较湿润多雨的气候条件下，地下水迳流、排泄条件较南部四十里长山构造剥蚀丘陵区差，同时岩石中粘土矿物增加，而钠离子主要来自粘土矿物，因而水化学类型从南向北，由重碳酸—钙、镁型水，逐渐变为重碳酸—钠、钙、镁型水，矿化度由0.29g/L增至0.45g/L。

C、基岩风化层裂隙水：水化学成份的变化基本上符合上述规律，南部自四十里长山构造剥蚀丘陵区起向北部堆积平原区地下水类型由重碳酸—钙、镁型过渡为重碳酸、氯—钠、钙型水，最后变为氯、硫酸—钠、镁型水，矿化度也由0.30g/L逐渐向北增至为1.78g/L。

（2）垂直分布规律

本区地下水，由于含水层的地质结构、特征和埋深的差异，在水质上除由南往北出现有规律性的变化外，还在垂直分布上，表现出一定的规律性。

浅层孔隙水矿化度很低，主要矿化组分中以重碳酸和钙的含量最高，水化学类型为重碳酸—钙、钠型；深层孔隙水矿化度0.40g/L，主要矿化组分以重碳酸和钠的含量最高，水中钙大于镁，水质类型为重碳酸—钠、钙或钠、钙、镁型；基岩风化层裂隙水，矿化度0.68g/L，主要矿化组分以重碳酸和钠的含量最高，氯大于硫酸，钙大于镁，水化学类型为重碳酸—钙、镁，重碳酸、氯—钠、钙型，局部为氯、硫酸—钠、钙、镁型；变质岩类裂隙水，矿化度较高，最高达1.95g/L，主要矿化组分以氯和钠的含量最高，水中硫酸大于重碳酸，钙大于镁的含量，水质类型为氯、硫酸—钠和氯—钠、镁或钠型。

综上所述，草楼铁矿地下水水化学类型变化规律中可以看出，自浅而深，地下水由重碳酸—钙、镁型为主，逐渐过渡为以氯—钠型为主，矿化度由0.34g/L增为1.95g/L，比较清楚地显示了地下水的垂直分带性。

6.2.1.5 地下水动态变化特征

天然状态下，地下水动态为降水—蒸发型。目前，由于草楼铁矿矿井及附近矿山排水成为地下水主要排泄项，影响地下水位动态变化的主要因素为大气降水量和矿山排水量。

在垂向上，不同深度地下水受这两个因素影响程度不同。第四系浅部地下水主要受降水量、蒸发量变化影响，丰水期比枯水期水头上升0.06~1.36m，第四系深部地下水主要受降水量、探矿工程矿井排水量影响，枯水期与丰水期相比水头有升有降，水头变幅-0.79~1.01m，深部基岩地下水主要受探矿工程矿井排水量影响，水头缓慢下降。

地下水动态变化特征反映了地下水系统内在规律：首先，第四系含水层垂向越流补给矿井水的同时，还接受大气降水入渗、密布的地表水体渗漏等源源不断地补给，并且第四系接受入渗补给量大于其垂向越流补给矿井水量，因此矿井水无法疏干；其次，矿井排水首先消耗地下水静储量，随着时间的推移，地下水静储量逐渐减少，矿井排水逐渐减小，最终排水量趋于基本不变，此时矿井排水量等于趋于地下水对矿井水的垂向越流补给量和侧向补给量，由于第四系厚大弱含水体的垂向越流补给缓慢，达到相对稳定状态需要漫长的过程。

### 6.2.2 地下水环境影响分析

6.2.2.1 采矿区地下水影响分析

（1）矿井涌水抽排对第四系浅层地下水水位影响分析

矿坑直接充水水源主要为风化裂隙含水岩组和新鲜基岩裂隙水含水岩组，第四系底部局部有“天窗”可直接进水，第四系主要含水层下普遍有一层厚度稳定的粘性土阻隔，不会直接进入矿坑。矿山长期排水引起的第四系潜水水位下降幅度较小，井下排水对第四系浅层地下水水位影响分析不明显，其原因如下：

①第四系浅层含水层与深部孔隙水及含水岩组之间普遍有一层厚度稳定的粘性土阻隔，矿井排水改变地下水运动方向，释放深部承压水水压力，上覆厚大弱含水体仍处于无压饱水状态，第四系厚大弱含水体的垂向越流补给缓慢。

②根据采矿专业设计方案，矿山采用充填采矿法，基本不破坏地表及上覆岩层，矿坑涌水主要是风化带裂隙水和新鲜基岩裂隙水，本身富水性较差。

③第四系浅层水接受大气降水、地表水体的源源不断地补给。

（2）矿井涌水抽排对第四系深部及基岩裂隙水水位影响分析

第四系深部孔隙水和基岩裂隙水含水层地下水为承压性质，即地下水头高于含水层顶板，矿井排水首先消耗地下水静储量，随着时间的推移，地下水静储量逐渐减少，矿井排水逐渐减小，最终排水量趋于基本不变，此时矿井排水量等于区域地下水对矿井水的补给量，即矿井正常涌水量。

矿井涌水抽排对第四系深部及基岩裂隙水有一定影响，最大影响半径为728m。

（3）矿井涌水抽排对周围村庄浅水井的影响

矿坑直接充水水源主要为风化裂隙含水岩组和新鲜基岩裂隙水含水岩组，第四系主要含水层普遍有一层厚度稳定的粘性土阻隔，不会直接进入矿坑。矿山长期排水引起的第四系潜水水位下降幅度较小。

草楼铁矿的开采实际表明，井下涌水抽排对第四系浅层地下水水位影响很小，对周围村庄浅水井水未基本无影响。

经现场踏勘，项目所在地居民饮用水源为第四系浅层地下水，水井深度在15m 以内，水位埋深在10~12m。矿坑涌水抽排对第四系浅层地下水水位影响不甚明显，对周围村庄浅水井水位基本无影响。

（4）矿井涌水抽排对沿岗河的影响

沿岗河位于矿区东侧7.2km，在本项目深层地下水影响范围之外，河床土质为粉质粘土，渗透性很小，故本项目矿井涌水对沿岗河基本无影响。

6.2.2.2 尾矿库地下水影响分析

尾矿水渗漏量最大约200m3/d，故通过渗透进入地下水的量很小。尾矿库所在地南高北低，南部为阶地，北侧、西侧、东侧为排洪沟，少量渗透水进入地下水后沿地下水向北汇入地表水。故尾矿库渗漏对周围地区地下水影响很小。

尾矿浸出毒性试验中重金属很低。尾矿澄清水中各项指标均可满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）中表4 一级排放标准要求。

土壤对COD、SS 和石油类降解、过滤、吸附能力较强，少量尾矿水渗漏进入表土层后，除过滤、截留、沉淀、土壤吸附、植物吸收之外，还由于土壤中存在大量微生物而发生较强的降解作用。本项目尾矿渗漏水首先经压实的细尾砂过滤，再经库底土壤吸附降解，使得下渗水在进入含水层时的COD、SS 和石油类浓度大大降低，进入地下水后，与上游地下水进一步混合、稀释、污染物浓度还可得到进一步降低，故本项目尾矿水渗漏对周围浅层地下水影响很小，不会对周围居民饮用水造成污染。

6.2.2.3 选矿工业场地地下水影响分析

项目正常生产中无生产废水和生活污水外排。当井下涌水超过矿山生产需水量时，多余的矿井涌水和尾矿库泄洪排水外排至沿岗河，沿途渗漏对浅层地下水影响甚微。

### 6.2.3 预测验证

6.2.3.1 采矿区及选矿工业场地地下水

根据项目《安徽金安矿业有限公司例行监测报告》采矿区及选矿工业场地周边地下水水质监测结果可知，项目采矿区及选矿工业场地周边地下水质量均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量较好。

根据选矿厂周边地下水位变化情况监测结果可知，选矿区周边地下水监测井点的地下水水位埋深变浅，说明项目地下采矿对周边地下水不产生明显影响。

6.2.3.2 尾矿库地下水

根据项目尾矿库周边地下水水质监测结果以及后评价阶段地下水监测结果可知，项目尾矿库周边地下水质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，尾矿库所在区域地下水环境质量较好。

综上所述，项目对周边地下水的影响情况与环评阶段对地下水环境影响的分析基本一致。在今后运营期内，需要加强对周边地下水水位的定期监测，以进一步了解区域地下水水位变化情况，为地下水环境保护提供更多依据。

## 6.3 大气环境影响预测验证

### 6.3.1 大气环境影响预测分析

6.3.1.1 有组织污染源预测结果及分析

采用AERSCREEN模型对有组织污染源排放粉尘进行计算，预测评价所有有组织污染源的最大占标率均不超过10%，最大占标率出现的距离为989m，因此评价认为，本工程有组织排放大气污染源对周边环境空气影响不显著。

6.3.1.2 无组织污染源预测结果及分析

采用AERSCREEN模型对无组织污染源进行预测，筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。

由预测结果可知，矿石堆场、临时废石场和尾矿库的占标率均未超过10%，因此本次评价认为，本工程无组织排放大气污染源对周边环境空气影响不显著。

6.3.1.3 敏感目标影响预测分析

采用AERSCREEN模型对有组织污染源排放粉尘进行计算，结果表明，本工程在周边敏感点最大占标率为1%小于10%。其余村庄与污染源相对距离增加，因此有组织污染源对其他村庄的影响较小。

6.3.1.4 环境防护距离

经预测，本项目各污染源最大落地浓度占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次后评价确定大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，本项目无需单独设置环境防护距离。

### 6.3.2 预测验证

6.3.2.1 敏感点环境空气质量现状

根据选矿区和尾矿库周边敏感点环境空气质量现状监测数据可知，敏感点环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

根据区域环境空气质量变化情况表可知，项目周边敏感点环境空气质量有所好转，环境空气污染物指标呈现下降趋势。

综上所述，项目对周边环境空气的影响情况与环评阶段的预测分析基本一致，项目的开采及选矿活动不会对大气环境质量造成明显不利影响。

依据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号文），项目所在区域颗粒物排放需执行大气污染物特别排放限值，根据2019年11月4日生态环境部、发改委、工信部等14部联合印发的《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，安徽金安矿业有限公司应加快制定超低排放改造方案，并严格执行超低排放指标要求。目前现有工程有组织粉尘排放浓度虽可满足环评及验收要求，但不能满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6中特别排放限值要求（10mg/m3）。

本次后评价要求需要安徽金安矿业有限公司对除尘设备进行提标改造，使得除尘效率至上满足99.5%的要求，以保障颗粒物满足最新政策要求（低于10mg/m3），稳定达标排放。

## 6.4 地表水环境影响预测验证

### 6.4.1 地表水环境影响预测分析

6.4.1.1 矿山正常情况对地表水环境影响分析

正常情况下，井下涌水、设备冷却水、选矿厂浓缩池溢流水、充填站废水、除尘废水及冲洗地坪水、生活污水、尾矿库溢流水全部返回选矿环节进行回用，不外排。

因此，正常情况下，工程不会对周边地表水产生不利影响。

6.4.1.2 矿山正常情况对地表水环境影响分析

非正常工况废水排放主要分为：在矿山停产和选矿设备检修时的井下涌水排放、尾矿库排洪。

（1）矿山停产和选矿设备检修时的井下涌水排放

在矿山停产和进行检修时，井下涌水需要外排，井下涌水从井下提升到循环水池后，沉淀处理后外排，进入沿岗河。施工调试期间井下涌水量比原环评预测井下涌水量有所减少，因此在矿山停产和选矿设备检修时井下涌水排放不会对陈大庄沟支流和沿岗河产生明显不利影响。

（2）尾矿库排洪

尾矿库排洪水通过溢洪塔排入尾矿库回水池，排入陈大庄沟支流，汇入沿岗河。尾矿库通过调洪后，泄洪量较小，且尾矿库溢流水质满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2限值要求，尾矿库排洪水不会对陈大庄沟支流和沿岗河产生明显不利影响。

### 6.4.2 预测验证

本次后评价阶段引用项目地表水例行监测数据，根据监测结果可知，沿岗河和陈大庄沟支流环境质量可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准限值要求。

项目实际正常运行过程中不进行废水排放，可以实现废水在厂区的循环使用，原环评中要求项目正常情况下废水全部回用生产，不外排，不会对周边地表水体水环境质量造成影响，因此，项目对地表水的影响情况与环评阶段的预测分析基本一致。目前存在的问题是选矿厂区内喷淋废水未能及时有效收集至万吨水池，可能随着雨水排入周边地表水水体，对周边地表水环境产生一定影响。

## 6.5 声环境影响预测验证

### 6.5.1 声环境影响预测

6.5.1.1 采选工业场地场界噪声环境影响预测与评价

通过厂界噪声监测结果与评价标准对比可知，选矿工业场地各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准限值要求。

6.5.1.2 敏感点噪声环境影响分析

本项目周边有孟家后楼、刘郢、王圩等声环境敏感点，各敏感点所在位置较之前环评阶段未发生变化，本次后评价以原环评现状监测值为背景值叠加选厂各厂界贡献值得到敏感点最终的噪声预测值。

由预测结果可知，各敏感点靠近厂界一侧声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类声环境功能区标准限值要求。

综上，评价认为采选工业场地和井口噪声对周边敏感点不会造成明显影响。

### 6.5.2 预测验证

1、厂界达标预测验证

根据《安徽金安矿业有限公司年度例行监测》中厂界噪声监测结果，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类区标准。项目厂界噪声影响结果与环评预测结果一致。

2、敏感点预测验证

根据项目的例行监测报告，项目周边敏感点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）2 类区标准要求，项目正常生产中噪声对周边声环境不产生明显影响。目前存在的主要问题是厂房的的部分门窗存在破损现场，正常生产中不能有效阻隔噪声的传播，若不进行及时修复，将会对周边声环境产生影响。

## 6.6 固体废物环境影响预测验证

### 6.6.1 固体废物贮存处置场环境影响分析

项目产生的固体废物主要有废石、尾矿、生活垃圾等。

（1）产生的废石，全部外售给霍邱县建材企业供综合利用。与原环评一致。

（2）尾矿经浓密机浓缩后直接入井下填充，剩余少量排入尾矿库。与原环评相比，填充量增加，排入尾矿库量减少，尾矿对环境的影响减小。

（3）废矿物油存放在厂区危废暂存库内，并与危险处置单位安徽中久润滑油有限公司签订了处置协议。项目环评及验收文件中未说明废矿物油，在实际生产中会 产生废矿物油。

（4）废包装桶存放在厂区危废暂存库内，并与危废处置单位安徽嘉朋特环保科技服务有限公司签订了处置协议。项目环评及验收文件中未说明废包装桶，在实际 生产中会产生废包装桶。

（5）废化学试剂

废化学试剂暂存于危废暂存库内。项目环评及验收文件中未说明，在实际生产中会产生。

（6）废化学试剂瓶暂存于危废暂存库内。项目环评及验收文件中未说明，在实际生产中会产生。

（7）生活垃圾收集后定期运至当地环卫部门指定的生活垃圾处理厂处置。与原环评一致。

由此可知，后评价项目产生的固体废物得到有效利用及合理处置。

综上，项目固体废物的影响情况与环评阶段的分析基本一致，项目的开采及选 矿活动不会对环境造成明显不利影响。

### 6.6.2 预测验证

1、尾矿库

根据现场踏勘，目前尾矿坝已堆积至二期子坝，经现场踏勘发现，二期子坝部分区域绿化不足，坝体表土裸露严重，存在风沙扬尘风险。若不进行及时绿化，堆积坝环境问题日趋严重。

尾矿库东部干滩区域出现地面干裂、起皮等现象，现有喷淋系统不能完全覆盖，当出现干旱、大风天气时，尾矿库可能会出现风沙扬尘现象，扬尘来源主要是沉积滩面细颗粒尾砂。若不进行及时防治，将会对尾矿库周边植被和土壤产生不利影响。

尾矿事故池出现严重堵塞现象，事故池中淤泥堆积，已有部分植物生长在事故池堆积的淤泥上，且有不少杂物存在于事故池中，如塑料袋、枯树枝等。当出现尾砂泄漏情况时，矿浆相应流入事故池中，事故池不能提供及时有效的措施来缓解尾砂泄漏事故的发生。

2、表土堆场

目前随着项目选矿厂建设完毕，表土已全部妥善处置。表土堆场已按照环境管理要求进行了生态复垦，对周边的环境将不会再造成明显影响。

综上所述，项目固体废物堆场需要进一步完善生态保护措施，以减少固体废物贮存场所对周边环境的影响。

## 6.7 环境风险影响预测验证

### 6.7.1 环境风险影响分析

6.7.1.1 炸药库风险分析

根据霍邱县公安局最新告知，霍邱县矿区集中点由县公安局统一建地面炸药库，不允许矿山自建，矿山企业使用炸药实行专车配送制。采掘所需炸药和爆破器材由县民爆公司按矿山要求提供，特殊情况下剩余的部分炸药和爆破器材存放到草楼铁矿井下炸药库。

本项目炸药库位于井下，地面不设炸药库，因此，如果炸药库发生爆炸，其对地面环境的影响范围较小。

6.7.1.2 地表塌陷后果分析

根据同类矿山对比，围岩移动角：上、下盘及端部岩石65°；第四系表土45°确定地表错动范围，为了保障安全生产，要求矿山新系统建成前，《设计》要求-200m以上的采空区要求充填80％，并保证充填质量，同时要求建地表岩移观测站。同时评价要求严格按照《安徽省铁矿采选行业准入条件》要求，利用废石、尾砂回填等措施稳定井下采空区。通过以上措施的实施评价项目可满足《安徽省铁矿采选行业准入条件》中“采用其他采矿法的矿山，地表位移程度不得破坏地表植被、自然景观、建（构）筑物等。”要求。

### 6.7.2 预测验证

项目自建设运营以来，未发生环境风险事故，暂不能验证环境风险发生后产生的环境影响。为避免环境风险事故的发生，公司根据环境管理要求，编制了《安徽金安矿业有限公司突发环境事件应急预案》，在日常生产管理中也按照应急预案要求，储备应急物资和进行应急演练，定期对尾矿库进行巡查，定期检查维护尾矿库设备、设施等，最大程度避免发生环境风险事故。

综上所述，定期巡查监控尾矿输送管线及事故水池，及时清空尾矿事故池淤泥堆土杂物，确保沿线事故池处于空池状态，确保事故池在尾砂泄漏事故发生时能起到相应作用，通过实施环境风险防范措施，可以有效降低环境风险发生概率。

# 7 环境保护补救方案和改进措施

## 7.1 生态保护措施补救方案和改进措施

（1）现状尾矿库干滩喷淋系统覆盖面较小，不能较好的控制尾矿库养成。为防 止尾矿库干滩区域出现地面干裂、起皮等现象，本次后评价要求在符合安全操作规 程的前提下，加大干滩喷淋系统覆盖面，同时可喷洒抑尘剂， 以减少风沙扬尘现象 的出现，抑制尾矿库水土流失。

（2）企业未开展尾矿库溃坝演练，本次后评价要求企业定期组织人员开展尾矿库溃坝演练。

（3）加强矿区地表沉降观测管理，对地表变形进行长期动态观测并及时评估。

## 7.2 大气污染防治设施补救方案和改进措施

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号文）中“重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值”、 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》和《安徽省生态环境厅关于<全面执行大气污染物特别排放限值>的通知》（皖环函[2019]1120号）中“重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值”， 本项目颗粒物排放浓度需达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6中特别排放限值要求（10mg/m3）。

因此，企业应制定超低排放改造方案，对干选车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿仓、充填站等厂区现有除尘设施进行提标改造，更换除尘效率更高、收尘效果更佳的除尘器，使得除尘器除尘效率至少达到99%，经改进措施处理后粉尘排放浓度可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6中特别排放限值要求，胶凝车间粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值要求。厂区内实验室在使用过程中会产生废气，已设置活性炭吸附处理设施。

## 7.3 水污染防治设施补救方案和改进措施

（1）在选矿厂区内的运输道路旁设置集水边沟和集水池，及时有效地收集喷淋 废水。

（2）本次后评价要求定期对污水处理设施进行保养维修，确保污水处理设施稳定运行。

（3）加强矿区日常环保工作管理，做好厂区车辆进出车辆冲洗废水沉淀池及时清理，及车辆进出洒水等台账记录。

（4）加强厂区内雨污分流措施，确保生产废水经污水管网进入环水池和浓缩池循环利用，不外排。

（5）加强对矿区及尾矿库周边地下水水质水位的定期跟踪监测，及时掌握矿区运营对区域地下水的影响。

## 7.4 声环境污染防治设施补救方案和改进措施

（1）加强矿区日常环保工作管理，对厂房破损门窗玻璃及时修复，以降低设备噪声产生的影响。

（2）加强破碎机、球磨机、磁选机及各类风机等高噪声设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态。

## 7.5 固体废物处置措施补救方案和改进措施

（1）按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）标准附录要求，加强危险废物日常监管，建立危险废物管理及台账制度，并落实危险废物暂存及转移联单制度。

（2）加强一般工业固体废物管理工作，加大生产巡查频次，做到矿石不落地，确保废石均按要求妥善处置。

## 7.6 环境风险防范补救方案和改进措施

（1）做好尾矿库突发环境事件的预防和环境污染事故隐患排查工作，加强尾矿库的巡检次数，检查维护尾矿库设备设施；定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件风险应急预案的可操作性。

（2）定期巡查监控尾矿输送管线及事故水池，发现尾矿事故池内有杂物及时清空，确保沿线事故池处于空池状态，保证事故池在尾砂泄漏发生时能起到相应作用。开展增设提升泵站必要性论证分析。

8 环境管理与环境监测

8.1 环境信息公开

8.1.1 公开内容

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境信息公开办法（试行）》（国家保护总局令第35号）、《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部部令第31号）要求，安徽金安矿业有限公司应当建立健全企业环境信息公开制度，指定部门负责企业环境信息公开日常工作，每季度公开企业运行、污染物排放情况。信息主要公开内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码法定表人生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要染物物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

8.1.2 公开方式

排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

8.2 环境管理

8.2.1 环境管理机构及职责

公司安全环保部为内部环境管理机构，在总经理、环保主管副总经理直接领导下，安全环保与社会责任部具体实施管理，指派专人负责日常环境管理工作，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核， 以及接受市环保局在具 体业务上给予技术指导。

各生产单位设置专（兼）职环保员，负责本单位范围内的日常环保管理。同时，为保障公司环境安全，预防和及时处置突发环境事件，设置突发环境事件应急救援领导小组，下设各应急救援小组，职责分工明确，确保事件发生时能及时响应，有效地开展应急救援和善后工作。具体如下：

（1）贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准；

（2）组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况；

（3）针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划；

（4）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；

（5）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和企业环保资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据；

（6）监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作；

（7）检查安全消防措施落实，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核；

（8）负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后处理工作；

（9）负责企业清洁生产工作的开展和维持，配合当地环境保护部门对企业的环境管理。

（10）做好企业环境管理信息公开工作。

8.2.2 环境管理制度

企业已建立健全的环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目配套建设的环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内记录制度和档案保存制度完善；记录和台帐包括设施运行和维护记录、废水废气污染物监测台帐、突发性事件的处理、调查记录等，所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等均妥善保存。

（4）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不擅自拆除或者闲置污染处理设施，不故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、和其他原辅材料。同时建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

建设单位定期向属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定了员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。设置了环境保护奖励条例，并纳入了人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段按照有关要求通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开指定部门负责企业环境信息公开日常工作，每季度公开企业运行、污染物排放情况等。

8.3 环境监测计划

通过对建设项目实行全程的环境监测，可准确掌握施工期、运行期废气、水噪声等污染源对环境的影响程度和范围，以及建设项目周边生态环境的破坏和修复情况，考核建设项目在施工期、运营期采取相应污染防治和生态恢复措施后，能否符合国家或地方标准的要求。同时对废气、水噪声防治措施和生态恢复工程进行监督检查，保证污染设施正常运行，生态恢复措施落实到位。根据已批复环评报告、验收报告，并结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），后评价阶段提出最新的环境监测计划。

8.3.1 环境管理制度

（1）大气污染源

大气污染源监测计划见表8.3-1：

表8.3-1  大气污染源监测计划

| 污染源 | 监测点位 | 污染物 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 除尘器进口、出口 | 粉尘 | 颗粒物进口浓度、 出口浓度，除尘器 废气量、排放速率 | 每季度 1 次 |
| 筛分车间 | 除尘器进口、出口 | 粉尘 |  |  |
| 1#皮带除尘系统 | 除尘器进口、出口 | 粉尘 |  |  |
| 采选工业场地 | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物 | 颗粒物浓度 | 每季度 1 次 |
| 尾矿库 | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物 |  |  |

（2）废水污染源

废水污染源监测计划见表8.3-2：

表8.3-2  废水污染源监测计划

| 序号 | 污染源 |  | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下涌水 |  | pH、SS、COD、NH3-N、总氮、总磷、石油类、铜、锌、镉、铅、铬、六价铬、镍、硒、硫化物、氟化物等17项 | 每季度 1次 |
| 2 | 尾矿库澄清水 |  |  |  |
| 3 | 各生活污水处理设施 | 进口 | pH、SS、CODCr、氨氮、动植物油、LAS、硫化物、氟化物、铜、锰、锌共11项 |  |
|  |  | 出口 |  |  |

（3）噪声

监测点位：采选工业场地厂界四周；

监测项目：等效连续A 声级；

监测时间及频次：每季度1 次（昼、夜）。

8.3.2 环境质量监测计划

（1）地表水

监测点位：地表水需要对采选区进行长期监测，共布设了2个长期监测断面，同 地表水环境现状监测点，分别位于沿岗河与陈大庄沟支流。

监测频次：每年1次。

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、硝酸盐、氟化物（以F-计）、硫酸盐、砷、 铁、锰、镉、锌、铅、铜、六价铬、硫化物、溶解氧。

（2）地下水

监测布点：矿区周边布设9口水质、水位监测井（利用现有钻孔和民井），同地 下水现状监测点，以跟踪项目运行对周边地下水位、水质的影响。

监测项目：水位、pH、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、砷、铁、 锰、镉、锌、铅、铜、六价铬、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群。

监测频次：每年1次。

（3）环境空气

①监测点位：设置3个监测点位，分别为孟家前楼、王旮沓与腰庄。

②监测频次：每年1次。

③监测项目：PM10。

（4）声环境

①监测点位：设置2个监测点，分别为孟家前楼与薛圩。

②监测频次：每年1次（昼、夜）。

③监测项目：等效连续A声级。

（5）土壤

①监测点位：设置3个采样点位，分别为采选工业场地内浓缩池附近、工业场地 外农田、尾矿库附近农田。

②取样深度：在0~0.2m 表层样采样。

③监测频次：每年1次。

④监测项目：采选工业场地内监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中45项因子，选厂外农田与尾矿库周边农田监测项目为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行） 》  （GB 15618-2018）中8项因子。

8.3.3监测数据管理

企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门备案。对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

9 公众意见调查

9.1 调查目的

为了客观反映工程建设对项目区周边的自然环境和社会环境产生的影响、充分了解受影响区域公众的意见和要求，本次公众意见调查对象为工程所在地可能受到影响的村民，并向当地环境保护管理部门了解工程的环境保护情况和公众投诉情况，充分考虑公众的意见和看法，起到公众监督的作用。

9.2 调查方式及调查内容

根据《环境影响评价公众参与办法 生态环境部令 第4号》后评价公众参与调查方式为网络平台公开公示、报纸公示及在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告进行公示，2次公示时间均不少于10个工作日。

9.3 调查结果分析

9.3.1 网络平台公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）第九条规定，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站公开建设项目相关信息。本次后评价建设单位于2024年7月10日委托安徽长之源环境工程有限公司开展，2024年7月11日，安徽金安矿业有限公司确定环境影响评价单位后，在安徽金安矿业有限公司官方网站进行项目第一次网络公示（http://jamining.cn/display.php?id=91）。公开日期符合《环境影响评价公众参与暂行办法》要求。

首次后评价信息公开的主要内容包括：

（1）项目名称及概要；

（2）项目建设单位名称和联系方式；

（3）承担后评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式；

（4）公众意见表下载的网络连接；

（5）提交公众意见表的方式和途径；

（6）公示时间。

第一次公示截图如下所示：

图9.3-1  网络第一次公示截图

2024年8月，安徽长之源环境工程有限公司完成了《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿工程环境影响后评价（征求意见稿）》。依据《环境影响评价公众参与暂行办法》要求对环境影响后评价征求意见稿进行公示，于2024年8月14日在在安徽金安矿业有限公司官方网站进行征求意见稿信息公开

征求意见稿（第二次）信息公开的主要内容包括：

（1）项目简述；

（2）项目对环境可能造成的影响概述；

（3）预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

（4）环境影响评价结论要点；

（5）公众查阅本项目环境相关资料的联系方式和期限；

（6）征求意见的公众范围和主要事项；

（7）公众提出意见的主要方式。

信息公开后，安徽金安矿业有限公司和环评单位通过电话、电子邮件和信函等形式，接受公众咨询，记录公众的意见、联系方式等，并按规定反馈意见的处理情况。

第二次公示截图如下所示：

9.3.2 报纸公示

安徽金安矿业有限公司依据《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，对环境影响报告书征求意见稿在网络公示后进行了报纸公示后，分别于2024年  月   日、2024年  月  日在《安徽日报》上刊登了该项目征求意见稿相关公示材料

9.3.3 张贴公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中有关程序及要求，本次后评价征求意见稿形成之后，同步在项目后评价范围内村委会、村庄等公告栏或公众易于知悉的场所张贴信息公告，且持续公开期限不少于10个工作日。

9.3.4 查阅情况

本次后评价征求意见稿形成之后通过网络、报纸和张贴的方式对查阅方式进行了公示，在环评单位安徽长之源环境工程有限公司及安徽金安矿业有限公司均可查阅项目纸质报告。主要查阅方式为寄送或现场查阅。

9.4 公众意见采纳情况

本次后评价公众参与调查工作，在项目建设地点当地官方网站——霍邱县人民政府网站上进行了两次公示，在《安徽日报》进行了两次公示，在当地村委会公告栏或公众易于知悉的场所进行了10个工作日的张贴公示。公示期间建设单位和后评价单位未收到任何形式的公众意见，项目公示所涉及到的报纸原件、网页打印材料、公众参与调查表原件等材料均在建设单位进行了存档，以供以后备查。

10 后评价结论与建议

10.1 结论

10.1.1 工程概况

草楼铁矿隶属安徽金安矿业有限公司，草楼铁矿采选工程设计规模 300 万 t/a， 铁矿矿石中铁主要以磁铁矿形式存在，经破碎筛分后直接进入一段球磨机进行磨矿 作业。

草楼铁矿工程已完成环评、验收等相关环保手续，项目的性质、规模、地点未发生变化，进一步改进粉尘污染控制措施，提高粉尘处理效率，降低粉尘排放浓度和排放量；同时取消了燃煤锅炉的使用，进一步减少了SO2 和NOx 的排放，提高资源利用效率，不会导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），项目不属于重大变动。

10.1.2 区域环境变化

10.1.2.1 环境敏感目标变化

根据与变更环评阶段环境保护目标的比较，环境空气、地下水环境、声环境保护目标基本未变。

10.1.2.2 区域污染源变化

与环评及验收阶段相比，后评价阶段废气污染物排放量减少，主要是进一步改进粉尘污染控制措施，提高粉尘处理效率，降低粉尘排放浓度和排放量。同时取消了选矿厂的燃煤锅炉的使用，进一步减少了SO2 和NOx 的排放。

10.1.2.3 环境质量现状与趋势评价

（1）大气环境质量现状

区域环境空气质量判定为不达标区，通过对企业周边敏感点环境空气质量的监测，敏感点环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准要求。根据监测数据对比结果可知，项目区域周边敏感点环境空气质量有所好转，环境空气污染物指标呈现下降趋势。

（2）地表水环境质量现状

与变更环评和验收阶段时相比，后评价阶段地表水各监测因子监测值变化不明显，区域地表水水质未发生明显改变。

（3）声环境质量现状

项目周边声环境敏感点监测值能满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）有关标准要求。

10.1.3 环境保护措施有效性分析

10.1.3.1 生态保护措施有效性

项目已采取的生态环保保护措施是有效的，但需要进一步完善保护措施，将项目运行对生态环境的影响降至最低。

10.1.3.2 地下水保护措施有效性

与变更环评时相比，地下水质变化不大，水位埋深变浅，说明项目采取的地下水保护措施是有效的。

10.1.3.4 水污染防治设施有效性

项目的废水能够满足排放标准要求，在厂区内进行了回用，不外排，项目采取的水污染防治设施是有效的。

10.1.3.5 声环境污染防治设施有效性

正常生产期间，选矿厂的厂界噪声能够满足噪声排放标准要求，说明采取的噪声污染防治措施是有效的。

10.1.3.6 固体废物处置措施有效性

项目采掘废石和干选废石全部外售给建材企业供综合利用；尾砂经浓密机浓缩 后用于井下充填，剩余少量尾砂排放到尾矿库；废矿物油、废包装桶、废化学试剂、废化学试剂暂存于危废库内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一处理。

项目产生的固体废物均得到了有效的处理处置，处置措施有效。但需要进一步 完善保护措施。

10.1.3.7 环境风险防范措施有效性

公司制定了应急预案，并同时在六安市霍邱县生态环境分局备案；成立了突发环境事件应急救援指挥部和应急救援小组；对尾矿库安全环境管理建配备专职管理人员。项目采取的环境风险防范措施是有效的，但需要加强对设施的维护管理。

10.1.4 环境影响预测验证

10.1.4.1 生态环境影响预测验证

项目生态环境现状与环评阶段对生态环境影响的分析基本一致，目前主要问题是尾矿库的矿坝绿化需进一步加强、库区干滩区域会产生风沙扬尘，为进一步减少项目对生态环境的影响，需进一步对尾矿库提出改进措施。

10.1.4.2 地下水环境影响预测验证

项目对周边地下水的影响情况与环评阶段对地下水环境影响的分析基本一致。目前主要问题是需要加强对周边地下水水位的定期监测，以进一步了解区域地下水水位变化情况，为地下水环境保护提供更多依据。

10.1.4.3 大气环境影响预测验证

目对周边环境空气的影响情况与环评阶段的预测分析基本一致，项目的开采开采及选矿活动不会对大气环境质量造成明显不利影响。

10.1.4.4 地表水环境影响预测验证

项目实际正常运行过程中不进行废水排放，可以实现废水在厂区的循环使用，项目对地表水的影响情况与环评阶段的预测分析基本一致。

10.1.4.5 声环境影响预测验证

项目对区域声环境的影响情况与环评阶段的预测分析基本一致，项目的开采及选矿活动不会对声环境质量造成明显不利影响。

10.1.4.6 固体废物环境影响预测验证

加强对生产的巡查，做到矿石不落地，减少固废的堆放产生的环境影响。

10.1.5.6 环境风险防范补救方案和改进措施

定期开展环境污染突发事故应急演练，根据演练结果，及时对应急预案进行修改，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

10.1.6 综合结论

对照安徽金安矿业有限公司草楼铁矿各工程环评及其批复要求、 验收及其批复要求，后评价通过分析区域环境质量变化、环保措施有效性、环境影 响预测验证等，得出项目区域环境功能未发生变化；项目生产中落实的环境保护措 施是有效的，符合环境保护管理要求；项目实际运行产生的环境影响与环评预测结果基本一致。针对存在的环境问题提出了补救方案和改进措施，通过补救方案和改进措施的实施，可以进一步降低项目生产对周边环境的影响，为环境管理提供建议 和依据。

10.2 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健 全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养 检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。

（3）完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、 检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做 好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

（4）做好风险应急演练，提高风险防范能力，确保区域环境安全。